1. 一种关东煮丸类穿串装置，包括支撑板（1）、料箱（8）、控制面板（11）和机体（14），其特征在于：所述机体（14）的底部通过螺钉固定安装有支脚（17），所述机体（14）外部的左侧通过螺钉固定安装有控制面板（11），所述机体（14）内部通过螺钉固定安装有第一电机（15），所述第一电机（15）的顶部通过连轴器连接有第二齿轮（16），所述机体（14）上通过轴承活动设置有旋转轴（13），且旋转轴（13）的底端连接有第一齿轮（12），所述第一齿轮（12）与第二齿轮（16）相互啮合。

2. 根据权利要求1所述的一种关东煮丸类穿串装置，其特征在于：所述旋转轴（13）的顶部连接有底盘（10），底盘（10）的顶部设置有料筒（18），料筒（18）在底盘（10）的顶部设置有六个。

3. 根据权利要求1所述的一种关东煮丸类穿串装置，其特征在于：所述料筒（18）的顶部连接有限位盘（19），机体（14）顶部的一侧固定安装有第二齿轮（16），第二齿轮（16）的底部连接有料管（9），料管（9）的一端放置在限位盘（19）的顶部。

4. 根据权利要求1所述的一种关东煮丸类穿串装置，其特征在于：所述机体（14）顶部靠近限位盘（19）的背部焊接有支撑板（1），支撑板（1）的顶部焊接有横板（3），且横板（3）的前部通过螺栓固定安装有滑轨（4），滑轨（4）的一侧滑动设置有第一气缸（5）。

5. 根据权利要求1所述的一种关东煮丸类穿串装置，其特征在于：所述横板（3）前部的中心位置通过轴承活动设置有丝杠（2），横板（3）的一端通过螺钉固定安装有第二电机（20），第二电机（20）的一端通过连轴器与丝杠（2）的一端相互连接。

6. 根据权利要求5所述的一种关东煮丸类穿串装置，其特征在于：所述第一气缸（5）的一端连接有连接块（6），连接块（6）的一端通过螺钉固定安装有第二气缸（7），第二气缸（7）的一端连接有连接杆（24），连接杆（24）的外部通过螺纹活动连接有调节套环（21），调节套环（21）的内部通过螺纹活动连接有锥形夹环（23），锥形夹环（23）之间夹持有竹签本体（22）。