一种方便移动的交通信号灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及交通工具技术领域，具体为一种方便移动的交通信号灯。

背景技术

[0002] 在道路交叉口上无法实现交通分离的地方，用来在时间上给交通流分配通行权的交通指挥措施，交通信号的作用是科学分配道路上车辆、行人的通行权，使之有秩序地顺利通行，交通信号分为：交通信号灯、交通标志、交通标线和交通警察的指挥，在实际中最常见的为交通信号灯，但是在一些偏僻的路段无法及时的安装大型的交通信号灯架，所以通常会将一种小型的移动信号灯装置放置在该路段以作临时使用。

[0003]  现使用的移动式交通信号灯，其装置大多为一个稳定座和顶部安装的信号灯，虽然足够小但是依然需要通过人工来进行搬运，从而使工作人员的工作带来了不便，虽然后来又出现了自带万向轮的信号灯装置，但是其没有一个很好的固定装置，只能够通过万向轮本身的限位机构来进行固定，这就导致了我们经常会看到马路上的移动信号灯装置在遇到刮风下雨的天气，以及因其他特殊情况使万向轮损坏导致位置和方向发生偏移，从而影响了过往机动车的通行。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种方便移动的交通信号灯  ，解决了交通信号灯无法方便移动且在马路上无法得到有效的固定导致位置发生偏移，以及工作人员使用不方便的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种方便移动的交通信号灯，包括装置箱，其特征在于：所述装置箱内腔顶部两侧的前部与后部均通过轴承件转动连接有丝杆，所述装置箱内腔底部两侧的前部与后部且位于丝杆的下方通过支架固定安装有限位筒，所述限位筒的内部活动插接有方形框，所述方形框贯穿装置箱并延伸至装置箱的底部，所述装置箱的底部开设有与方形框相适配的活动口，所述方形框内腔的两侧均固定连接有滑槽板，所述方形框的顶部通过开设开口固定安装有与丝杆相配合使用的螺纹筒，所述丝杆的底端通过螺纹筒延伸至方形框的内部，所述丝杆延伸至方形框内部的一端通过轴承件转动连接有转块，所述转块的两侧均固定连接有滑块，两个所述滑块相背的一侧均滑动安装于滑槽板的内部，所述转块的底部固定连接有稳定杆，所述稳定杆的底端固定连接有万向轮，所述装置箱内腔的左侧通过轴承件转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆的右端固定连接有转动杆，所述转动杆的一端贯穿装置箱并延伸至装置箱的外部，四个所述丝杆的表面均固定连接有与螺纹杆相配合使用的齿轮，所述装置箱的顶部通过固定板固定连接有信号灯机构。

[0006] 优选的，所述信号灯机构包括信号杆，所述信号杆通过固定板固定安装与装置箱的顶部，所述信号杆表面的上部固定连接有安装板，所述安装板的表面固定安装有交通信号灯，所述信号杆的顶端通过支架固定安装有太阳能板。

[0007] 优选的，所述方形框延伸至装置箱底部的一端固定连接有稳定框，所述稳定框的底部开设有与万向轮相配合使用的通口。

[0008] 优选的，所述转动杆延伸至装置箱外部的一端固定连接有摇把，所述摇把的右侧固定连接有把手。

[0009] 优选的，所述装置箱的表面通过合页铰接有箱门，所述装置箱的表面且位于箱门的下方通过连接板固定安装有控制按钮。

[0010] 优选的，所述装置箱的左侧通过固定块固定安装有拖架。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种方便移动的交通信号灯  。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该方便移动的交通信号灯，通过在装置箱的顶部安装有万向轮，而万向轮在方形框进行上下移动的过程中，间接的达到了可伸缩的功能，从而让装置在便于移动的同时也能够对万向轮达到了收纳和保护的作用，也保证了路口交通信号指挥的稳定性。

[0012] （2）、该方便移动的交通信号灯，通过转动摇把，使螺纹杆转动的同时带动四个齿轮进行旋转，从而让方形框在螺纹筒和丝杆的作用下能够进行上下升降，在规定地点将万向轮收纳并对装置进行固定支撑，从而保证了信号灯装置不会发生位置偏移，同时在运输时也能很好的与万向轮进行位置衔接，极大的方便了工作人员的运输与操作。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型装置箱结构的剖视图；

图3为本实用新型装置箱、方形框和稳定框结构的剖视图；

图4为本实用新型装置箱内部结构的俯视图。

[0014] 图中：1、装置箱；2、丝杆；3、限位筒；4、方形框；5、滑槽板；6、螺纹筒；7、转块；8、滑块；9、稳定杆；10、万向轮；11、转动杆；12、螺纹杆；13、齿轮；14、信号灯机构；141、信号杆；142、安装板；143、交通信号灯；17、太阳能板；18、稳定框；19、通口；20、摇把；21、把手；22、箱门；23、控制按钮；24、拖架。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种方便移动的交通信号灯，包括装置箱1，其特征在于：装置箱1内腔顶部两侧的前部与后部均通过轴承件转动连接有丝杆2，装置箱1内腔底部两侧的前部与后部且位于丝杆2的下方通过支架固定安装有限位筒3，限位筒3的内部活动插接有方形框4，方形框4贯穿装置箱1并延伸至装置箱1的底部，装置箱1的底部开设有与方形框4相适配的活动口，方形框4内腔的两侧均固定连接有滑槽板5，方形框4的顶部通过开设开口固定安装有与丝杆2相配合使用的螺纹筒6，丝杆2的底端通过螺纹筒6延伸至方形框4的内部，丝杆2延伸至方形框4内部的一端通过轴承件转动连接有转块7，转块7的两侧均固定连接有滑块8，两个滑块8相背的一侧均滑动安装于滑槽板5的内部，转块7的底部固定连接有稳定杆9，稳定杆9的底端固定连接有万向轮10，装置箱1内腔的左侧通过轴承件转动连接有螺纹杆12，螺纹杆12的右端固定连接有转动杆11，转动杆11的一端贯穿装置箱1并延伸至装置箱1的外部，四个丝杆2的表面均固定连接有与螺纹杆12相配合使用的齿轮13，装置箱1的顶部通过固定板固定连接有信号灯机构14，信号灯机构14包括信号杆141，信号杆141通过固定板固定安装与装置箱1的顶部，信号杆141表面的上部固定连接有安装板142，安装板142的表面固定安装有交通信号灯143，交通信号灯143设置有三个且分别为绿灯、红灯和黄灯，信号杆141的顶端通过支架固定安装有太阳能板17，方形框4延伸至装置箱1底部的一端固定连接有稳定框18，稳定框18的底部开设有与万向轮10相配合使用的通口19，转动杆11延伸至装置箱1外部的一端固定连接有摇把20，摇把20的右侧固定连接有把手21，装置箱1的表面通过合页铰接有箱门22，装置箱1的表面且位于箱门22的下方通过连接板固定安装有控制按钮23，装置箱1的左侧通过固定块固定安装有拖架24。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，工作人员将装置通过万向轮10推至指定地点，随后用手握住把手21通过摇把20对转动杆11进行转动，螺纹杆12在旋转的同时与其相啮合的四个齿轮13带动丝杆2进行同向转动，此时方形框4在螺纹筒6和丝杆2的配合下通过滑槽板5的作用向下移动，在移动到一定距离时，万向轮10通过通口19被收纳进方形框4的内部，稳定框18此时与地面相接触并对装置起支撑作用，此时工作人员停止摇动，并通过控制按钮23启动交通信号灯16，当装置需要进行移动时，工作人员握住把手反转螺纹杆12从而使稳定框18在方形框4的带动下向上移动，使万向轮10伸出并与地面接触，此时可通过拖架24将装置移走。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。