1. 一种兽药槽型混料机，包括固定臂（1）、基座（2）、混料槽（4）和机架（6），其特征在于：所述机架（6）顶部的一端安装有驱动电机（8），且驱动电机（8）的输出端安装有第二装配板（9），所述机架（6）顶部的另一端焊接有基座（2），且基座（2）靠近第二装配板（9）的一端安装有第一装配板（3），所述第一装配板（3）和第二装配板（9）之间安装有混料槽（4），且混料槽（4）的两端皆设置有固定臂（1），所述混料槽（4）的底端安装有盖板（5），机架（6）底部的两端皆均匀焊接有减震帽（16）。

2. 根据权利要求1所述的一种兽药槽型混料机，其特征在于：所述固定臂（1）设置有2个，相邻的固定臂（1）关于混料槽（4）的垂直中心线构成对称分布，且固定臂（1）和混料槽（4）之间构成一体化焊接结构。

3. 根据权利要求1所述的一种兽药槽型混料机，其特征在于：所述固定臂（1）远离混料槽（4）的一端均匀焊接有预留滑条（11），所述第一装配板（3）和第二装配板（9）上皆均匀设置有与预留滑条（11）相匹配的预留滑槽（12），且预留滑条（11）上设置有第一锁紧螺栓（13）。

4. 根据权利要求1所述的一种兽药槽型混料机，其特征在于：所述第一装配板（3）靠近基座（2）的一端均匀焊接有呈同心圆排列的导向轮（14），所述导向轮（14）设置有4个，基座（2）上设置有与导向轮（14）相匹配的环形导向槽（15），所述导向轮（14）和环形导向槽（15）构成滑动结构。

5. 根据权利要求1所述的一种兽药槽型混料机，其特征在于：所述混料槽（4）顶端的中间位置处设置有排料口（10），且排料口（10）的内部螺纹连接有密封塞。

6. 根据权利要求1所述的一种兽药槽型混料机，其特征在于：所述盖板（5）的边缘处均匀设置有与混料槽（4）连接的第二锁紧螺栓（19），且第二锁紧螺栓（19）的顶端设置有加固螺母（20），并且混料槽（4）的内侧壁设置有特氟龙不粘层。

7. 根据权利要求1所述的一种兽药槽型混料机，其特征在于：所述减震帽（16）底部的两端皆固定有橡胶缓冲柱（17），且橡胶缓冲柱（17）的底端设置有与减震帽（16）相匹配的减震座（7），减震座（7）的一端设置有固定螺栓（18）。