1. 一种便于山区养殖放牧羊圈，包括基座（1）、进场口（2）、饲料槽（3）、通风机构（8）和杀菌灯（10），其特征在于：所述基座（1）顶端的一侧设置有补饲室（4），基座（1）一侧的内壁上铰接有主连通铁门（7），且补饲室（4）一侧的基座（1）顶端设置有露天休闲室（5），并且露天休闲室（5）表面的一侧铰接有出场门（6），所述补饲室（4）一侧的内壁上安装有饲料槽（3），且饲料槽（3）一侧的补饲室（4）内壁上设置有进场口（2），进场口（2）设有防风布，所述补饲室（4）顶端的一侧固定有上盖板（9），且上盖板（9）顶端的一侧设置有通风机构（8），所述补饲室（4）一侧的内壁上安装有杀菌灯（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种便于山区养殖放牧羊圈，其特征在于：所述基座（1）顶端的一侧固定有限位长块（15），且限位长块（15）底部的一侧固定有限位轨道（16），并且限位轨道（16）内部的一侧滑动安装有合金滚轮（17），合金滚轮（17）顶端的一侧固定有连接块（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种便于山区养殖放牧羊圈，其特征在于：所述补饲室（4）一侧的内壁上铰接有第二连通铁门（20），露天休闲室（5）一侧的内壁上铰接有第一连通铁门（19）。

4. 根据权利要求1所述的一种便于山区养殖放牧羊圈，其特征在于：所述通风机构（8）的内部依次设置有吸附箱（801）、通风口（802）、聚乙烯滤网（803）、活性炭滤网（804）和风机主体（805），所述上盖板（9）顶端的一侧固定有吸附箱（801），且吸附箱（801）底部的一侧设置有通风口（802），通风口（802）的底端延伸至补饲室（4）的内部，并且通风口（802）上方的吸附箱（801）内壁上设置有聚乙烯滤网（803）。

5. 根据权利要求4所述的一种便于山区养殖放牧羊圈，其特征在于：所述吸附箱（801）顶端的一侧安装有风机主体（805），且风机主体（805）下方的吸附箱（801）内壁上设置有活性炭滤网（804）。

6. 根据权利要求2所述的一种便于山区养殖放牧羊圈，其特征在于：所述连接块（18）顶端的一侧固定有支架（13），支架（13）表面的一侧固定有把手（14），且支架（13）内部的一侧固定有储料箱（12），并且储料箱（12）底端的一侧安装有通管（11），通管（11）的一端延伸至饲料槽（3）的内部。