一种洁净无烟的关东煮生产用锅具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锅具技术领域，具体为一种洁净无烟的关东煮生产用锅具。

背景技术

[0002] 关东煮是一种源自日本关东地区的料理，可以用来佐饭，也可以作小吃。关东煮在食品行业内因其口味适宜和汤料鲜美且便于携带等优点，深受广大消费者喜爱，现有的关东煮生产用锅具依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：首先，现有的关东煮生产用锅具，烟雾缭绕，影响周边环境；其次，现有的关东煮生产用锅具，锅具不易清洁，无法保证食品卫生；第三、现有的关东煮生产用锅具，设备密封性较差，且功能性以及实用性较低，无法满足现在人们的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种洁净无烟的关东煮生产用锅具，以解决上述背景技术中提出的现有的关东煮生产用锅具，烟雾缭绕，影响周边环境等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种洁净无烟的关东煮生产用锅具，包括锅具本体、拆卸机构、吸烟设备和弧门，所述锅具本体的内部连接设置有内部钢栏锅，且内部钢栏锅的内部设置有若干移动隔板，并且移动隔板的底部以及内部钢栏锅的底部连接设置有定位滑槽，所述移动隔板与定位滑槽活动连接设置，所述内部钢栏锅的顶部两端皆连接设置有拆卸机构，且锅具本体的底部皆连接设置有脚座，并且脚座的底部固定连接有脚垫，所述锅具本体的一侧安装设置有控制面板，且锅具本体的顶部固定连接背板，内部钢栏锅与锅具本体内部通过拆卸机构可拆卸连接，移动隔板与定位滑槽以及锅具本体内部底部活动连接，锅具本体谈过脚座安放放置在指定区域，且脚垫可避免锅具本体与桌面以及指定位置直接接触，避免出现磕碰的问题出现，控制面板安装与锅具本体的侧部，且便于对锅具本体内部工作情况以及吸烟设备的吸烟工作进行控制。

[0005] 优选的，所述锅具本体顶部两侧以及背板的两侧皆固定连接有侧部弧板，侧部弧板与背板固定连接，且设置在锅具本体顶部的两侧，侧部弧板与背板无缝连接，为锅具本体起到密封性能，避免内部烟雾漏出而影响到外界环境。

[0006] 优选的，所述拆卸机构的内部以及锅具本体内部的两侧皆固定连接有连接块，且连接块的一侧连接设置有折叠转动杆，所述连接块与折叠转动杆属于活动连接设置，连接块与锅具本体内两侧固定连接，且与折叠转动杆活动可转动连接，便于对卡块的位置进行调节。

[0007] 优选的，所述折叠转动杆的底部固定连接有卡块，且内部钢栏锅两侧的顶部以及卡块的底部皆连接设置有卡槽，所述折叠转动杆的一侧固定连接有连接板，且连接板的内部连接设置有控制槽，卡块与卡槽卡接则实现两个折叠转动杆对内部钢栏锅顶部两侧进行固定。

[0008] 优选的，所述背板底部内部连接设置有吸烟设备，且吸烟设备的内部连接设置有吸烟口，吸烟设备固定安装在锅具本体的背部，且吸烟口透过背板可接触到锅具本体的内部，则吸烟设备可通过控制面板控制启动工作。

[0009] 优选的，所述背板顶部的内部连接设置有弧门，且弧门的两端皆固定连接有滑块，并且背板内部的两侧皆连接设置有滑动槽，所述弧门的顶部固定连接有抓柄，弧门与背板内部通过滑块和滑动槽的作用实现滑动连接。

[0010] 优选的，所述吸烟设备的底部以及锅具本体的一侧固定连接有固定套，且锅具本体一侧的顶部固定连接有限位块，吸烟设备可利用固定套固定安装在锅具本体的背部，限位块为弧门状态时可贴切放置在锅具本体的顶部。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种洁净无烟的关东煮生产用锅具，通过在内部钢栏锅、移动隔板、定位滑槽等配件,内部钢栏锅可通过拆卸机构的作用实现可拆卸安装式的放置在锅具本体的内部，且移动隔板可利用定位滑槽的作用可在内部钢栏锅的内部进行移动，设置的多个移动隔板可共同通过定位滑槽在内部钢栏锅内部移动，可便于对两个移动隔板之间以及与内部钢栏锅内侧壁之间的距离进行调节，提高内部钢栏锅的实用性和适用领域；

（2）该种洁净无烟的关东煮生产用锅具，通过在连接块、折叠转动杆、卡块、卡槽、连接板和控制槽等配件，折叠转动杆可利用连接块内部设置的连接轴来实现通过连接轴与连接块连接的折叠转动杆可进行转动，便于对卡块与卡槽之间的位置进行调节，则控制槽可实现便于对连接板进行操控，卡块脱离卡槽的固定控制时，可满足对内部钢栏锅拆卸作用，便于后期可对内部钢栏锅进行清洗更换的工作，从而可保证食品的卫生；

（3）该种洁净无烟的关东煮生产用锅具，通过在背板、吸烟设备、吸烟口、弧门、滑块和滑动槽等，弧门放置在背板的内部，且可通过滑块与滑动槽滑动连接的作用实现弧门可利用抓柄来单独抽出和放回至背板的内部，则弧门抽出且与限位块接触，则满足对弧门与锅具本体封闭且固定的作用，则封闭后利用控制面板启动吸烟设备工作，吸烟口可均匀对锅具本体内部工作产生的烟气来进行吸收，有效保证锅具本体内部工作环境优越性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种洁净无烟的关东煮生产用锅具的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种洁净无烟的关东煮生产用锅具的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种洁净无烟的关东煮生产用锅具的背板侧视内部结构示意图；

图4为本实用新型一种洁净无烟的关东煮生产用锅具的侧部弧板侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、锅具本体；2、内部钢栏锅；3、移动隔板；4、定位滑槽；5、拆卸机构；501、连接块；502、折叠转动杆；503、卡块；504、卡槽；505、连接板；506、控制槽；6、脚座；7、脚垫；8、控制面板；9、背板；10、吸烟设备；11、吸烟口；12、弧门；13、滑块；14、滑动槽；15、抓柄；16、固定套；17、限位块；18、侧部弧板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种洁净无烟的关东煮生产用锅具，包括锅具本体1、拆卸机构5、吸烟设备10和弧门12，所述锅具本体1的内部连接设置有内部钢栏锅2，且内部钢栏锅2的内部设置有若干移动隔板3，并且移动隔板3的底部以及内部钢栏锅2的底部连接设置有定位滑槽4，所述移动隔板3与定位滑槽4活动连接设置，所述内部钢栏锅2的顶部两端皆连接设置有拆卸机构5，拆卸机构5的内部以及锅具本体1内部的两侧皆固定连接有连接块501，且连接块501的一侧连接设置有折叠转动杆502，折叠转动杆502的底部固定连接有卡块503，且内部钢栏锅2两侧的顶部以及卡块503的底部皆连接设置有卡槽504，所述折叠转动杆502的一侧固定连接有连接板505，且连接板505的内部连接设置有控制槽506，卡块503与卡槽504卡接则实现两个折叠转动杆502对内部钢栏锅2顶部两侧进行固定；

连接块501与折叠转动杆502属于活动连接设置，连接块501与锅具本体1内两侧固定连接，且与折叠转动杆502活动可转动连接，便于对卡块503的位置进行调节；

锅具本体1的底部皆连接设置有脚座6，并且脚座6的底部固定连接有脚垫7，所述锅具本体1的一侧安装设置有控制面板8，且锅具本体1的顶部固定连接背板9，背板9底部内部连接设置有吸烟设备10，吸烟设备10的底部以及锅具本体1的一侧固定连接有固定套16，且锅具本体1一侧的顶部固定连接有限位块17，吸烟设备10可利用固定套16固定安装在锅具本体1的背部，限位块17为弧门12状态时可贴切放置在锅具本体1的顶部；

吸烟设备10的内部连接设置有吸烟口11，吸烟设备10固定安装在锅具本体1的背部，且吸烟口11透过背板9可接触到锅具本体1的内部，则吸烟设备10可通过控制面板8控制启动工作；

内部钢栏锅2与锅具本体1内部通过拆卸机构5可拆卸连接，移动隔板3与定位滑槽4以及锅具本体1内部底部活动连接，锅具本体1谈过脚座6安放放置在指定区域，且脚垫7可避免锅具本体1与桌面以及指定位置直接接触，避免出现磕碰的问题出现，控制面板8安装与锅具本体1的侧部，且便于对锅具本体1内部工作情况以及吸烟设备10的吸烟工作进行控制。

[0016] 背板9顶部的内部连接设置有弧门12，且弧门12的两端皆固定连接有滑块13，并且背板9内部的两侧皆连接设置有滑动槽14，所述弧门12的顶部固定连接有抓柄15，弧门12与背板9内部通过滑块13和滑动槽14的作用实现滑动连接；

锅具本体1顶部两侧以及背板9的两侧皆固定连接有侧部弧板18，侧部弧板18与背板9固定连接，且设置在锅具本体1顶部的两侧，侧部弧板18与背板9无缝连接，为锅具本体1起到密封性能，避免内部烟雾漏出而影响到外界环境。

[0017] 工作原理：使用前利用连接块501对折叠转动杆502进行转动，使卡块503脱离卡槽504固定范围，将内部钢栏锅2单独拿至锅具本体1外部，对内部钢栏锅2进行清洗，清洗完成后将内部钢栏锅2放置固定在锅具本体1的内部，根据所需要物料的大小来进行对移动隔板3与移动隔板3之间的距离进行调节，提高内部钢栏锅2内部放置可调节性能，放置物料完成后，拉动抓柄15实现弧门12抽出背板9放置范围且与限位块17接触实现固定之后，通过控制面板8控制吸烟设备10的启动，实现吸烟口11可均匀将锅具本体1内部的工作产生的烟气吸收即可。