1. 一种猪用食槽，包括底板（1）、进料口（8）、壳体（15）和进食槽（16），其特征在于：所述底板（1）顶部的四个拐角处均固定有驱动箱（24），且驱动箱（24）的内部均竖向穿过有转杆（30），所述驱动箱（24）内部的转杆（30）上固定有第二齿轮（27），且转杆（30）的顶部套设有升降套（31），所述升降套（31）的顶端固定有壳体（15），且壳体（15）的一侧固定有控制面板（2），所述壳体（15）另一侧的底端固定有进食槽（16），且进食槽（16）的一侧与壳体（15）相连通，所述进食槽（16）上固定有红外线传感器（17），所述壳体（15）内部的顶端固定有螺纹丝杆（14），且螺纹丝杆（14）上套设有驱动块（4），所述驱动块（4）的底端固定有推板（3），所述壳体（15）顶部的一端固定有第一电机（5），且第一电机（5）的输出端通过皮带轮机构与螺纹丝杆（14）连接，所述壳体（15）顶部的另一端通过支架固定有加热室（12），且加热室（12）的底端通过导料管（6）与壳体（15）连接，所述导料管（6）上均固定有电磁阀（13），所述加热室（12）的内部设置有转轴（20），且转轴（20）上均匀设置有搅拌扇叶（21），所述加热室（12）的一端固定有第四电机（22），且第四电机（22）的输出端与转轴（20）连接，所述加热室（12）内部的两侧均匀设置有恒温加热块（23），且加热室（12）的顶端设置有进料口（8），所述进料口（8）的底端与加热室（12）的顶端相连通。

2.根据权利要求1所述的一种猪用食槽，其特征在于：所述进料口（8）内部的顶端设置有第一粉碎辊（9），且第一粉碎辊（9）的一侧设置有第二粉碎辊（10），所述进料口（8）的一侧分别固定有第二电机（18）和第三电机（19），且第二电机（18）和第三电机（19）的输出端分别与第一粉碎辊（9）和第二粉碎辊（10）固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种猪用食槽，其特征在于：所述进料口（8）内部的两侧均铰接有挡板（11），且挡板（11）与进料口（8）内壁的连接处均设置有复位弹簧（7）。

4.根据权利要求1所述的一种猪用食槽，其特征在于：所述驱动箱（24）的一侧固定有第五电机（25），且第五电机（25）的输出端通过滚轴安装有第一齿轮（26），所述第一齿轮（26）与第二齿轮（27）咬合。

5.根据权利要求1所述的一种猪用食槽，其特征在于：所述驱动箱（24）一侧的底板（1）上均固定有导向套（28），且导向套（28）的内部均设置有导向杆（29），所述导向杆（29）的顶端均与壳体（15）的底部固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种猪用食槽，其特征在于：所述导向杆（29）底部的两端均设置有限位块，所述导向套（28）内部的顶端均设置有与限位块相匹配的限位槽。