1. 一种鸡养殖用自动喂食装置，包括搅拌箱（1）、第一齿盘（3）、输送轴（14）和拉伸机构（22），其特征在于：所述搅拌箱（1）的内部设置有第一搅拌轴（2），且第一搅拌轴（2）的顶部连接有第一齿盘（3），并且第一齿盘（3）的顶部设置有第一电机（4），所述第一齿盘（3）的内部连接有第一齿带（5），且第一齿带（5）的一端连接有第二齿盘（6），并且第二齿盘（6）的底部连接有第二搅拌轴（7），所述第二齿盘（6）的顶部连接有第三齿盘（8），且第三齿盘（8）的内部设置有第二齿带（9），并且第二齿带（9）的一端连接有第四齿盘（10），所述第四齿盘（10）的底部连接有第三搅拌轴（11），且搅拌箱（1）的顶端设置有防护箱（12），并且第一搅拌轴（2）的底部设置有输送排料口（13），所述第一搅拌轴（2）的底部连接有输送轴（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种鸡养殖用自动喂食装置，其特征在于：所述搅拌箱（1）的一侧连接有进料斗（21），且进料斗（21）的一侧设置有拉伸机构（22），并且拉伸机构（22）的内部设置有隔绝板（2201），且隔绝板（2201）的一侧连接有拉柄（2202），并且拉柄（2202）的一侧连接有弹簧（2203）。

3. 根据权利要求1所述的一种鸡养殖用自动喂食装置，其特征在于：所述输送排料口（13）的底部设置有第一盖板（15），且第一盖板（15）的一侧连接有连接杆（16），并且连接杆（16）的另一侧连接有第二盖板（17）。

4. 根据权利要求3所述的一种鸡养殖用自动喂食装置，其特征在于：所述连接杆（16）的一侧连接有移动块（23），且移动块（23）的内部设置有螺杆（24），并且螺杆（24）的一端设置有支杆（25），所述螺杆（24）的另一端设置有第二电机（26）。

5. 根据权利要求3所述的一种鸡养殖用自动喂食装置，其特征在于：所述第二盖板（17）的底端设置有食槽（18），且食槽（18）内部的一侧安装有第一感应器（19），并且食槽（18）内部的另一侧安装有第二感应器（20）。

6. 根据权利要求4所述的一种鸡养殖用自动喂食装置，其特征在于：所述移动块（23）的顶部连接有滑块（27），且滑块（27）的顶部设置有滑槽（28），并且第二电机（26）的另一侧设置有感应接收器（29）。