一种鸡养殖用自动喂食装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喂食装置技术领域，具体为一种鸡养殖用自动喂食装置。

背景技术

[0002] 随着人们的生活水平不断提高，对于鸡肉和鸡蛋的需求不断提高，这就促成了鸡养殖业的蓬勃发展，使得鸡养殖逐渐趋于规模化，一般养殖数量很大，很好满足了人们的日常饮食需要，然而鸡养殖业，大多规模较大，养殖数量较多，这就给喂食带来了极大的工作量。目前很多养殖场在养殖过程中主要还是依靠人力人工投食，不仅效率慢而且费时费力；同时现有的鸡养殖用喂食装置依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

1、现有的鸡养殖用喂食装置，排料过程中容易造成排料口阻塞，造成鸡无法按时按量进食；

2、现有的鸡养殖用喂食装置，需要人工处理进行喂食工作，费时费力；

3、现有的鸡养殖用喂食装置，功能性单一，无法满足饲喂需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种鸡养殖用自动喂食装置，以解决上述背景技术中提出的现有的鸡养殖用喂食装置，排料过程中容易造成排料口阻塞，造成鸡无法按时进食等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种鸡养殖用自动喂食装置，包括搅拌箱、第一齿盘、输送轴和拉伸机构，所述搅拌箱的内部设置有第一搅拌轴，且第一搅拌轴的顶部连接有第一齿盘，并且第一齿盘的顶部设置有第一电机，所述第一齿盘的内部连接有第一齿带，且第一齿带的一端连接有第二齿盘，并且第二齿盘的底部连接有第二搅拌轴，所述第二齿盘的顶部连接有第三齿盘，且第三齿盘的内部设置有第二齿带，并且第二齿带的一端连接有第四齿盘，所述第四齿盘的底部连接有第三搅拌轴，且搅拌箱的顶端设置有防护箱，并且第一搅拌轴的底部设置有输送排料口，所述第一搅拌轴的底部连接有输送轴，第一电机转动的同时可利用第一齿盘、第一齿带、第二齿盘、第二搅拌轴以及第二齿带和第四齿盘的作用带动第一搅拌轴、第二搅拌轴和第三搅拌轴共同进行搅拌工作，同时运行可对食料进行搅拌工作，并且防护箱对搅拌箱顶端以以及设备起到防护作用，有效在下雨天等恶劣情况下进行防护工作，输送轴与第一搅拌轴属于固定连接，则随着第一搅拌轴转动的同时可有效避免输送排料口处的堵塞。

[0005] 优选的，所述搅拌箱的一侧连接有进料斗，且进料斗的一侧设置有拉伸机构，并且拉伸机构的内部设置有隔绝板，且隔绝板的一侧连接有拉柄，并且拉柄的一侧连接有弹簧，通过拉动拉柄，可带动隔绝板移动，则弹簧的弹性可助于隔绝板复位。

[0006] 优选的，所述输送排料口的底部设置有第一盖板，且第一盖板的一侧连接有连接杆，并且连接杆的另一侧连接有第二盖板，连接杆与第二盖板通过移动块连接，则可实现共同开启和闭合。

[0007] 优选的，所述连接杆的一侧连接有移动块，且移动块的内部设置有螺杆，并且螺杆的一端设置有支杆，所述螺杆的另一端设置有第二电机，第二电机启动转动带动螺杆转动，则可实现螺杆以及第一盖板移动，控制第一盖板对输送排料口的开启与闭合。

[0008] 优选的，所述第二盖板的底端设置有食槽，且食槽内部的一侧安装有第一感应器，并且食槽内部的另一侧安装有第二感应器，第一感应器与第二感应器和感应接收器通过型号相互连接，则可控制第二电机启动工作。

[0009] 优选的，所述移动块的顶部连接有滑块，且滑块的顶部设置有滑槽，并且第二电机的另一侧设置有感应接收器，移动块通过螺杆的移动过程中，滑块在滑槽上滑动可辅助移动块的移动工作。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种鸡养殖用自动喂食装置，通过在使用时向外拉动拉柄，可利用弹簧的弹性和限位作用，使连通向外拉动隔绝板，实现进料斗呈现开口，使食料可通过进料斗灌入搅拌箱的内部，则完成进料工作，弹簧可帮助隔绝板复位使得进料斗呈封闭状态，可避免灰尘的进入影响食料的质量，并且进料斗设置在分别于三个搅拌区对应，可便于进料的工作；

（2）该种鸡养殖用自动喂食装置，通过在控制第一电机启动带动第一搅拌轴转动对搅拌箱内部的食料进行搅拌，且第一搅拌轴转动的同时可使与第一搅拌轴连接的第一齿盘利用第一齿带的作用可带动第二齿盘以及第三齿盘的转动，则可用同样的作用可实现第二搅拌轴和第三搅拌轴随着第一搅拌轴对搅拌箱内部的食料进行搅拌工作，可有效提高食料的最终质量，避免食料有凝结成团的问题出现，影响鸡的进食，且设置的输送轴可加快食料的排料工作，且有效避免食料堆积堵住输送排料口，有效提高装置的使用性；

（3）该种鸡养殖用自动喂食装置，通过在当第二感应器感应食槽内部缺少食料时，则可实现传输型号至感应接收器，可使启动第二电机转动工作，带动螺杆转动的同时可实现移动块随着螺杆的转动在搅拌箱的底端进行移动，使与移动块连接的第一盖板移开，使得输送排料口呈现开口可使食料排出，则第一感应器感应食料将满，则可传输型号至感应接收器，可启动第二电机方向转动，使第一盖板移至对应输送排料口，使其呈现封闭状态，则可阻止食料的排出，反复使用则可实现自动喂料的方式。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种鸡养殖用自动喂食装置正视结构示意图；

图2为本实用新型一种鸡养殖用自动喂食装置侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种鸡养殖用自动喂食装置图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种鸡养殖用自动喂食装置的移动块侧视结构示意图。

[0012] 图中：1、搅拌箱；2、第一搅拌轴；3、第一齿盘；4、第一电机；5、第一齿带；6、第二齿盘；7、第二搅拌轴；8、第三齿盘；9、第二齿带；10、第四齿盘；11、第三搅拌轴；12、防护箱；13、输送排料口；14、输送轴；15、第一盖板；16、连接杆；17、第二盖板；18、食槽；19、第一感应器；20、第二感应器；21、进料斗；22、拉伸机构；2201、隔绝板；2202、拉柄；2203、弹簧；23、移动块；24、螺杆；25、支杆；26、第二电机；27、滑块；28、滑槽；29、感应接收器。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种鸡养殖用自动喂食装置，包括搅拌箱1、第一齿盘3、输送轴14和拉伸机构22，所述搅拌箱1的内部设置有第一搅拌轴2，且第一搅拌轴2的顶部连接有第一齿盘3，并且第一齿盘3的顶部设置有第一电机4，且第一电机4的型号可为Y90S-2，所述第一齿盘3的内部连接有第一齿带5，且第一齿带5的一端连接有第二齿盘6，并且第二齿盘6的底部连接有第二搅拌轴7，所述第二齿盘6的顶部连接有第三齿盘8，且第三齿盘8的内部设置有第二齿带9，并且第二齿带9的一端连接有第四齿盘10，所述第四齿盘10的底部连接有第三搅拌轴11，且搅拌箱1的顶端设置有防护箱12，并且第一搅拌轴2的底部设置有输送排料口13，输送排料口13的底部设置有第一盖板15，且第一盖板15的一侧连接有连接杆16，连接杆16的一侧连接有移动块23，移动块23的顶部连接有滑块27，且滑块27的顶部设置有滑槽28，并且第二电机26的另一侧设置有感应接收器29，移动块23通过螺杆24的移动过程中，滑块27在滑槽28上滑动可辅助移动块23的移动工作；

并且移动块23的内部设置有螺杆24，并且螺杆24的一端设置有支杆25，所述螺杆24的另一端设置有第二电机26，且第二电机26的型号可为Y315M-2，第二电机26启动转动带动螺杆24转动，则可实现螺杆24以及第一盖板15移动，控制第一盖板15对输送排料口13的开启与闭合；

并且连接杆16的另一侧连接有第二盖板17，第二盖板17的底端设置有食槽18，且食槽18内部的一侧安装有第一感应器19，并且食槽18内部的另一侧安装有第二感应器20，第一感应器19与第二感应器20和感应接收器29通过型号相互连接，则可控制第二电机26启动工作；

所述连接杆16与第二盖板17通过移动块23连接，则可实现共同开启和闭合；

所述第一搅拌轴2的底部连接有输送轴14，第一电机4转动的同时可利用第一齿盘3、第一齿带5、第二齿盘6、第二搅拌轴7以及第二齿带9和第四齿盘10的作用带动第一搅拌轴2、第二搅拌轴7和第三搅拌轴11共同进行搅拌工作，同时运行可对食料进行搅拌工作，并且防护箱12对搅拌箱1顶端以以及设备起到防护作用，有效在下雨天等恶劣情况下进行防护工作，输送轴14与第一搅拌轴2属于固定连接，则随着第一搅拌轴2转动的同时可有效避免输送排料口13处的堵塞。

[0015] 所述搅拌箱1的一侧连接有进料斗21，且进料斗21的一侧设置有拉伸机构22，并且拉伸机构22的内部设置有隔绝板2201，且隔绝板2201的一侧连接有拉柄2202，并且拉柄2202的一侧连接有弹簧2203，通过拉动拉柄2202，可带动隔绝板2201移动，则弹簧2203的弹性可助于隔绝板2201复位。

[0016] 工作原理：使用时向外拉动拉柄2202，可利用弹簧2203的弹性和限位作用，使连通向外拉动隔绝板2201，实现进料斗21呈现开口，使食料可通过进料斗21灌入搅拌箱1的内部，则完成进料工作，弹簧2203可帮助隔绝板2201复位使得进料斗21呈封闭状态，可避免灰尘的进入影响食料的质量，并且进料斗21设置在分别于三个搅拌区对应，可便于进料的工作，控制第一电机4启动带动第一搅拌轴2转动对搅拌箱1内部的食料进行搅拌，且第一搅拌轴2转动的同时可使与第一搅拌轴2连接的第一齿盘3利用第一齿带5的作用可带动第二齿盘6以及第三齿盘8的转动，则可用同样的作用可实现第二搅拌轴7和第三搅拌轴11随着第一搅拌轴2对搅拌箱1内部的食料进行搅拌工作，可有效提高食料的最终质量，避免食料有凝结成团的问题出现，影响鸡的进食，且设置的输送轴14可加快食料的排料工作，且有效避免食料堆积堵住输送排料口13，有效提高装置的使用性，当第二感应器20感应食槽18内部缺少食料时，则可实现传输型号至感应接收器29，可使启动第二电机26转动工作，带动螺杆24转动的同时可实现移动块23随着螺杆24的转动在搅拌箱1的底端进行移动，使与移动块23连接的第一盖板15移开，使得输送排料口13呈现开口可使食料排出，则第一感应器19感应食料将满，则可传输型号至感应接收器29，可启动第二电机26方向转动，使第一盖板15移至对应输送排料口13，使其呈现封闭状态，则可阻止食料的排出，反复使用则可实现自动喂料的方式。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。