本发明公开了一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，包括设置在阀箱主体的柱塞孔内的密封机构，所述密封机构包括两套密封件，以及用于固定两套所述密封件的端盖和轴套，所述端盖和所述轴套都设有通孔，通过所述端盖压紧所述轴套，再通过所述轴套将两套所述密封件抵紧在所述柱塞孔内；每一套所述密封件都包括缓冲座、缓冲件、滑动环、转动环、密封圈。本发明通过对高压柱塞泵的内孔密封结构进行改进，让密封件能更稳定的保持密封效果，提高现场使用的安全系数，延长使用寿命。