1. 一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，包括转接接头（8）、转接传输管（6）、接头端盖（5）、支撑壳体（3），所述支撑壳体（3）为压裂泵壳体的一部分，所述接头端盖（5）与支撑壳体（3）连接，所述转接传输管（6）连接在所述接头端盖（5）上，所述转接接头（8）与所述转接传输管（6）连接；所述转接接头（8）、转接传输管（6）、接头端盖（5）、支撑壳体（3）均设有中空通道，且在连接处保持密封；所述转接传输管（6）为一端设有盖体的双层筒体结构，并在盖体和筒体之间设有流道，流道一端的开口设置在盖体上并与盖体的外侧联通，流道另一端开口设置在筒体的远离盖体的一端，所述转接传输管（6）内侧与曲轴轴端（1）间隙配合。

2. 根据权利要求1所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述转接传输管（6）在筒体内侧所设置的流道数量为多条，均匀分布在筒体内，且在筒体的盖一侧汇聚到盖上。

3. 根据权利要求2所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述转接传输管（6）在筒体内侧所设置的流道数量为四条。

4. 根据权利要求3所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述支撑壳体（3）上设有圆孔，用于让所述曲轴轴端（1）伸出一段，在圆孔内设有滚动轴承（2），用于支撑所述曲轴轴端（1）。

5. 根据权利要求4所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述转接传输管（6）的筒体外侧设有一段扩径段，所述扩径段靠近远离盖体一端，且与筒体的另一端保持一端距离；所述扩径段的外径与所述接头端盖（5）的外径相同，且在所述扩径段和所述接头端盖（5）上都设有对应的光孔，在所述支撑壳体（3）上设置有螺纹孔，且所述支撑壳体（3）上此处设置的螺纹孔与所述扩径段和所述接头端盖（5）上的光孔位置对应，通过螺钉让所述转接传输管（6）、所述接头端盖（5）固定在所述支撑壳体（3）上，该螺钉作为第三螺钉（12）。

6. 根据权利要求5所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述转接传输管（6）在盖体边缘设有与筒体方向相反的延伸环面，且在该延伸环面上设有多个螺纹孔，所述转接接头（8）为圆筒结构，其外侧壁在离端部一段距离的位置设有一段扩径段，且该扩径段上设有多个与所述转接传输管（6）的盖体边缘的螺纹孔对应的通孔，并通过螺钉连接固定所述转接接头（8）和所述转接传输管（6），盖螺钉作为第二螺钉（11）。

7. 根据权利要求6所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，还设有接头端盖（7），所述接头端盖（7）的结构为多层台阶型管体，所述接头端盖（7）管径最小的一端与连接接头（8）贴合，所述接头端盖（7）在其管径最大的一端上设有多个通孔，所述支撑壳体（3）上还设有多个螺纹孔，且这些螺纹孔到支撑壳体（3）的圆孔的距离大于与轴段端盖（5）连接的螺纹孔，这些螺纹孔与所述接头端盖（7）的通孔对应，并通过螺钉连接，该螺钉作为第一螺钉（4）。

8. 根据权利要求7所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述连接接头（8）的外侧在与所述接头端盖（7）的接触面设有密封槽，其内安装有密封环，作为第三密封环（9），用于密封所述连接接头（8）与所述接头端盖（7）的接触面。

9. 根据权利要求8所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述转接传输管（6）在其盖体的延伸环面内侧设有密封槽，其内安装有密封环，作为第二密封环（10），所述第二密封环（10）与连接接头（8）的外侧壁接触密封。

10. 根据权利要求9所述的一种压裂泵曲轴润滑用密封接头，其特征在于，所述转接传输管（6）在其筒体内侧设有密封槽，其内安装有密封环，作为第一密封环（13），所述第一密封环（13）用于与曲轴轴段（1）接触密封。