一种石油勘探近钻头的随钻测量装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及石油勘探技术领域，具体为一种石油勘探近钻头的随钻测量装置。

背景技术

[0003] 在石油勘探的过程中，经常需要使用近钻头仪器，近钻头仪器可在钻井过程中实时测量钻头处的电阻率和白然伽马地质参数，而为了获取精确的钻头所在位置，则需要在近钻头内安装随钻测量装置，随钻测量钻头所在位置地层信息数据对提高钻遇率与井眼轨迹控制具有决定性的作用。

[0004] 目前此类随钻测量装置基本可以满足工程人员的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0005] （1）现有的此类随钻测量装置的减震效果较为一般，因此难以克服下钻时的震动力；

[0006] （2）现有的此类随钻测量装置在使用时一般容易因扭转力而产生损坏，因此影响了装置的使用寿命；

[0007] （3）现有的此类随钻测量装置一般不便拆卸，因此给后续的检修维护工作带来了不便。

实用新型内容

[0009] 本实用新型的目的在于提供一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，以解决上述背景技术中提出随钻测量装置减震效果较为一般，容易因扭转力而产生损坏和检修维护工作存在不便的问题。

[0010] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，包括装置壳体、安装座、测量器、测量探头和减震机构，所述装置壳体的底部固定有安装座，且安装座上方的装置壳体内部设置有测量器，测量器的底端延伸至安装座的内部，所述测量器两侧的装置壳体内部皆设置有减震机构，所述测量器顶端的中心位置处设置有螺纹孔，且螺纹孔两侧的测量器顶端皆设置有圆孔，并且圆孔的内部设置有限位杆，限位杆的顶端延伸至测量器的上方，所述测量器上方的装置壳体顶部设置有条形槽。

[0011] 优选的，所述装置壳体底部的外壁上设置有探孔，且探孔位置处的测量器外壁上安装有测量探头，测量探头的一端延伸至探孔的内部，用于勘探时的检测工作。

[0012] 优选的，所述装置壳体一侧的外壁上设置有检修口，且检修口的内部设置有检修板，并且检修板的两侧皆通过螺栓与装置壳体相连接，便捷了装置的检修维护工作。

[0013] 优选的，所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹杆，且螺纹杆的顶端延伸至测量器的上方并转动安装有条形块，条形块的底端与限位杆的顶端固定连接，条形块与条形槽相互配合，使得装置不易因扭转力而产生损坏。

[0014] 优选的，所述减震机构的内部依次设置有缓冲弧板、橡胶贴片和缓冲弹簧，测量器两侧的装置壳体内部皆设置有缓冲弧板，且缓冲弧板的外壁上固定有橡胶贴片，对震动力进行吸收。

[0015] 优选的，所述缓冲弧板和测量器之间皆设置有等间距的缓冲弹簧，且缓冲弹簧的一端与缓冲弧板的内壁固定连接，缓冲弹簧的另一端与测量器的外壁固定连接，对震动力进行削弱。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该石油勘探近钻头的随钻测量装置不仅改善了装置的减震效果，不易因扭转力而产生损坏，而且为装置内部的检修工作提供了便捷；

[0017] （1）通过设置有缓冲弧板、橡胶贴片和缓冲弹簧，缓冲弧板和其外壁上的橡胶贴片对震动力进行吸收，震动力推动缓冲弧板使其将缓冲弹簧压缩，缓冲弹簧对震动力进行削弱，从而改善了装置的减震效果；

[0018] （2）通过设置有条形槽、圆孔、螺纹孔、螺纹杆、条形块和限位杆，通过转动螺纹杆使其在螺纹孔的内部旋转并推动条形块上移，条形块带动限位杆使其在圆孔的内部移动，将条形块推入至条形槽的内部，使得条形块和条形槽卡合，从而使得装置不易因扭转力而产生损坏；

[0019] （3）通过设置有检修口、检修板和螺栓，使用工具将螺栓拆下，再将检修板从检修口的内部取出，从而为装置内部的检修工作提供了便捷。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型的测量器放大结构示意图；

[0023] 图3为本实用新型的俯视剖面放大结构示意图；

[0024] 图4为本实用新型的减震机构放大结构示意图。

[0025] 图中：1、装置壳体；2、安装座；3、测量器；4、探孔；5、测量探头；6、条形槽；7、圆孔；8、螺纹孔；9、螺纹杆；10、条形块；11、限位杆；12、检修口；13、检修板；14、螺栓；15、减震机构；1501、缓冲弧板；1502、橡胶贴片；1503、缓冲弹簧。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，包括装置壳体1、安装座2、测量器3、测量探头5和减震机构15，装置壳体1的底部固定有安装座2，且安装座2上方的装置壳体1内部设置有测量器3，测量器3的底端延伸至安装座2的内部；

[0029] 装置壳体1底部的外壁上设置有探孔4，且探孔4位置处的测量器3外壁上安装有测量探头5，测量探头5的一端延伸至探孔4的内部，用于勘探时的检测工作；

[0030] 装置壳体1一侧的外壁上设置有检修口12，且检修口12的内部设置有检修板13，并且检修板13的两侧皆通过螺栓14与装置壳体1相连接，便捷了装置的检修维护工作；

[0031] 测量器3两侧的装置壳体1内部皆设置有减震机构15，减震机构15的内部依次设置有缓冲弧板1501、橡胶贴片1502和缓冲弹簧1503，测量器3两侧的装置壳体1内部皆设置有缓冲弧板1501，且缓冲弧板1501的外壁上固定有橡胶贴片1502，缓冲弧板1501和测量器3之间皆设置有等间距的缓冲弹簧1503，且缓冲弹簧1503的一端与缓冲弧板1501的内壁固定连接，缓冲弹簧1503的另一端与测量器3的外壁固定连接；

[0032] 在下钻的过程中，产生的震动力传递至装置壳体1的内部，缓冲弧板1501和其外壁上的橡胶贴片1502对震动力进行吸收，震动力推动缓冲弧板1501使其将缓冲弹簧1503压缩，缓冲弹簧1503对震动力进行削弱，从而改善了装置的减震效果；

[0033] 测量器3顶端的中心位置处设置有螺纹孔8，且螺纹孔8两侧的测量器3顶端皆设置有圆孔7，并且圆孔7的内部设置有限位杆11，限位杆11的顶端延伸至测量器3的上方，测量器3上方的装置壳体1顶部设置有条形槽6；

[0034] 螺纹孔8的内部螺纹连接有螺纹杆9，且螺纹杆9的顶端延伸至测量器3的上方并转动安装有条形块10，条形块10的底端与限位杆11的顶端固定连接，条形块10与条形槽6相互配合，使得装置不易因扭转力而产生损坏。

[0035] 工作原理：使用时，首先，通过转动螺纹杆9使其在螺纹孔8的内部旋转并推动条形块10上移，条形块10带动限位杆11使其在圆孔7的内部移动，将条形块10推入至条形槽6的内部，使得条形块10和条形槽6卡合，从而使得装置不易因扭转力而产生损坏，然后，在下钻的过程中，产生的震动力传递至装置壳体1的内部，缓冲弧板1501和其外壁上的橡胶贴片1502对震动力进行吸收，震动力推动缓冲弧板1501使其将缓冲弹簧1503压缩，缓冲弹簧1503对震动力进行削弱，从而改善了装置的减震效果，最后，当需要对装置进行检修维护时，使用工具将螺栓14拆下，再将检修板13从检修口12的内部取出，从而为装置内部的检修工作提供了便捷，完成石油勘探近钻头的随钻测量装置的工作。

[0036] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。