1. 一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，包括装置壳体（1）、安装座（2）、测量器（3）、测量探头（5）和减震机构（15），其特征在于：所述装置壳体（1）的底部固定有安装座（2），且安装座（2）上方的装置壳体（1）内部设置有测量器（3），测量器（3）的底端延伸至安装座（2）的内部，所述测量器（3）两侧的装置壳体（1）内部皆设置有减震机构（15），所述测量器（3）顶端的中心位置处设置有螺纹孔（8），且螺纹孔（8）两侧的测量器（3）顶端皆设置有圆孔（7），并且圆孔（7）的内部设置有限位杆（11），限位杆（11）的顶端延伸至测量器（3）的上方，所述测量器（3）上方的装置壳体（1）顶部设置有条形槽（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，其特征在于：所述装置壳体（1）底部的外壁上设置有探孔（4），且探孔（4）位置处的测量器（3）外壁上安装有测量探头（5），所述测量探头（5）的一端延伸至探孔（4）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，其特征在于：所述装置壳体（1）一侧的外壁上设置有检修口（12），且检修口（12）的内部设置有检修板（13），并且检修板（13）的两侧皆通过螺栓（14）与装置壳体（1）相连接。

4. 根据权利要求1所述的一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，其特征在于：所述螺纹孔（8）的内部螺纹连接有螺纹杆（9），且螺纹杆（9）的顶端延伸至测量器（3）的上方并转动安装有条形块（10），条形块（10）的底端与限位杆（11）的顶端固定连接，条形块（10）与条形槽（6）相互配合。

5. 根据权利要求1所述的一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，其特征在于：所述减震机构（15）的内部依次设置有缓冲弧板（1501）、橡胶贴片（1502）和缓冲弹簧（1503），所述测量器（3）两侧的装置壳体（1）内部皆设置有缓冲弧板（1501），且缓冲弧板（1501）的外壁上固定有橡胶贴片（1502）。

6. 根据权利要求5所述的一种石油勘探近钻头的随钻测量装置，其特征在于：所述缓冲弧板（1501）和测量器（3）之间皆设置有等间距的缓冲弹簧（1503），且缓冲弹簧（1503）的一端与缓冲弧板（1501）的内壁固定连接，缓冲弹簧（1503）的另一端与测量器（3）的外壁固定连接。