1. 一种猪肉加工清洗装置，包括装置座体（1）、传送辊（2）、装置壳体（4）、水泵（7）、水箱（9）和进水管（14），其特征在于：所述装置座体（1）的内部皆转动安装有等间距的传送辊（2），且装置座体（1）一侧的外壁上安装有第一电机（17），并且第一电机（17）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（18），第一转轴（18）的输出端与传送辊（2）一侧侧壁相连接，所述装置座体（1）的顶端固定有装置壳体（4），所述装置壳体（4）顶端的一侧固定有水箱（9），且水箱（9）一侧外壁上连接有进水管（14），所述装置壳体（4）顶端的另一侧安装有水泵（7），且水泵（7）的输入端通过管道与水箱（9）相连通，并且水泵（7）的输出端通过管道与壁管（8）相连通，所述装置壳体（4）顶部的两侧皆安装有气缸（6），所述气缸（6）下方的装置壳体（4）内部设置有横架（10），横架（10）的顶端与气缸（6）的输出端固定连接，且横架（10）内部的一侧安装有第二电机（25），并且第二电机（25）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（26），所述装置座体（1）底端的中心位置安装有出水斗（3），所述装置壳体（4）一侧的外壁上安装有控制面板（5），且控制面板（5）内部单片机的输出端分别与第一电机（17）、水泵（7）、气缸（6）和第二电机（25）的输入端电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种猪肉加工清洗装置，其特征在于：所述传送辊（2）的两端固定有第一传送轮（16），且第一传送轮（16）通过第一传送带（15）相连接。

3.根据权利要求1所述的一种猪肉加工清洗装置，其特征在于：所述装置壳体（4）顶部的中心位置固定有壁管（8），且壁管（8）的底端皆安装有等间距的喷管（22），并且喷管（22）的底端安装有喷头（21）。

4.根据权利要求1所述的一种猪肉加工清洗装置，其特征在于：所述水箱（9）底部的两侧皆安装有加热棒（11），且水箱（9）顶端的中心位置安装有温度调节器（12），所述温度调节器（12）的底端安装有温度传感器（13），温度传感器（13）延伸至水箱（9）的内部。

5.根据权利要求1所述的一种猪肉加工清洗装置，其特征在于：所述横架（10）的底端安装有刷杆（19），且刷杆（19）的顶端与第二转轴（26）的输出端相连接，并且刷杆（19）的底端安装有刷头（20）。

6.根据权利要求5所述的一种猪肉加工清洗装置，其特征在于：所述刷杆（19）的外壁上固定有第二传送轮（24），且第二传送轮（24）通过第二传送带（23）相连接。