1. 一种智能化灯具的固定结构，包括防尘壳体（2）、智能灯具（3）、防护灯罩（5）和支撑架（7），其特征在于：所述支撑架（7）的一侧固定连接有加固结构（6），所述支撑架（7）的另一侧固定连接有调节结构（1），且调节结构（1）的底端固定连接有防尘壳体（2），所述防尘壳体（2）的底端固定连接有智能灯具（3），所述防尘壳体（2）底端的两侧固定连接有调试结构（4），且调试结构（4）的底端固定连接有防护灯罩（5）。

2．根据权利要求1所述的一种智能化灯具的固定结构，其特征在于：所述调节结构（1）的内部一侧设置有固定框架（101）、连接把手（102）、传动蜗轮（103）和传动外蜗轮（104），所述固定框架（101）和支撑架（7）之间固定连接，所述固定框架（101）的底端设置有传动外蜗轮（104），且传动外蜗轮（104）的内部贯穿有传动蜗轮（103），所述传动蜗轮（103）和传动外蜗轮（104）之间呈螺纹传动的关系。

3．根据权利要求2所述的一种智能化灯具的固定结构，其特征在于：所述传动蜗轮（103）的一端固定连接有连接把手（102），且连接把手（102）、固定框架（101）和传动蜗轮（103）之间通过转轴固定连接。

4．根据权利要求1所述的一种智能化灯具的固定结构，其特征在于：所述调试结构（4）的内部依次设置有第一内嵌螺纹槽（401）、球形螺纹滑块（402）、槽形螺纹滑块（403）和第二内嵌螺纹槽（404），所述第一内嵌螺纹槽（401）和防尘壳体（2）之间固定连接，所述第一内嵌螺纹槽（401）的底端设置有球形螺纹滑块（402），且球形螺纹滑块（402）和第一内嵌螺纹槽（401）之间呈螺纹卡合关系，所述球形螺纹滑块（402）的底端设置有槽形螺纹滑块（403），且槽形螺纹滑块（403）和球形螺纹滑块（402）之间呈包裹状的球形卡合关系。

5．根据权利要求4所述的一种智能化灯具的固定结构，其特征在于：所述槽形螺纹滑块（403）的底端设置有第二内嵌螺纹槽（404），且第二内嵌螺纹槽（404）和槽形螺纹滑块（403）之间呈螺纹卡合关系，所述第二内嵌螺纹槽（404）和防护灯罩（5）之间固定连接。

6．根据权利要求1所述的一种智能化灯具的固定结构，其特征在于：所述加固结构（6）的内部依次设置有固定卡槽（601）、固定旋钮（602）、防护弹性元件（603）、嵌入槽（604）、弹性金属丝（605）和压力块（606），所述固定卡槽（601）的顶端和底端均贯穿有固定旋钮（602），且固定旋钮（602）的内部中间位置处固定连接有防护弹性元件（603），所述固定卡槽（601）内部的顶端和底端均镶嵌有嵌入槽（604），且嵌入槽（604）内部的顶端固定连接有弹性金属丝（605），所述弹性金属丝（605）的底端固定连接有压力块（606），且压力块（606）和嵌入槽（604）之间呈卡合关系。