一种用于羊养殖的新型饲喂槽

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧业养殖技术领域，具体为一种用于羊养殖的新型饲喂槽。

背景技术

[0002] 畜牧业作为农业增效的主力军，在农业废弃物转化、农业产业结构调整、农村增收途径探索上占有着重要的地位，但是在养羊业发展过程中，农村地区传统的羊槽用水泥、砖瓦堆砌，使用过程中饲喂长度较长饲草不便，造成饲草在采食过程中被羊撕拽出槽外，饲草浪费大，现有的羊养殖饲喂槽依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题有现有的羊养殖饲喂槽，饲草在采食过程中易被羊撕拽出槽外，饲草浪费大；其次，羊群在进食时有时候会出现争抢食料的现象但现有的饲喂槽不能有效阻拦；第三，现有的羊养殖饲喂槽功能性单一，不便对食槽进行高度调节，不能满足养殖需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种用于羊养殖的新型饲喂槽，以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于羊养殖的新型饲喂槽，包括输送搅拌箱、弹性复位机构、第一排料口和定位筒，所述输送搅拌箱的顶端安装有进料斗，且进料斗的一侧设置有弹性复位机构，并且输送搅拌箱的内部设置有输送搅拌轴，所述输送搅拌箱的一侧连接有电机，且电机的底端设置有支撑座，并且输送搅拌箱的底部连接有第一排料口，所述输送搅拌箱的底部设置有第二排料口，且输送搅拌箱的底部设置有第三排料口，弹性复位机构可控制进料斗的朝上开口的开启与闭合，也可实现自动闭合的作用，可有效避免灰尘等异物进入输送搅拌箱的内部与食料混合，造成质量的影响，输送搅拌轴可对输送搅拌箱内部的食料进行搅拌和碾碎和输送的作用，可避免食料堆积在第一排料口、第二排料口和第三排料口处。

[0005] 优选的，所述弹性复位机构的内部设置有盖板，且盖板的一端连接有拉柄，并且拉柄的一侧连接有弹簧，拉动拉柄可实现进料斗朝上的开口开启，则松开对拉柄的拉力可实现利用弹簧的作用使盖板自动复位关闭进料斗的开口。

[0006] 优选的，所述第三排料口的底部设置有食槽，且食槽的内部连接有挡板，食槽设置在第一排料口、第二排料口以及第三排料口的下方，且通过挡板隔离，且分别与第一排料口、第二排料口和第三排料口对应。

[0007] 优选的，所述食槽的一侧连接有定位筒，且定位筒的一侧安装有支板，定位筒与食槽属于可定位调节高度的连接，且支板可对输送搅拌箱和食槽起到支撑的作用。

[0008] 优选的，所述食槽的底端连接有底座，且定位筒的内部设置有螺杆，底座可用来收集羊进食时产生的漏食，起到环保作用。

[0009] 优选的，所述定位筒的顶部连接有转柄，且食槽的一侧连接有定位移块，手动转动转柄可带动螺杆转动并通过定位移块与螺杆的作用可对食槽的高度进行调节。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种用于羊养殖的新型饲喂槽，通过在使用时通过进料斗处将食料灌入输送搅拌箱的内部，且通过启动电机可使电机带动输送搅拌轴启动工作对输送搅拌箱内部的食料进行碾碎搅拌，可提高食料的质量，打碎均匀可便于羊的进食，且通过拉动拉柄可使得盖板抽至进料斗的一侧外部，则可实现进料斗出现开口便于进料工作，且弹簧的作用可帮助盖板复位，可有效避免在输送搅拌箱内部进行食料搅拌工作时候，有灰尘的进入从而影响食料的质量；

（2）该种用于羊养殖的新型饲喂槽，通过在输送搅拌箱底部设置为倒V型状，可便于搅拌后的食料可顺利通过第一排料口、第二排料口以及第三排料口处进行排出，可有效避免食料残留在输送搅拌箱的内部，造成资源的浪费，且第一排料口、第二排料口和第三排料口处排出的食料可掉落在对应的食槽分隔出，食槽的分隔通过挡板来实现，可有效避免羊在进食时出现争抢，造成骚动且浪费食料的问题出现；

（3）该种用于羊养殖的新型饲喂槽，通过在手动转动转柄的同时可带动螺杆在定位筒内部进行转动，则定位筒转动同时可实现定位移块和与其连接的食槽在螺杆的外侧进行上下移动，可有效的根据羊的身高进行对食槽的高度调节，有效增加了食槽设备的使用性，且羊进食时产生漏落食料同一落在底座上，也可方便工作人员的日后清理工作。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型新型饲喂槽的正视结构示意图；

图2为本实用新型新型饲喂槽的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型新型饲喂槽的侧视结构示意图；

图4为本实用新型新型饲喂槽的定位筒结构示意图。

[0012] 图中：1、输送搅拌箱；2、进料斗；3、弹性复位机构；301、盖板；302、拉柄；303、弹簧；4、输送搅拌轴；5、电机；6、支撑座；7、第一排料口；8、第二排料口；9、第三排料口；10、食槽；11、挡板；12、定位筒；13、支板；14、底座；15、螺杆；16、转柄；17、定位移块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于羊养殖的新型饲喂槽，包括输送搅拌箱1、弹性复位机构3、第一排料口7和定位筒12，所述输送搅拌箱1的顶端安装有进料斗2，且进料斗2的一侧设置有弹性复位机构3，弹性复位机构3的内部设置有盖板301，且盖板301的一端连接有拉柄302，并且拉柄302的一侧连接有弹簧303，拉动拉柄302可实现进料斗2朝上的开口开启，则松开对拉柄302的拉力可实现利用弹簧303的作用使盖板301自动复位关闭进料斗2的开口；

并且输送搅拌箱1的内部设置有输送搅拌轴4，所述输送搅拌箱1的一侧连接有电机5，且电机5的底端设置有支撑座6，并且输送搅拌箱1的底部连接有第一排料口7，所述输送搅拌箱1的底部设置有第二排料口8，且输送搅拌箱1的底部设置有第三排料口9，第三排料口9的底部设置有食槽10，食槽10的一侧连接有定位筒12，定位筒12的顶部连接有转柄16，且食槽10的一侧连接有定位移块17，手动转动转柄16可带动螺杆15转动并通过定位移块17与螺杆15的作用可对食槽10的高度进行调节；

所述定位筒12的一侧安装有支板13，定位筒12与食槽10属于可定位调节高度的连接，且支板13可对输送搅拌箱1和食槽10起到支撑的作用；

并且食槽10的内部连接有挡板11，食槽10设置在第一排料口7、第二排料口8以及第三排料口9的下方，且通过挡板11隔离，且分别与第一排料口7、第二排料口8和第三排料口9对应；

并且食槽10的底端连接有底座14，且定位筒12的内部设置有螺杆15，底座14可用来收集羊进食时产生的漏食，起到环保作用；

所述弹性复位机构3可控制进料斗2的朝上开口的开启与闭合，也可实现自动闭合的作用，可有效避免灰尘等异物进入输送搅拌箱1的内部与食料混合，造成质量的影响，输送搅拌轴4可对输送搅拌箱1内部的食料进行搅拌和碾碎和输送的作用，可避免食料堆积在第一排料口7、第二排料口8和第三排料口9处。

[0015] 工作原理：使用时通过进料斗2处将食料灌入输送搅拌箱1的内部，且通过启动电机5可使电机5带动输送搅拌轴4启动工作对输送搅拌箱1内部的食料进行碾碎搅拌，可提高食料的质量，打碎均匀可便于羊的进食，且通过拉动拉柄302可使得盖板301抽至进料斗2的一侧外部，则可实现进料斗2出现开口便于进料工作，且弹簧303的作用可帮助盖板301复位，可有效避免在输送搅拌箱1内部进行食料搅拌工作时候，有灰尘的进入从而影响食料的质量，输送搅拌箱1底部设置为倒V型状，可便于搅拌后的食料可顺利通过第一排料口7、第二排料口8以及第三排料口9处进行排出，可有效避免食料残留在输送搅拌箱1的内部，造成资源的浪费，且第一排料口7、第二排料口8和第三排料口9处排出的食料可掉落在对应的食槽10分隔出，食槽10的分隔通过挡板11来实现，可有效避免羊在进食时出现争抢，造成骚动且浪费食料的问题出现，手动转动转柄16的同时可带动螺杆15在定位筒12内部进行转动，则定位筒12转动同时可实现定位移块17和与其连接的食槽10在螺杆15的外侧进行上下移动，可有效的根据羊的身高进行对食槽10的高度调节，有效增加了食槽10设备的使用性，且羊进食时产生漏落食料同一落在底座14上，也可方便工作人员的日后清理工作。

[0016] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。