一种建筑施工加速干燥装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体为一种建筑施工加速干燥装置。

背景技术

[0002] 在建筑施工场所，尤其是在土建阶段，由于场所潮湿，湿气较重，堆放的建筑材料容易受潮，需要在使用前对物料进行干燥处理。以往经常采用自然干燥，但如果遇到天气不佳的状况，自然干燥措施无法满足需求。因此，在进行建筑施工时需要使用到干燥装置。

[0003] 现今市场上的此类干燥装置种类较多，基本可以满足施工作业人员的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，现有的此类干燥装置在使用时一般都是在敞开的环境中采用风机吹干，干燥耗时较长，干燥效率较为一般，因此亟需改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种建筑施工加速干燥装置，以解决上述背景技术中提出干燥装置的干燥耗时较长，干燥效率较为一般的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑施工加速干燥装置，包括装置底板、干燥箱体、加热箱、风机箱和引风机，所述装置底板的顶端固定有干燥箱体，且所述干燥箱体的顶端固定有加热箱，并且所述加热箱的内部皆安装有等间距的电热棒，所述加热箱的顶端固定有风机箱，风机箱与加热箱相连通，且所述加热箱的内部安装有引风机，并且所述风机箱的顶端安装有防尘网，所述干燥箱体一侧的外壁上安装有箱门，且所述箱门的内部镶嵌有透明玻璃窗，所述箱门一侧的干燥箱体外壁上安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端与引风机的输入端电性连接。

[0006] 优选的，所述装置底板顶端的两侧皆焊接有扶手，且所述装置底板底端的拐角位置处皆安装有移动轮，便于移动装置。

[0007] 优选的，所述干燥箱体的两侧壁内皆设置有风腔，且所述风腔一侧的干燥箱体内壁上皆安装有等间距的排风管，排风管与风腔相连通，便于将热风均匀的导入至干燥箱体内。

[0008] 优选的，所述干燥箱体顶部的中心位置处安装有红外加热灯，进一步提高了干燥的速率。

[0009] 优选的，所述干燥箱体的内部皆焊接有支撑架，且所述支撑架的内壁上皆设置有等间距的定位槽，便于对载物板进行固定。

[0010] 优选的，所述支撑架的内侧皆设置有等间距的载物板，载物板的两侧皆延伸至定位槽的内部，且所述载物板的内部皆设置有等间距的通风孔，便于放置建筑材料。

[0011] 优选的，所述风腔上方的干燥箱体顶部设置有导风管，导风管的一端与加热箱相连通，导风管的另一端与风腔相连通，便于将热风导入至风腔的内部。

[0012] 优选的，所述载物板的底端固定有除湿盒，且所述除湿盒的表面皆设置有等间距的镂空孔，并且所述除湿盒的内部设置有吸湿海绵片，便于对干燥箱体内部的湿气进行吸收。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该建筑施工加速干燥装置不仅缩短了干燥时间，提高了干燥的效率，便捷了建筑材料的取放工作，而且提高了装置内的干燥度；

（1）通过设置有加热箱、风机箱、红外加热灯、导风管、风腔、电热棒、防尘网、引风机和红外加热灯，引风机运转使得外部空气通过风机箱进入到加热箱的内部，防尘网对空气进行过滤，将其内部的灰尘滤下，电热棒通电对空气进行加热，热空气通过导风管进入到风腔的内部，并通过排风管均匀的吹出，对建筑材料进行干燥，同时，红外加热灯工作可进一步加快建筑材料的干燥速率，从而缩短了干燥时间，提高了干燥的效率；

（2）通过设置有支撑架、定位槽、载物板和通风孔，放置时，将载物板从干燥箱体的内部抽出，将建筑材料摆放在载物板的表面，再推动载物板将其卡入支撑架内壁上的定位槽中，取出时，将载物板抽出，将材料取下即可，从而便捷了建筑材料的取放工作；

（3）通过设置有除湿盒、镂空孔和吸湿海绵片，由于除湿盒设置在载物板的底端，除湿盒表面的镂空孔保证了空气的流通性，除湿盒内部的吸湿海绵片对空气中的湿气进行吸收，从而提高了装置内的干燥度。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种建筑施工加速干燥装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种建筑施工加速干燥装置的正视外观结构示意图；

图3为本实用新型一种建筑施工加速干燥装置的加热箱结构示意图；

图4为本实用新型一种建筑施工加速干燥装置的支撑架俯视结构示意图；

图5为本实用新型一种建筑施工加速干燥装置的载物板结构示意图。

[0015] 图中：1、装置底板；2、干燥箱体；3、移动轮；4、支撑架；5、定位槽；6、加热箱；7、风机箱；8、红外加热灯；9、导风管；10、风腔；11、排风管；12、扶手；13、箱门；14、透明玻璃窗；15、控制面板；16、电热棒；17、防尘网；18、引风机；19、载物板；20、通风孔；21、除湿盒；22、镂空孔；23、吸湿海绵片。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种建筑施工加速干燥装置，包括装置底板1、干燥箱体2、加热箱6、风机箱7和引风机18；

装置底板1的顶端固定有干燥箱体2，且干燥箱体2的顶端固定有加热箱6，并且加热箱6的内部皆安装有等间距的电热棒16；

装置底板1顶端的两侧皆焊接有扶手12，且装置底板1底端的拐角位置处皆安装有移动轮3，便于移动装置；

干燥箱体2的两侧壁内皆设置有风腔10，且风腔10一侧的干燥箱体2内壁上皆安装有等间距的排风管11，排风管11与风腔10相连通，便于将热风均匀的导入至干燥箱体2内；

风腔10上方的干燥箱体2顶部设置有导风管9，导风管9的一端与加热箱6相连通，导风管9的另一端与风腔10相连通，便于将热风导入至风腔10的内部；

干燥箱体2顶部的中心位置处安装有红外加热灯8，进一步提高了干燥的速率；

干燥箱体2的内部皆焊接有支撑架4，且支撑架4的内壁上皆设置有等间距的定位槽5，便于对载物板19进行固定；

载物板19的底端固定有除湿盒21，且除湿盒21的表面皆设置有等间距的镂空孔22，并且除湿盒21的内部设置有吸湿海绵片23，便于对干燥箱体2内部的湿气进行吸收；

支撑架4的内侧皆设置有等间距的载物板19，载物板19的两侧皆延伸至定位槽5的内部，且载物板19的内部皆设置有等间距的通风孔20，便于放置建筑材料；

加热箱6的顶端固定有风机箱7，风机箱7与加热箱6相连通，且加热箱6的内部安装有引风机18，并且风机箱7的顶端安装有防尘网17；

干燥箱体2一侧的外壁上安装有箱门13，且箱门13的内部镶嵌有透明玻璃窗14，箱门13一侧的干燥箱体2外壁上安装有控制面板15，控制面板15内部单片机的输出端与引风机18的输入端电性连接。

[0018] 本申请实施例在使用时：首先，推动扶手12并通过移动轮3将装置移动至合适的位置，其次，将箱门13打开，将载物板19从干燥箱体2的内部抽出，将建筑材料摆放在载物板19的表面，再推动载物板19将其卡入支撑架4内壁上的定位槽5中，接着，关闭箱门13，操作控制面板15使得引风机18运转，使得外部空气通过风机箱7进入到加热箱6的内部，防尘网17对空气进行过滤，将其内部的灰尘滤下，电热棒16通电对空气进行加热，热空气通过导风管9进入到风腔10的内部，并通过排风管11均匀的吹出，对建筑材料进行干燥，同时，红外加热灯8工作可进一步加快建筑材料的干燥速率，从而缩短了干燥时间，提高了干燥的效率，然后，在干燥的过程中，由于除湿盒21设置在载物板19的底端，除湿盒21表面的镂空孔22保证了空气的流通性，除湿盒21内部的吸湿海绵片23对空气中的湿气进行吸收，从而提高了装置内的干燥度，最后，干燥完毕后，将箱门13打开，将载物板19抽出，将材料取下即可，从而便捷了建筑材料的取放工作，完成建筑施工加速干燥装置的工作。