1. 一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于，包括装置底板（1）、干燥箱体（2）、加热箱（6）、风机箱（7）和引风机（18），所述装置底板（1）的顶端固定有干燥箱体（2），且所述干燥箱体（2）的顶端固定有加热箱（6），并且所述加热箱（6）的内部皆安装有等间距的电热棒（16），所述加热箱（6）的顶端固定有风机箱（7），风机箱（7）与加热箱（6）相连通，且所述加热箱（6）的内部安装有引风机（18），并且所述风机箱（7）的顶端安装有防尘网（17），所述干燥箱体（2）一侧的外壁上安装有箱门（13），且所述箱门（13）的内部镶嵌有透明玻璃窗（14），所述箱门（13）一侧的干燥箱体（2）外壁上安装有控制面板（15），控制面板（15）内部单片机的输出端与引风机（18）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于：所述装置底板（1）顶端的两侧皆焊接有扶手（12），且所述装置底板（1）底端的拐角位置处皆安装有移动轮（3）。

3. 根据权利要求1所述的一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于：所述干燥箱体（2）的两侧壁内皆设置有风腔（10），且风腔（10）一侧的干燥箱体（2）内壁上皆安装有等间距的排风管（11），排风管（11）与风腔（10）相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于：所述干燥箱体（2）顶部的中心位置处安装有红外加热灯（8）。

5. 根据权利要求1所述的一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于：所述干燥箱体（2）的内部皆焊接有支撑架（4），且所述支撑架（4）的内壁上皆设置有等间距的定位槽（5）。

6. 根据权利要求1所述的一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于：所述支撑架（4）的内侧皆设置有等间距的载物板（19），载物板（19）的两侧皆延伸至定位槽（5）的内部，且所述载物板（19）的内部皆设置有等间距的通风孔（20）。

7. 根据权利要求6所述的一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于：所述风腔（11）上方的干燥箱体（2）顶部设置有导风管（9），导风管（9）的一端与加热箱（6）相连通，导风管（9）的另一端与风腔（11）相连通。

8. 根据权利要求6所述的一种建筑施工加速干燥装置，其特征在于：所述载物板（19）的底端固定有除湿盒（21），且所述除湿盒（21）的表面皆设置有等间距的镂空孔（22），并且所述除湿盒（21）的内部设置有吸湿海绵片（23）。