一种建筑工程用的打孔定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑工程施工技术领域，具体为一种建筑工程用的打孔定位装置。

背景技术

[0002] 建筑工程中需要大量的板材，而板材与板材之前进行衔接时，往往需要在板材的衔接位置进行打孔以方便螺钉等配件进行装配和衔接；同时，在进行建筑施工过程中，也需要使用到钻孔机设备对地基进行打孔，以便于后续工程施工。

[0003] 现有的打孔装置，钻头无法进行便利更换以及拆装，使之具有使用寿命较低的问题出现，影响其打孔工作效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种建筑工程用的打孔定位装置，以解决上述背景技术中提出的钻头无法进行更换以及拆装性能，导致使用寿命较低等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑工程用的打孔定位装置，包括第一螺纹杆、拆装机构、第二螺纹杆和T形支撑杆，所述第一螺纹杆的中间位置连接设置有移动电力设备，所述移动电力设备的内部安装设置有电机，所述电机底部以及第一螺纹杆外部的底部连接设置有连接转杆，所述连接转杆底部的两侧皆连接设置有拆装机构，所述连接转杆的底部连接设置有钻头，所述钻头的外部连接设置有若干凸块。

[0006] 优选的，所述第一螺纹杆的两端皆连接设置有第一移动螺纹套，所述第一移动螺纹套的一侧连接设置有第一固定螺栓，所述第一移动螺纹套的内部连接设置有第二螺纹杆。

[0007] 优选的，所述移动电力设备的一侧以及第一螺纹杆中间位置的外部皆连接设置有第二移动螺纹套，所述第二移动螺纹套的一侧连接设置有第三固定螺栓。

[0008] 优选的，所述拆装机构的内部以及连接转杆的底部连接设置有定位框，所述定位框的内部以及钻头的顶部连接设置有连接块，所述定位框两侧内部的中间位置连接设置有螺纹槽。

[0009] 优选的，所述螺纹槽的内部连接设置有定位插杆，所述定位插杆的一端以及连接块两侧的内部连接设置有定位固定槽，所述定位插杆的另一端连接设置有转柄。

[0010] 优选的，所述第二螺纹杆的底部连接设置有连接支杆，所述连接支杆一端的内部连接设置有T形支撑杆，所述连接支杆与T形支撑杆属于活动可转动折叠连接设置。

[0011] 优选的，所述连接支杆另一端的底部连接设置有移动轮。

[0012] 优选的，所述T形支撑杆顶部的两端内部连接设置有安装槽，所述连接支杆的一端连接设置有第二固定螺栓。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种建筑工程用的打孔定位装置，通过在第一螺纹杆、第一移动螺纹套、第一固定螺栓、第二螺纹杆、第二移动螺纹套和第三固定螺栓等配件，可利用第一移动螺纹套和第一固定螺栓的作用实现对第一螺纹杆以及移动电力设备的高度进行调节，同样实现对钻头使用的高度进行调节，则利用第二移动螺纹套和第三固定螺栓的作用可对移动电力设备的左右位置进行调节，便于实现钻头随着移动电力设备可沿着第一螺纹杆进行作用位置调节，有效提高钻头的加工范围，提高设备的使用性；

（2）该种建筑工程用的打孔定位装置，通过在定位框、连接块、螺纹槽、定位插杆、定位固定槽和转柄等配件，利用螺纹槽和定位插杆以及转柄的作用实现定位插杆可在螺纹槽内部以及定位框两侧内部进行左右移动的工作，便于使定位插杆和定位固定槽连接以及分离作用，则转动转柄使定位插杆转动移动至定位固定槽内部，可实现对连接块以及钻头进行安装固定的工作，反之则实现对钻头的拆卸工作；

（3）该种建筑工程用的打孔定位装置，通过在连接支杆、T形支撑杆、安装槽和第二固定螺栓等配件，T形支撑杆与连接支杆属于可转动折叠活动连接，则T形支撑杆转至连接支杆上方位置，则不会妨碍移动轮带动整个设备的移动工作，则T形支撑杆转动至连接支杆下方且T形支撑杆底部与地面接触，在配合安装槽与固定螺丝件可实现安装与指定位置，则满足对整个设备的固定安装，可有效避免装置在钻孔工作时出现位移问题出现，且第二固定螺栓的设置可对活动的T形支撑杆进行固定做作用，避免支撑状态时的T形支撑杆出现歪倒问题。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的移动电力设备与第一螺纹杆连接俯视结构示意图；

图4为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的移动电力设备与第二螺纹杆连接侧视结构示意图；

图5为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的连接支杆与T形支撑杆连接侧视结构示意图。

[0015] 图中：1、第一螺纹杆；2、移动电力设备；3、电机；4、连接转杆；5、拆装机构；501、定位框；502、连接块；503、螺纹槽；504、定位插杆；505、定位固定槽；506、转柄；6、钻头；7、凸块；8、第一移动螺纹套；9、第一固定螺栓；10、第二螺纹杆；11、连接支杆；12、T形支撑杆；13、安装槽；14、第二固定螺栓；15、移动轮；16、第二移动螺纹套；17、第三固定螺栓。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种建筑工程用的打孔定位装置，包括第一螺纹杆1、拆装机构5、第二螺纹杆10和T形支撑杆12，所述第一螺纹杆1的中间位置连接设置有移动电力设备2，移动电力设备2的一侧以及第一螺纹杆1中间位置的外部皆连接设置有第二移动螺纹套16，所述第二移动螺纹套16的一侧连接设置有第三固定螺栓17，第二移动螺纹套16的作用可实现移动电力设备2沿着第一螺纹杆1进行左右移动的工作，则第三固定螺栓17可对第二移动螺纹套16以及移动电力设备2进行固定作用；

移动电力设备2的内部安装设置有电机3，所述电机3底部以及第一螺纹杆1外部的底部连接设置有连接转杆4，所述连接转杆4底部的两侧皆连接设置有拆装机构5，拆装机构5的设置可满足对钻头6的拆装工作，有效提高对钻头6的使用寿命；

拆装机构5的内部以及连接转杆4的底部连接设置有定位框501，所述定位框501的内部以及钻头6的顶部连接设置有连接块502，所述定位框501两侧内部的中间位置连接设置有螺纹槽503，螺纹槽503与定位插杆504属于螺纹连接，定位框501与连接转杆4固定连接，连接块502与钻头6固定连接；

连接转杆4的底部连接设置有钻头6，所述钻头6的外部连接设置有若干凸块7，凸块7固定连接在钻头6外侧，使得在打孔时快速便捷，减少了打孔的阻力；

第一螺纹杆1的两端皆连接设置有第一移动螺纹套8，所述第一移动螺纹套8的一侧连接设置有第一固定螺栓9，所述第一移动螺纹套8的内部连接设置有第二螺纹杆10，第一移动螺纹套8可带动第一螺纹杆1沿着第二螺纹杆10进行上下移动的工作，则第一固定螺栓9的设置可对第一移动螺纹套8进行固定；

螺纹槽503的内部连接设置有定位插杆504，所述定位插杆504的一端以及连接块502两侧的内部连接设置有定位固定槽505，所述定位插杆504的另一端连接设置有转柄506，转动转柄506可实现定位插杆504在螺纹槽503内部进行移动，移动至定位固定槽505内部时可对连接块502进行固定；

第二螺纹杆10的底部连接设置有连接支杆11，连接支杆11另一端的底部连接设置有移动轮15，连接支杆11与移动轮15均固定安装在第二螺纹杆10底部位置；

连接支杆11一端的内部连接设置有T形支撑杆12，所述连接支杆11与T形支撑杆12属于活动可转动折叠连接设置；

T形支撑杆12顶部的两端内部连接设置有安装槽13，所述连接支杆11的一端连接设置有第二固定螺栓14，安装槽13的设置配合固定螺丝件可安装固定在指定加工区域。

[0018] 本申请实施例在使用时：可利用第一移动螺纹套8和第一固定螺栓9的作用实现对第一螺纹杆1以及移动电力设备2的高度进行调节，同样实现对钻头6使用的高度进行调节，则利用第二移动螺纹套16和第三固定螺栓17的作用可对移动电力设备2的左右位置进行调节，便于实现钻头6随着移动电力设备2可沿着第一螺纹杆1进行作用位置调节，利用螺纹槽503和定位插杆504以及转柄506的作用实现定位插杆504可在螺纹槽503内部以及定位框501两侧内部进行左右移动的工作，便于使定位插杆504和定位固定槽505连接以及分离作用，则转动转柄506使定位插杆504转动移动至定位固定槽505内部，可实现对连接块502以及钻头6进行安装固定的工作，T形支撑杆12与连接支杆11属于可转动折叠活动连接，则T形支撑杆12转至连接支杆11上方位置，则不会妨碍移动轮15带动整个设备的移动工作，则T形支撑杆12转动至连接支杆11下方且T形支撑杆12底部与地面接触，在配合安装槽13与固定螺丝件可实现安装与指定位置。