1. 一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于，包括第一螺纹杆（1）、拆装机构（5）、第二螺纹杆（10）和T形支撑杆（12），所述第一螺纹杆（1）的中间位置连接设置有移动电力设备（2），所述移动电力设备（2）的内部安装设置有电机（3），所述电机（3）底部以及第一螺纹杆（1）外部的底部连接设置有连接转杆（4），述连接转杆（4）所底部的两侧皆连接设置有拆装机构（5），所述连接转杆（4）的底部连接设置有钻头（6），所述钻头（6）的外部连接设置有若干凸块（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述第一螺纹杆（1）的两端皆连接设置有第一移动螺纹套（8），所述第一移动螺纹套（8）的一侧连接设置有第一固定螺栓（9），所述第一移动螺纹套（8）的内部连接设置有第二螺纹杆（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述移动电力设备（2）的一侧以及第一螺纹杆（1）中间位置的外部皆连接设置有第二移动螺纹套（16），所述第二移动螺纹套（16）的一侧连接设置有第三固定螺栓（17）。

4. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述拆装机构（5）的内部以及连接转杆（4）的底部连接设置有定位框（501），所述定位框（501）的内部以及钻头（6）的顶部连接设置有连接块（502），所述定位框（501）两侧内部的中间位置连接设置有螺纹槽（503）。

5. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述螺纹槽（503）的内部连接设置有定位插杆（504），所述定位插杆（504）的一端以及连接块（502）两侧的内部连接设置有定位固定槽（505），所述定位插杆（504）的另一端连接设置有转柄（506）。

6. 根据权利要求2所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述第二螺纹杆（10）的底部连接设置有连接支杆（11），所述连接支杆（11）一端的内部连接设置有T形支撑杆（12），所述连接支杆（11）与T形支撑杆（12）属于活动可转动折叠连接设置。

7. 根据权利要求6所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述连接支杆（11）另一端的底部连接设置有移动轮（15）。

8. 根据权利要求6所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述T形支撑杆（12）顶部的两端内部连接设置有安装槽（13），所述连接支杆（11）的一端连接设置有第二固定螺栓（14）。