1. 一种石油勘探近钻头的地质导向机构，包括第一钻铤（1）、环形紧固套（2）、第二钻铤（7）、检测盒（11）和安置槽（12），其特征在于：所述第一钻铤（1）的顶端安装有第二钻铤（7），且第一钻铤（1）一端的外壁上安装有环形紧固套（2），环形紧固套（2）的内壁与第二钻铤（7）的外壁固定连接，并且第一钻铤（1）内部的两侧皆设有安置槽（12），所述安置槽（12）内部的一端设有检测盒（11），且检测盒（11）上方的安置槽（12）内部设有缓冲板（10），并且缓冲板（10）顶端的两侧皆安装有第一复位弹簧（4），第一复位弹簧（4）远离缓冲板（10）的一端与安置槽（12）的顶部相连接，所述第一钻铤（1）的两外侧壁上皆设有等间距的测量孔（3），测量孔（3）的一端延伸至安置槽（12）的内部，且测量孔（3）两端的第一钻铤（1）外壁上皆固定有等间距的半圆凸起（9），并且第一钻铤（1）顶部的两侧皆设有第二走线孔（8），第二走线孔（8）的底端延伸至安置槽（12）的内部，所述第二走线孔（8）上方的第一钻铤（1）顶部皆设有第一走线孔（6），第一走线孔（6）的顶端延伸至第二钻铤（7）的外部，且第一走线孔（6）位置处的第二钻铤（7）顶部设有防护结构（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种石油勘探近钻头的地质导向机构，其特征在于：所述第一钻铤（1）一端的内壁上设有第一安置框（14），且第一安置框（14）的外壁上设有连接环（13），连接环（13）的一端延伸至第一安置框（14）的外部并与第二钻铤（7）的内壁固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种石油勘探近钻头的地质导向机构，其特征在于：所述防护结构（5）的内部依次设有防护环（501）、第二安置环（502）以及定位块（503），所述第一走线孔（6）外侧的第二钻铤（7）顶部设有防护环（501）。

4. 根据权利要求3所述的一种石油勘探近钻头的地质导向机构，其特征在于：所述防护环（501）外侧的第一钻铤（1）顶端固定有第二安置环（502），且防护环（501）底端的两侧皆设有定位块（503），定位块（503）的底端与第一钻铤（1）的顶端相触碰。

5. 根据权利要求1所述的一种石油勘探近钻头的地质导向机构，其特征在于：所述安置槽（12）下方的第一钻铤（1）内部皆设有凸型缓冲槽（15），凸型缓冲槽（15）的顶端延伸至安置槽（12）的内部，且凸型缓冲槽（15）底部的中心位置处固定有定位筒（18）。

6. 根据权利要求5所述的一种石油勘探近钻头的地质导向机构，其特征在于：所述定位筒（18）底部的中心位置处安装有第二复位弹簧（17），且第二复位弹簧（17）的顶端安装有T型杆（16），T型杆（16）远离第二复位弹簧（17）的一端延伸至安置槽（12）的内部并与检测盒（11）的底端相连接。