1. 一种整合多种激活函数的神经元电路，其特征在于，包括输入与权值模块、求和与函数模块、函数调整模块；

所述输入与权值模块，具有多个电压型输入，并具有电流输出，能够用于接受输入，并对输入进行权值调整；

所述求和与函数模块，耦接到所述输入与权值模块的输出端，能够实现电压输出，并用于对输入实现求和，以及进行激活函数处理；

所述函数调整模块，耦接到所述求和与函数模块的输出端，用于对电压波形进行调整，以实现多种激活函数；

所述输入与权值模块还包括输入电路和权值控制电路；

所述输入电路，用于将输入电压转化为电流；

所述权值控制电路，用于实现对输入的权值大小以及输入正负的调整；

所述输入电路具有多个电压型输入，每一个电压型输入同时接到一个NMOS管和一个PMOS管的栅极；

所述权值控制电路包括：

存储器，用于存储每个输入对应的权值；

数模转换器，用于将存储器中存储的权值转化为相应的模拟电压；

权值MOS管，用于根据数模转换器输出在权值MOS管栅极上的模拟电压来改变工作状态，实现输入的权值幅度调整；

正向开关，与所述权值MOS管耦接，用于输入选择正向输入通路；

符号处理电路，具有第一输入端与第一输出端，其中，所述第一输入端与所述正向开关耦接，所述第一输出端的输出量为电流，所述第一输出端用于将输入电流反向后输出，以实现输入电流的符号处理；

负向开关，与所述权值MOS管耦接，用于输入选择负向输入通路。

2.根据权利要求1所述的整合多种激活函数的神经元电路，其特征在于，所述求和与函数模块，包括以二极管方式连接的两个晶体管。

3.根据权利要求2所述的整合多种激活函数的神经元电路，其特征在于，所述求和与函数模块，还包括第二输入端与第二输出端，所述第二输入端的输入量为电流，所述第二输出端的输出量为电压。

4.根据权利要求3所述的整合多种激活函数的神经元电路，其特征在于，所述求和与函数模块在不需要电压转换直接实现所需激活函数时，所述第二输出端的输出电压量为最终输出。

5.根据权利要求1所述的整合多种激活函数的神经元电路，其特征在于，所述函数调整模块，包括电压波形调整模块，用于对所述求和与函数模块输出的电压波形进行调整，以实现多种形式的激活函数。

6.根据权利要求5所述的整合多种激活函数的神经元电路，其特征在于，所述电压波形调整模块还包括ReLU函数模块，所述ReLU函数模块由二极管或MOS管实现，其将所述求和与函数模块输出的电压波形进行调整，实现类ReLU函数输出。

7.根据权利要求6所述的整合多种激活函数的神经元电路，其特征在于，所述电压波形调整模块还包括Sign函数模块，所述Sign函数模块用开关电路实现，其将所述求和与函数模块输出的电压波形进行调整，实现类Sign函数输出。