本发明提供了一种用于电脉冲-机械复合破岩钻头与钻具间的电缆连接装置，包括与复合钻头连接的下接头，在所述下接头上连接有上接头，所述上接头与所述下接头的接触面内侧都设有扩孔台阶，作为安装槽，在安装槽内安装有连接装置，所述连接装置用于连接上部的随钻电缆以及下部的钻头电缆，所述钻头电缆连接到所述复合钻头；在连接装置上设有转动机构，通过转动机构实现与随钻电缆的同步转动及与钻头电缆的静止；在连接装置内设有间歇性开闭的流道，让上接头的流道与复合钻头联通。本发明通过对连接装置进行设计，使其能够满足钻井过程中让电缆不随钻转动，保持稳定状态，提高使用安全。