1. 一种高压管线支撑结构，包括套筒（10）、固定杆（11）、底座（12）和支脚（13），其特征在于：所述底座（12）的底部通过螺栓固定安装有支脚（13），且支脚（13）在底座（12）的底部设置有四个，所述底座（12）的顶部焊接有固定杆（11），所述底座（12）顶部的中心位置焊接有套筒（10），所述固定杆（11）的一端与套筒（10）的外部相互焊接，所述套筒（10）的内部通过螺纹活动设置有丝杠（8），所述套筒（10）顶部活动设置有旋转套环（14），且旋转套环（14）的内部通过螺纹与丝杠（8）相互啮合，所述旋转套环（14）的外部焊接有把手（9）。

2.  根据权利要求1所述的一种高压管线支撑结构，其特征在于：所述丝杠（8）的顶部焊接有支架（7），支架（7）顶部的两侧焊接有支撑杆（1）。

3.  根据权利要求2所述的一种高压管线支撑结构，其特征在于：所述支架（7）顶部之间焊接有限位环（6），支撑杆（1）的一端焊接在限位环（6）的顶部。

4.  根据权利要求3所述的一种高压管线支撑结构，其特征在于：所述限位环（6）内部的顶部焊接有下夹块（15），限位环（6）顶部的中心位置设置有螺杆（4），螺杆（4）上通过螺纹活动设置有调节螺母（3）。

5.  根据权利要求4所述的一种高压管线支撑结构，其特征在于：所述螺杆（4）的底部连接有上夹块（2），上夹块（2）与下夹块（15）之间夹持有高压管线本体（5）。

6.  根据权利要求2所述的一种高压管线支撑结构，其特征在于：所述支架（7）的一端焊接有横板（18），横板（18）的另一端焊接到另一个支架（7）上。

7.  根据权利要求6所述的一种高压管线支撑结构，其特征在于：所述横板（18）的顶部焊接有第二支撑柱（22），第二支撑柱（22）设置有多个，第二支撑柱（22）之间活动设置有第二限位轮（21），横板（18）顶部靠近第二支撑柱（22）的一侧焊接有第一支撑柱（19），第一支撑柱（19）上设置有限位槽（17），限位槽（17）之间设置有调节轴（16），调节轴（16）上设置有第一限位轮（20）。