一种便于幼儿操作的实验型过滤机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种过滤机技术领域，具体涉及一种便于幼儿操作的实验型过滤机。

背景技术

[0002] 在幼儿园通常老师会带着幼儿小朋友进行各种手工操作，也会做一些简单的实验，为幼儿提供观察、操作、试验的机会，培养鼓励幼儿动手、动脑的能力。比如过滤实验可引导幼儿探索如何将污水有效的变干净，探索污水过滤的流程，深受幼儿喜爱。但目前没有一种操作便捷的实验型过滤机，为此申请人提出一种便于幼儿造作的实验型过滤机。

实用新型内容

[0003] 基于上述背景技术中所提到的问题，为此本实用新型提供了一种便于幼儿操作的实验型过滤机。

[0004] 本实用新型通过采用如下技术方案克服以上技术问题，具体为：

一种便于幼儿操作的实验型过滤机，包括底板所述底板的顶部设置有轴承，所述轴承的内部转动连接有转座，所述转座的顶部固定连接有横板，所述横板的两侧顶部固定连接有竖杆，所述竖杆的上部的相对面设置有固定杆，所述固定杆的底部固定连接有连接杆，所述连接杆的下方设置有过滤机。

[0005] 作为本实用新型再进一步的方案：所述过滤机的顶部设置有进口，所述进口的中间设置有衔接板，所述连接杆的底部与衔接板的顶部固定连接。

[0006] 作为本实用新型再进一步的方案：所述横板的顶部中间位置设置有凹槽，所述凹槽的内部设置有收集杯。

[0007] 作为本实用新型再进一步的方案：所述过滤机的内部设置有第一卡槽，所述第一卡槽的内部设置有第一卡板，所述第一卡板连接有梯形漏板，所述梯形漏板的上方设置有碎石

作为本实用新型再进一步的方案：所述第一卡槽的下方设置有第二卡槽，所述第二卡槽的内部设置有第二卡板，所述第二卡板；连接有活性炭层。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述第二卡槽的下方设置有垫板，所述垫板的顶部设置有海绵层。

[0009] 采用以上结构后，本实用新型相较于现有技术，具备以下优点：

1、通过底板的顶部设置有轴承，轴承转动连接有转座，转座连接横板，横板的两侧顶部连接有竖杆，竖杆间设置有固定杆，固定杆的底部连接有连接杆，连接杆的底部与过滤机的进口处的衔接板固定连接，这样将装置放置在地面上，通过转动横板，与横板连接的转座带动横板转动，横板带动竖杆转动，竖杆间的过滤机便可转动，通过转座与轴承的配合使用，实现了横板带动了过滤机的转动，便于幼儿全方位的观察过滤机内部的情况，为幼儿的下一步的操作创造条件；

2、通过过滤机的内部设置有第一卡槽，第一卡槽卡合有第一卡板，第一卡板连接有梯形漏板，梯形漏板呈倾斜设置有且带有漏孔，梯形漏板上设置有碎石，将污水倒入过滤机，污水经过碎石和梯形漏板，将大颗粒物质过滤掉经过梯形漏板漏出，梯形漏板的下方通过第二卡槽和第二卡板设置有活性炭层，这样过滤的污水经过活性炭层将更细小的物质吸附再经过下方垫板设置的海绵层进一步过滤；

3、过滤处理过的污水通过横板上的收集杯收集观察，横板上的凹槽有利于收集杯的固定。

附图说明

[0010] 图1为便于幼儿操作的实验型过滤机的结构示意图。

[0011] 图2为便于幼儿操作的实验型过滤机内部的结构示意图。

[0012] 图3为便于幼儿操作的实验型过滤机中横板俯视部分的结构示意图。

[0013] 图4为便于幼儿操作的实验型过滤机中衔接板部分的结构示意图。

[0014] 图中：1、底板；2、轴承；3、转座；4、横板；5、凹槽；6、收集杯；7、竖杆；8、固定杆；9、连接杆；10、过滤机；11、进口；12、衔接板；13、第一卡槽；14、第一卡板；15、梯形漏板；16、碎石；17、第二卡槽；18、第二卡板；19、活性炭层；20、垫板；21、海绵层。

具体实施方式

[0015] 为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施方式。但是，本实用新型可以以多种不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施方式。相反地，提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”。“长度”、“宽度”、“高度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”“外”、“侧”等指示的方位或者位置关系为基于附图1所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 另外，若在本实用新型中涉及“第一”、“第二”等的描述，则其仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0018] 请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种便于幼儿操作的实验型过滤机，包括底板1，底板1的顶部设置有轴承2，轴承2的内部转动连接有转座3，转座3的顶部固定连接有横板4，横板4的两侧顶部固定连接有竖杆7，竖杆7的上部的相对面设置有固定杆8，固定杆8的底部固定连接有连接杆9，连接杆9的下方设置有过滤机10，底板1的顶部设置有轴承2，轴承2转动连接有转座3，转座3连接横板4，横板4的两侧顶部连接有竖杆7，竖杆7间设置有固定杆8，固定杆8的底部连接有连接杆9，连接杆9的底部与过滤机10的进口11处的衔接板12固定连接，这样将装置放置在地面上，通过转动横板4，与横板4连接的转座3带动横板4转动，横板4带动竖杆7转动，竖杆7间的过滤机10便可转动，通过转座3与轴承2的配合使用，实现了横板4带动了过滤机10的转动，便于幼儿全方位的观察过滤机10内部的情况，为幼儿的下一步的操作创造条件。

[0019] 在本实用新型的又一个实施例中，过滤机10的顶部设置有进口11，进口11的中间设置有衔接板12，连接杆9的底部与衔接板12的顶部固定连接，固定杆8的底部连接有连接杆9，连接杆9的底部与过滤机10的进口11处的衔接板12固定连接，衔接板12的设置有便于连接固定过滤机10。

[0020] 在本实用新型的又一个实施例中，横板4的顶部中间位置设置有凹槽5，凹槽5的内部设置有收集杯6，过滤处理过的污水通过横板4上的收集杯6收集观察，横板4上的凹槽5有利于收集杯6的固定。

[0021] 在本实用新型的又一个实施例中，过滤机10的内部设置有第一卡槽13，第一卡槽13的内部设置有第一卡板14，第一卡板14连接有梯形漏板15，梯形漏板15的上方设置有碎石16，过滤机10的内部设置有第一卡槽13，第一卡槽13卡合有第一卡板14，第一卡板14连接有梯形漏板15，梯形漏板15呈倾斜设置有且带有漏孔，梯形漏板15上设置有碎石16，将污水倒入过滤机10，污水经过碎石16和梯形漏板15，将大颗粒物质过滤掉经过梯形漏板15漏出，

在本实用新型的又一个实施例中，第一卡槽13的下方设置有第二卡槽17，第二卡槽17的内部设置有第二卡板18，第二卡板18；连接有活性炭层19，梯形漏板15的下方通过第二卡槽17和第二卡板18设置有活性炭层19，这样过滤的污水经过活性炭层19将更细小的物质吸附。

[0022] 在本实用新型的又一个实施例中，第二卡槽17的下方设置有垫板20，垫板20的顶部设置有海绵层21，下方垫板20设置的海绵层21进一步过滤。

[0023] 工作原理：

使用时，底板1的顶部设置有轴承2，轴承2转动连接有转座3，转座3连接横板4，横板4的两侧顶部连接有竖杆7，竖杆7间设置有固定杆8，固定杆8的底部连接有连接杆9，连接杆9的底部与过滤机10的进口11处的衔接板12固定连接，这样将装置放置在地面上，通过转动横板4，与横板4连接的转座3带动横板4转动，横板4带动竖杆7转动，竖杆7间的过滤机10便可转动，通过转座3与轴承2的配合使用，实现了横板4带动了过滤机10的转动，便于幼儿全方位的观察过滤机10内部的情况，为幼儿的下一步的操作创造条件，过滤机10的内部设置有第一卡槽13，第一卡槽13卡合有第一卡板14，第一卡板14连接有梯形漏板15，梯形漏板15呈倾斜设置有且带有漏孔，梯形漏板15上设置有碎石16，将污水倒入过滤机10，污水经过碎石16和梯形漏板15，将大颗粒物质过滤掉经过梯形漏板15漏出，梯形漏板15的下方通过第二卡槽17和第二卡板18设置有活性炭层19，这样过滤的污水经过活性炭层19将更细小的物质吸附再经过下方垫板20设置的海绵层21进一步过滤，过滤处理过的污水通过横板4上的收集杯6收集观察，横板4上的凹槽5有利于收集杯6的固定。

[0024] 以上仅就本实用新型的最佳实施例作了说明，但不能理解为是对权利要求的限制。本实用新型不仅限于以上实施例，其具体结构允许有变化。但凡在本实用新型独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本实用新型的保护范围内。