1. 一种便于幼儿操作的实验型过滤机，包括底板（1），其特征在于，所述底板（1）的顶部设置有轴承（2），所述轴承（2）的内部转动连接有转座（3），所述转座（3）的顶部固定连接有横板（4），所述横板（4）的两侧顶部固定连接有竖杆（7），所述竖杆（7）的上部的相对面设置有固定杆（8），所述固定杆（8）的底部固定连接有连接杆（9），所述连接杆（9）的下方设置有过滤机（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种便于幼儿操作的实验型过滤机，其特征在于，所述过滤机（10）的顶部设置有进口（11），所述进口（11）的中间设置有衔接板（12），所述连接杆（9）的底部与衔接板（12）的顶部固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种便于幼儿操作的实验型过滤机，其特征在于，所述横板（4）的顶部中间位置设置有凹槽（5），所述凹槽（5）的内部设置有收集杯（6）。

4. 根据权利要求1所述的一种便于幼儿操作的实验型过滤机，其特征在于，所述过滤机（10）的内部设置有第一卡槽（13），所述第一卡槽（13）的内部设置有第一卡板（14），所述第一卡板（14）连接有梯形漏板（15），所述梯形漏板（15）的上方设置有碎石（16）。

5. 根据权利要求4所述的一种便于幼儿操作的实验型过滤机，其特征在于，所述第一卡槽（13）的下方设置有第二卡槽（17），所述第二卡槽（17）的内部设置有第二卡板（18），所述第二卡板（18）连接有活性炭层（19）。

6. 根据权利要求5所述的一种便于幼儿操作的实验型过滤机，其特征在于，所述第二卡槽（17）的下方设置有垫板（20），所述垫板（20）的顶部设置有海绵层（21）。