一种新型电动试管刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及试管清洗领域，更具体地说，涉及一种新型电动试管刷。

背景技术

[0003] 传统试管刷是用来清洗化学实验使用过的试管，传统试管刷需要个人两手操作浪费时间,在清理完成之后试管内会有残留物，残留物会导致试管清理不干净，影响下次实验的准确性浪费时间；清洗试管时没有水的相互流动；导致试管清理困难。

[0004] 现有的电动试管刷在使用过程中主要存在以下缺陷：

[0005] 1、试管刷中没有设置水管，不能利用水的压力对污渍进行去除；

[0006] 2、传动毛刷不能进行伸缩和自动转动，试管的洗刷效率降低。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的在于提供一种新型电动试管刷，旨在能够有效地解决现有技术中的问题。

[0009] 为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案：

[0010] 一种新型电动试管刷，包括试管刷本体，所述试管刷本体的外表面上方固定设置有控速开关，所述控速开关的上方固定设置有伸缩开关，所述试管刷本体的上方固定连接有转轴，所述转轴的上方滑动连接有滑杆，所述滑杆的上方固定连接有固定杆，所述固定杆的外壁固定卡接有毛刷，所述试管刷本体的下方开设有进水口，所述进水口的上方固定连接有水管，所述水管贯穿于试管刷本体的内部固定设置，所述固定杆的上方开设有出水口，所述试管刷本体的内部中间部位贯穿于水管上固定连接有固定圈，该装置结构简单紧凑，能实现有效便捷的对试管的刷洗，提高工作效率。

[0011] 作为本实用新型的一种优选方案，所述试管刷本体的右侧固定连接有电机壳，所述电机壳的内部固定安装有电机。

[0012] 作为本实用新型的一种优选方案，所述电机的左侧输出端固定连接有第一齿轮，所述第一齿轮的上方啮合连接有第二齿轮，所述第二齿轮的上方与转轴之间设置为一体。

[0013] 作为本实用新型的一种优选方案，所述转轴的内部开设有滑槽，所述滑杆滑动连接在滑槽中，所述滑槽的下方两侧固定设置有限位板。

[0014] 作为本实用新型的一种优选方案，所述固定杆的下方两侧均设置有卡块，所述卡块延伸至固定杆的内部一端固定连接有弹簧。

[0015] 作为本实用新型的一种优选方案，所述毛刷的材质设置呈PP刷丝或海绵刷中的一种，所述毛刷的中间开设有固定槽，所述固定槽卡接在固定杆的外壁上。

[0016] 相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

[0017] （1）设置在试管刷本体下方进水口内部连接有水管，水管通过固定圈固定在试管刷本体的内部，水管延伸至试管刷本体的上方设置有出水口，通过外接水管（图中未示出）可以利用水的压力清洗难去除的污渍。

[0018] （2）设置的控速开关可以调节转轴的转速，带动毛刷用不同的速度对试管进行刷洗，伸缩开关可以调节滑杆的伸缩，对长度不等的试管进行洗刷，设置在试管刷本体右侧电机壳可以将内部的电机保护起来，防止裸露在外导致电机损坏，试管刷本体内部上方的右侧设置有第一齿轮与电机固定连接，电机驱动带动第一齿轮，第一齿轮与第二齿轮啮合连接，第二齿轮与转轴设置呈一体，第二齿轮转动带动转轴转动，转轴内设置有滑槽，滑杆设置在滑槽中可以带动固定杆进行伸缩，限位板可以防止滑杆超出伸缩范围导致碰撞，滑杆上设置有两组卡块，卡块的另一端设置有弹簧进行伸缩，便于毛刷的更换，针对不同试管，玻璃仪器等设置不同的刷头。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型的立体结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型的整体结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型的内部整体结构示意图；

[0023] 图4为本实用新型的A处放大结构示意图；

[0024] 图5为本实用新型的B处放大结构示意图；

[0025] 图6为本实用新型的毛刷结构示意图。

[0026] 图中标号说明：

[0027] 1、试管刷本体；2、控速开关；3、伸缩开关；4、转轴；41、滑槽；5、滑杆；6、毛刷；61、PP刷丝；62、海绵刷；63、固定槽；7、进水口；8、电机壳；81、电机；9、固定杆；10、水管；11、出水口；12、第一齿轮；13、第二齿轮；14、固定圈；15、卡块；16、弹簧；17、限位板。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本实用新型实施例中的附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0031] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0032] 实施例：

[0033] 请参阅图1-6，一种新型电动试管刷，包括试管刷本体1，试管刷本体1的外表面上方固定设置有控速开关2，控速开关2的上方固定设置有伸缩开关3，试管刷本体1的上方固定连接有转轴4，转轴4的上方滑动连接有滑杆5，滑杆5的上方固定连接有固定杆9，固定杆9的外壁固定卡接有毛刷6，试管刷本体1的下方开设有进水口7，进水口7的上方固定连接有水管10，水管10贯穿于试管刷本体1的内部固定设置，固定杆9的上方开设有出水口11，试管刷本体1的内部中间部位贯穿于水管10上固定连接有固定圈14。

[0034] 本实施例中，设置的控速开关2可以调节转轴4的转速，带动毛刷6用不同的速度对试管进行刷洗，伸缩开关3可以调节滑杆5的伸缩，对长度不等的试管进行洗刷，设置在试管刷本体1下方进水口7内部连接有水管10，水管10通过固定圈14固定在试管刷本体1的内部，水管10延伸至试管刷本体1的上方设置有出水口11，通过外接水管（图中未示出）可以利用水的压力清洗难去除的污渍，设置在试管刷本体1右侧电机壳8可以将内部的电机81保护起来，防止裸露在外导致电机81损坏，试管刷本体1内部上方的右侧设置有第一齿轮12与电机81固定连接，电机81驱动带动第一齿轮12，第一齿轮12与第二齿轮13啮合连接，第二齿轮13与转轴4设置呈一体，第二齿轮13转动带动转轴4转动，转轴4内设置有滑槽41，滑杆5设置在滑槽41中可以带动固定杆9进行伸缩，限位板17可以防止滑杆5超出伸缩范围导致碰撞，滑杆5上设置有两组卡块15，卡块15的另一端设置有弹簧16进行伸缩，便于毛刷6的更换，针对不同试管，玻璃仪器等设置不同的刷头，该装置结构简单紧凑，能实现有效便捷的对试管的刷洗，提高工作效率。

[0035] 具体的，试管刷本体1的右侧固定连接有电机壳8，电机壳8的内部固定安装有电机81。

[0036] 本实施例中，设置在试管刷本体1右侧电机壳8可以将内部的电机81保护起来，防止裸露在外导致电机81损坏，电机81可以驱动两组齿轮的转动。

[0037] 具体的，电机81的左侧输出端固定连接有第一齿轮12，第一齿轮12的上方啮合连接有第二齿轮13，第二齿轮13的上方与转轴4之间设置为一体。

[0038] 本实施例中，电机81驱动带动第一齿轮12，第一齿轮12与第二齿轮13啮合连接，第二齿轮13与转轴4设置呈一体，第二齿轮13转动带动转轴4转动。

[0039] 具体的，转轴4的内部开设有滑槽41，滑杆5滑动连接在滑槽41中，滑槽41的下方两侧固定设置有限位板17。

[0040] 本实施例中，转轴4内设置有滑槽41，滑杆5设置在滑槽41中滑动，带动固定杆9进行伸缩，限位板17可以防止滑杆5超出伸缩范围导致碰撞。

[0041] 具体的，固定杆9的下方两侧均设置有卡块15，卡块15延伸至固定杆9的内部一端固定连接有弹簧16。

[0042] 本实施例中，滑杆5上设置有两组卡块15，卡块15的另一端设置有弹簧16进行伸缩，便于毛刷6的更换，针对不同试管，玻璃仪器等设置不同的刷头。

[0043] 具体的，毛刷6的材质设置呈PP刷丝61或海绵刷62中的一种，毛刷6的中间开设有固定槽63，固定槽63卡接在固定杆9的外壁上。

[0044] 本实施例中，通过固定槽63可以将毛刷6卡接安装在固定杆9上，设置的PP刷丝61或海绵刷62中的一种，质地轻软不会对试管造成划痕和损坏。

[0045] 工作原理：

[0046] 该新型电动试管刷在使用时，设置的控速开关2可以调节转轴4的转速，带动毛刷6用不同的速度对试管进行刷洗，伸缩开关3可以调节滑杆5的伸缩，对长度不等的试管进行洗刷，设置在试管刷本体1下方进水口7内部连接有水管10，水管10通过固定圈14固定在试管刷本体1的内部，水管10延伸至试管刷本体1的上方设置有出水口11，通过外接水管（图中未示出）可以利用水的压力清洗难去除的污渍，设置在试管刷本体1右侧电机壳8可以将内部的电机81保护起来，防止裸露在外导致电机81损坏，试管刷本体1内部上方的右侧设置有第一齿轮12与电机81固定连接，电机81驱动带动第一齿轮12，第一齿轮12与第二齿轮13啮合连接，第二齿轮13与转轴4设置呈一体，第二齿轮13转动带动转轴4转动，转轴4内设置有滑槽41，滑杆5设置在滑槽41中可以带动固定杆9进行伸缩，限位板17可以防止滑杆5超出伸缩范围导致碰撞，滑杆5上设置有两组卡块15，卡块15的另一端设置有弹簧16进行伸缩，便于毛刷6的更换，针对不同试管，玻璃仪器等设置不同的刷头，该装置结构简单紧凑，能实现有效便捷的对试管的刷洗，提高工作效率。

[0047] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。