一种牡丹人工授粉用授粉器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及授粉器技术领域，具体为一种牡丹人工授粉用授粉器。

背景技术

[0002] 牡丹是芍药科、芍药属植物，为多年生落叶灌木，大多由紫斑牡丹与稷山牡丹杂交而成，是重要的观赏植物，属于中国十大名花之一，开发栽培油用牡丹具有十分重要的社会、经济意义和效益。牡丹授粉是一项非常重要的工作，主要有人工授粉和自然授粉，事实证明，人工授粉的效果更好，对牡丹籽油的增产有良好的促进作用。现有的牡丹人工授粉用授粉器，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的牡丹人工授粉用授粉器，在使用过程中，采用电为动力驱动，不节能且无电时使用不便；

2、现有的牡丹人工授粉用授粉器，在使用过程中，花粉的入料操作复杂，加大了使用时的操作难度；

3、现有的牡丹人工授粉用授粉器，在使用过程中，没有设置挡风结构，授粉中花粉容易被吹散。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种牡丹人工授粉用授粉器，以解决上述背景技术中提出的不节能，花粉的入料操作复杂，授粉中花粉容易被吹散等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种牡丹人工授粉用授粉器，包括授粉筒、花粉罐、喷洒头、挡风罩和固定板，所述授粉筒内部两侧的中间位置皆设置有通槽，且通槽的一侧固定连接有通孔板，所述通孔板的一侧固定连接有第二弹簧，且第二弹簧的一侧滑动连接有第二密封板，所述授粉筒内部的中间位置固定连接有固定板，且固定板的内部等距离设置有多个气孔，所述授粉筒内部的一侧活动连接有橡胶推塞，且授粉筒内部的另一侧设置有连接管，所述连接管的底端固定连接有喷洒头，且喷洒头的底端活动连接有挡风罩，所述授粉筒顶端的一侧活动连接有花粉罐。

[0005] 优选的，所述授粉筒内部顶端的一侧设置有内螺纹安装孔，且内螺纹安装孔的底端固定连接有连接箱。

[0006] 优选的，所述花粉罐两侧的中间位置皆设置有观察窗，且花粉罐的底端固定连接有外螺纹管。

[0007] 优选的，所述喷洒头内部的两侧皆设置有竖向槽，且竖向槽顶端的一侧设置有横向槽。

[0008] 优选的，所述挡风罩的顶端固定连接有套管，且套管外部两侧的顶端皆固定连接有连接块。

[0009] 优选的，所述固定板内部的两侧皆设置有空心槽，且空心槽内部的一侧固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧的一侧滑动连接有滑块，且滑块的一侧固定连接有第一密封板。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种牡丹人工授粉用授粉器，通过在授粉筒内部的一侧活动连接的橡胶推塞，可以向外侧拉动橡胶推塞，此时橡胶推塞会向外界抽气，使第二密封板从通槽内部滑出，并使通槽拉伸第二弹簧，此时外界的气体就会通过通孔板进入授粉筒内部，此时可以再推动橡胶推塞，则第二密封板会受到第二弹簧的弹力再堵住通槽，且气压会使第一密封板拉动滑块在空心槽内部滑动，并使滑块挤压第一弹簧，此时气体会通过气孔进入且可以将花粉罐内部的花粉吸入连接箱内部，并带着花粉通过喷洒头喷出，实现牡丹的授粉操作，停止推动橡胶推塞时，则第一密封板会受到第一弹簧的弹力再挡住气孔，如此可以实现手工操作，不需要电力驱动。

[0011] （2）该种牡丹人工授粉用授粉器，通过在花粉罐的底端固定连接的外螺纹管，可以将花粉注入花粉罐内部，此时花粉罐可以带动外螺纹管卡入内螺纹安装孔内部，并使花粉罐可以带动外螺纹管在内螺纹安装孔内部转动且移动，从而实现花粉罐的安装，同理可实现花粉罐的拆卸，且可以通过观察窗进行花粉的观察，则可以方便的进行花粉的补充操作。

[0012] （3）该种牡丹人工授粉用授粉器，通过在喷洒头的内部活动连接的挡风罩，挡风罩可以带动套管卡入喷洒头内部，并使连接块可以滑入竖向槽内部，此时挡风罩可以带动套管在喷洒头内部转动，从而使套管可以带动连接块滑入横向槽内部，从而实现挡风罩安装在喷洒头内部，则喷洒头可以实现授粉时的挡风作用，避免了授粉中花粉被吹散。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种牡丹人工授粉用授粉器的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种牡丹人工授粉用授粉器的喷洒头仰视结构示意图；

图3为本实用新型一种牡丹人工授粉用授粉器的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种牡丹人工授粉用授粉器的图1中B处放大结构示意图。

[0014] 图中：1、授粉筒；101、橡胶推塞；102、连接管；103、连接箱；104、内螺纹安装孔；2、花粉罐；201、观察窗；202、外螺纹管；3、喷洒头；301、横向槽；302、竖向槽；4、挡风罩；401、连接块；402、套管；5、固定板；501、第一弹簧；502、滑块；503、空心槽；504、气孔；505、第一密封板；6、通槽；601、通孔板；602、第二弹簧；603、第二密封板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种牡丹人工授粉用授粉器，包括授粉筒1、花粉罐2、喷洒头3、挡风罩4和固定板5，授粉筒1内部两侧的中间位置皆设置有通槽6，且通槽6的一侧固定连接有通孔板601，通孔板601的一侧固定连接有第二弹簧602，且第二弹簧602的一侧滑动连接有第二密封板603，可以向外侧拉动橡胶推塞101，此时橡胶推塞101会向外界抽气，使第二密封板603从通槽6内部滑出，并使通槽6拉伸第二弹簧602，此时外界的气体就会通过通孔板601进入授粉筒1内部；

授粉筒1内部的中间位置固定连接有固定板5，且固定板5的内部等距离设置有多个气孔504，固定板5内部的两侧皆设置有空心槽503，且空心槽503内部的一侧固定连接有第一弹簧501，第一弹簧501的一侧滑动连接有滑块502，且滑块502的一侧固定连接有第一密封板505，可以再推动橡胶推塞101，则第二密封板603会受到第二弹簧602的弹力再堵住通槽6，且气压会使第一密封板505拉动滑块502在空心槽503内部滑动，并使滑块502挤压第一弹簧501，此时气体会通过气孔504进入且可以将花粉罐2内部的花粉吸入连接箱103内部，并带着花粉通过喷洒头3喷出；

授粉筒1内部的一侧活动连接有橡胶推塞101，且授粉筒1内部的另一侧设置有连接管102，授粉筒1内部顶端的一侧设置有内螺纹安装孔104，且内螺纹安装孔104的底端固定连接有连接箱103，授粉筒1顶端的一侧活动连接有花粉罐2，花粉罐2两侧的中间位置皆设置有观察窗201，且花粉罐2的底端固定连接有外螺纹管202，花粉罐2可以带动外螺纹管202卡入内螺纹安装孔104内部，并使花粉罐2可以带动外螺纹管202在内螺纹安装孔104内部转动且移动，从而实现花粉罐2的安装；

连接管102的底端固定连接有喷洒头3，喷洒头3内部的两侧皆设置有竖向槽302，且竖向槽302顶端的一侧设置有横向槽301，且喷洒头3的底端活动连接有挡风罩4，挡风罩4的顶端固定连接有套管402，且套管402外部两侧的顶端皆固定连接有连接块401，挡风罩4可以带动套管402卡入喷洒头3内部，并使连接块401可以滑入竖向槽302内部，此时挡风罩4可以带动套管402在喷洒头3内部转动，从而使套管402可以带动连接块401滑入横向槽301内部，从而实现挡风罩4安装在喷洒头3内部。

[0017] 工作原理：使用时，挡风罩4可以带动套管402卡入喷洒头3内部，并使连接块401可以滑入竖向槽302内部，此时挡风罩4可以带动套管402在喷洒头3内部转动，从而使套管402可以带动连接块401滑入横向槽301内部，从而实现挡风罩4安装在喷洒头3内部，则喷洒头3可以实现授粉时的挡风作用，可以将花粉注入花粉罐2内部，此时花粉罐2可以带动外螺纹管202卡入内螺纹安装孔104内部，并使花粉罐2可以带动外螺纹管202在内螺纹安装孔104内部转动且移动，从而实现花粉罐2的安装，同理可实现花粉罐2的拆卸，且可以通过观察窗201进行花粉的观察，则可以方便的进行花粉的补充操作，可以向外侧拉动橡胶推塞101，此时橡胶推塞101会向外界抽气，使第二密封板603从通槽6内部滑出，并使通槽6拉伸第二弹簧602，此时外界的气体就会通过通孔板601进入授粉筒1内部，此时可以再推动橡胶推塞101，则第二密封板603会受到第二弹簧602的弹力再堵住通槽6，且气压会使第一密封板505拉动滑块502在空心槽503内部滑动，并使滑块502挤压第一弹簧501，此时气体会通过气孔504进入且可以将花粉罐2内部的花粉吸入连接箱103内部，并带着花粉通过喷洒头3喷出，实现牡丹的授粉操作，停止推动橡胶推塞101时，则第一密封板505会受到第一弹簧501的弹力再挡住气孔504。