1. 一种牡丹人工授粉用授粉器，其特征在于：包括授粉筒（1）、花粉罐（2）、喷洒头（3）、挡风罩（4）和固定板（5），所述授粉筒（1）内部两侧的中间位置皆设置有通槽（6），且通槽（6）的一侧固定连接有通孔板（601），所述通孔板（601）的一侧固定连接有第二弹簧（602），且第二弹簧（602）的一侧滑动连接有第二密封板（603），所述授粉筒（1）内部的中间位置固定连接有固定板（5），且固定板（5）的内部等距离设置有多个气孔（504），所述授粉筒（1）内部的一侧活动连接有橡胶推塞（101），且授粉筒（1）内部的另一侧设置有连接管（102），所述连接管（102）的底端固定连接有喷洒头（3），且喷洒头（3）的底端活动连接有挡风罩（4），所述授粉筒（1）顶端的一侧活动连接有花粉罐（2）。

2. 根据权利要求1所述的一种牡丹人工授粉用授粉器，其特征在于：所述授粉筒（1）内部顶端的一侧设置有内螺纹安装孔（104），且内螺纹安装孔（104）的底端固定连接有连接箱（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种牡丹人工授粉用授粉器，其特征在于：所述花粉罐（2）两侧的中间位置皆设置有观察窗口（201），且花粉罐（2）的底端固定连接有外螺纹管（202）。

4. 根据权利要求1所述的一种牡丹人工授粉用授粉器，其特征在于：所述喷洒头（3）内部的两侧皆设置有竖向槽（302），且竖向槽（302）顶端的一侧设置有横向槽（301）。

5. 根据权利要求1所述的一种牡丹人工授粉用授粉器，其特征在于：所述挡风罩（4）的顶端固定连接有套管（402），且套管（402）外部两侧的顶端皆固定连接有连接块（401）。

6. 根据权利要求1的一种牡丹人工授粉用授粉器，其特征在于：所述固定板（5）内部的两侧皆设置有空心槽（503），且空心槽（503）内部的一侧固定连接有第一弹簧（501），所述第一弹簧（501）的一侧滑动连接有滑块（502），且滑块（502）的一侧固定连接有第一密封板（505）。