1. 一种牡丹生长调节剂实验用喷洒装置，其特征在于：包括底座（1）、水泵（4）、喷洒箱主体（8）、搅拌箱（10）和控制面板（19），所述底座（1）的底端安装有多组带刹万向轮（20），且底座（1）顶端的一侧设置有把手（18），所述把手（18）一侧的底座（1）顶端安装有控制面板（19），且控制面板（19）内部单片机的输出端与第二电机（11）的输入端电性连接，所述控制面板（19）一侧底座（1）顶端安装有喷洒箱主体（8），且喷洒箱主体（8）的顶端外壁设置有进料口（14），所述进料口（14）一侧的喷洒箱主体（8）顶端安装有第二电机（11），且第二电机（11）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（12），并且的一侧活动安装有主动轮（13），所述喷洒箱主体（8）的内部安装有搅拌箱（10），且搅拌箱（10）一侧的喷洒箱主体（8）内部安装有水泵（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种牡丹生长调节剂实验用喷洒装置，其特征在于：所述进料口（14）底端的喷洒箱主体（8）内部安装有分量槽（16），且分量槽（16）的一侧设置有从动轮（15），并且主动轮（13）与从动轮（15）通过皮带相连接。

3. 根据权利1一种牡丹生长调节剂实验用喷洒装置，其特征在于：所述喷洒箱主体（8）的外壁设置有加水口（25），且加水口（25）延伸至搅拌箱（10）的内部，所述搅拌箱（10）外壁的喷洒箱主体（8）内部安装有第一电机（9），且第一电机（9）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（22），所述第一转轴（22）的一侧连接有第一齿轮（23），且第一齿轮（23）的顶端安装有第二齿轮（24），并且第一齿轮（23）与第二齿轮（24）相互啮合。

4. 根据权利要求3所述的一种牡丹生长调节剂实验用喷洒装置，其特征在于：所述第一齿轮（23）与第二齿轮（24）的一侧皆设置有搅拌杆（17），且搅拌杆（17）延伸至搅拌箱（10）的内部，所述所述搅拌杆（17）远离第一电机（9）的一侧与搅拌箱（10）的内壁活动连接，且两组搅拌杆（17）的外壁皆安装有搅拌叶（21）。

5. 根据权利要求1的一种牡丹生长调节剂实验用喷洒装置，其特征在于：所述水泵（4）的一侧设置有进液口（3），且进液口（3）的一侧通过导管连接有阀门（2），并且阀门（2）延伸至搅拌箱（10）的内部，所述水泵（4）远离进液口（3）的一侧设置有出液口（5），且出液口（5）的一侧安装有水管（6），并且水管（6）延伸至喷洒箱主体（8）的外部，所述水管（6）的一侧安装有喷洒机构（7），且水管（6）与喷洒机构（7）通过螺纹活动连接。

6. 根据权利要求1所述的一种牡丹生长调节剂实验用喷洒装置，其特征在于：所述水管（6）的一侧设置有连接座（702），且连接座（702）的顶端设置有蝶型固定框（703），所述蝶型固定框（703）的底端安装有内螺纹（701），且内螺纹（701）与连接座（702）的内部螺纹相连接，所述蝶型固定框（703）内部的中心位置安装有转杆（705），且转杆（705）的外壁活动安装有曲型喷口（704）。