一种防老化的计量互感器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及互感器技术领域，具体为一种防老化的计量互感器。

背景技术

[0002] 互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称，能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统，其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V)或标准小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化，同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全；目前的互感器，在使用过程中，会产生热量，而这些热量不容易散发出去，容易导致内部温度过高，导致互感器的使用寿命减少；因此需要一种散热效果好的互感器。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供了一种防老化的计量互感器，达到解决上述背景技术中提出的问题的目的。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防老化的计量互感器，包括互感器，所述互感器上设置有散热机构，所述散热机构包括转动杆二、扇叶一、扇叶二，所述转动杆二的外壁与扇叶一的外壁连接，所述转动杆二的外壁与扇叶二的外壁连接。

[0005] 优选的，所述转动杆二的外壁与固定杆二的内壁连接，所述固定杆二的外壁与互感器的内壁连接，所述互感器的外表面开设有通风孔，所述通风孔的半径与扇叶一、扇叶二的旋转半径相同，使得扇叶一、扇叶二能够获得支撑力。

[0006] 优选的，所述散热机构还包括电机、转动杆一、伞齿轮一、伞齿轮二、固定杆一，所述电机的外壁与互感器的内壁连接，所述转动杆一的一端通过联轴器与电机的输出端连接，使得转动杆一能够带动伞齿轮一转动。

[0007] 优选的，所述转动杆一的一侧外壁与伞齿轮一的内壁连接，所述伞齿轮一与伞齿轮二啮合，所述转动杆一的外壁与固定杆一的内壁连接，所述固定杆一的外壁与互感器的内壁连接，所述转动杆一的一端贯穿固定杆一的外壁延伸至固定杆一的外部，使得固定杆一能够给转动杆一提供支撑力。

[0008] 优选的，所述伞齿轮二的内壁与转动杆二的外壁连接，所述转动杆二的一端贯穿伞齿轮二的外壁延伸至伞齿轮二的外部，所述互感器的外表面开设有透气孔，使得外部的冷空气能够通过透气孔进入互感器中。

[0009] 优选的，所述互感器内设置有安装机构，所述安装机构包括支撑板、支撑杆一、弹簧、卡块、固定环，所述支撑板的外壁与互感器的外壁连接，所述支撑板的外壁与固定环的外壁连接，所述支撑板的外表面开设有安装孔，所述安装孔的内壁与支撑杆一的外壁连接，使得互感器能够给支撑板提供支撑力。

[0010] 优选的，所述支撑杆一的外壁与卡块的外壁连接，所述支撑杆一的一端贯穿卡块的外壁延伸至卡块的外部，所述卡块的外壁与支撑板的内壁连接，所述卡块的外壁与弹簧的一端连接，所述弹簧的一端与支撑板的内壁连接，使得支撑杆一能够对弹簧进行限位。

[0011] 本实用新型提供了一种防老化的计量互感器。具备以下有益效果：

（1）、本实用新型通过设置散热机构，固定杆二给转动杆二提供支撑力，转动杆二带动扇叶一、扇叶二转动，使得加速互感器内部的高温空气与外部的低温空气流动，达到了提高空气流速，从而加快互感器散热，减缓互感器老化速度的目的。

[0012] （2）、本实用新型通过设置安装机构，卡块卡入安装座中，即可完成安装，将绳子穿过固定环，即可在运输的时候对互感器进行固定，达到了方便进行安装，方便在运输过程中进行固定的目的。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的外观图；

图2为本实用新型的侧视图；

图3为本实用新型转动杆一的结构图；

图4为本实用新型弹簧的结构图。

[0014] 图中：1互感器、2散热机构、3安装机构、201电机、202转动杆一、203伞齿轮一、204伞齿轮二、205转动杆二、206扇叶一、207扇叶二208固定杆一、301支撑板、302支撑杆一、303弹簧、304卡块、305固定环。

具体实施方式

[0015] 如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：一种防老化的计量互感器，包括互感器1，互感器1上设置有散热机构2，散热机构2包括转动杆二205、扇叶一206、扇叶二207，转动杆二205的外壁与扇叶一 206的外壁固定连接，转动杆二205的外壁与扇叶二207的外壁固定连接，转动杆二205的外壁与固定杆二的内壁通过轴承一活动连接，固定杆二的外壁与互感器1的内壁固定连接，互感器1的外表面开设有通风孔，通风孔的半径与扇叶一206、扇叶二207的旋转半径相同，散热机构2还包括电机201、转动杆一202、伞齿轮一203、伞齿轮二204、固定杆一208，电机201的外壁与互感器1的内壁固定连接，转动杆一202的一端通过联轴器与电机201的输出端固定连接，转动杆一202的一侧外壁与伞齿轮一203的内壁固定连接，伞齿轮一203与伞齿轮二204啮合，转动杆一202的外壁与固定杆一208的内壁通过轴承二活动连接，固定杆一208的外壁与互感器1的内壁固定连接，转动杆一202的一端贯穿固定杆一208的外壁延伸至固定杆一208的外部，伞齿轮二204的内壁与转动杆二205的外壁固定连接，转动杆二205的一端贯穿伞齿轮二204的外壁延伸至伞齿轮二204的外部，互感器1的外表面开设有透气孔，通过设置散热机构2，通过电机201带动转动杆一202转动，固定杆一208给转动杆一202提供支撑力，转动杆一202带动伞齿轮一203转动，伞齿轮一203带动伞齿轮二204转动，伞齿轮二204带动转动杆二205转动，固定杆二给转动杆二205提供支撑力，转动杆二205带动扇叶一206、扇叶二207转动，使得加速互感器1内部的高温空气与外部的低温空气流动，达到了提高空气流速，从而加快互感器1散热，减缓互感器1老化速度的目的。

[0016] 互感器1内设置有安装机构3，安装机构3包括支撑板301、支撑杆一302、弹簧303、卡块304、固定环305，支撑板301的外壁与互感器1的外壁固定连接，支撑板301的外壁与固定环305的外壁固定连接，支撑板301的外表面开设有安装孔，安装孔的内壁与支撑杆一302的外壁固定连接，支撑杆一302的外壁与卡块304的外壁滑动连接，支撑杆一302的一端贯穿卡块304的外壁延伸至卡块304的外部，卡块304的外壁与支撑板301的内壁滑动连接，卡块304的外壁与弹簧303的一端固定连接，弹簧303的一端与支撑板301的内壁固定连接，弹簧303套设在支撑杆一302上，通过设置安装机构3，通过将支撑板301卡入变压器的安装座上，支撑杆一302给卡块304提供支撑力的同时对卡块304进行限位，弹簧303给卡块304提供弹力，使得卡块304卡入安装座中，即可完成安装，将绳子穿过固定环305，即可在运输的时候对互感器1进行固定，达到了方便进行安装，方便在运输过程中进行固定的目的。

[0017] 在使用时，通过设置散热机构2，通过电机201带动转动杆一202转动，固定杆一208给转动杆一202提供支撑力，转动杆一202带动伞齿轮一203转动，伞齿轮一203带动伞齿轮二204转动，伞齿轮二204带动转动杆二205转动，固定杆二给转动杆二205提供支撑力，转动杆二205带动扇叶一206、扇叶二207转动，使得加速互感器1内部的高温空气与外部的低温空气流动，达到了提高空气流速，从而加快互感器1散热，减缓互感器1老化速度的目的，通过设置安装机构3，通过将支撑板301卡入变压器的安装座上，支撑杆一302给卡块304提供支撑力的同时对卡块304进行限位，弹簧303给卡块304提供弹力，使得卡块304卡入安装座中，即可完成安装，将绳子穿过固定环305，即可在运输的时候对互感器1进行固定，达到了方便进行安装，方便在运输过程中进行固定的目的。

[0018] 综上可得，尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。