1. 一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，包括挤压头（1）和血压袖带（2），其特征在于：所述挤压头（1）和血压袖带（2）之间通过调节箱板（3）连通，所述调节箱板（3）的顶部连通并固定连接有调节排气机构（4），所述调节箱板（3）的底部固定连接有肩部捆绑带（5），所述肩部捆绑带（5）正面的左侧缝合固定有魔术贴绒面（6），所述肩部捆绑带（5）背部的右侧缝合固定有魔术贴勾面（7），所述调节箱板（3）的顶部和血压袖带（2）之间通过第一气管（8）连通，所述调节箱板（3）的底部和挤压头（1）之间通过第二气管（9）连通，所述挤压头（1）的输出端设置有单向阀（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，其特征在于：所述调节排气机构（4）包括固定筒（11），所述固定筒（11）的内部从左往右依次滑动连接有挤压板（12）和封堵板（13），所述挤压板（12）和封堵板（13）之间设置有压缩弹簧（14），所述固定筒（11）的外表面的左侧螺纹连接有封盖（15），所述封盖（15）的左侧贯穿并螺纹连接有挤压螺栓（16），所述固定筒（11）的顶部且位于挤压板（12）和封堵板（13）之间连通有泄压管（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，其特征在于：所述固定筒（11）的背部与调节箱板（3）的正面固定连接，且固定筒（11）右侧通过连接管与调节箱板（3）的内部连通。

4. 根据权利要求2所述的一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，其特征在于：所述挤压板（12）的左侧固定连接有与挤压螺栓（16）相适配的套环（18），且挤压螺栓（16）的右端与挤压板（12）的左侧相接触。

5. 根据权利要求1所述的一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，其特征在于：所述调节箱板（3）和血压袖带（2）之间且位于第一气管（8）的外部套设有金属软管（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，其特征在于：所述泄压管（17）外表面的顶部套设并螺纹连接有防尘网罩（20）。