1. 一种骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，包括：

杆体（100），其上设有安装槽（140）和螺纹孔（111）；

折弯柱（200），其固定连接在安装槽（140）内；

折弯舌（300），其设于安装槽（140）内且转动连接于杆体（100），其上设有折弯口（310）；

螺纹杆（400），其上螺纹与螺纹孔（111）适配，一端设有手拧部（410）；

其中，通过旋转手拧部（410）能使螺纹杆（400）的另一端推动折弯舌（300）朝折弯柱（200）运动，从而使穿插在折弯柱（200）和折弯舌（300）之间的克氏针（K）在折弯口（310）和折弯柱（200）的共同作用下被折弯和夹持。

2. 根据权利要求1的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，折弯舌（300）的朝螺纹杆（400）的一侧为弧形面，螺纹杆（400）推动折弯舌（300）朝折弯柱（200）运动时螺纹杆（400）的另一端沿该弧形面与折弯舌（300）相对滑动。

3. 根据权利要求1的骨科用克氏针（K）拔出装置，其特征在于，折弯口（310）上设有多个第一防滑齿（311）。

4. 根据权利要求3的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，折弯柱（200）上设有多个第二防滑齿（210）。

5. 根据权利要求1的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，骨科用克氏针（K）拔出装置还包括回转弹簧（500），回转弹簧（500）的一端连接杆体（100），另一端连接折弯舌（300），在螺纹杆（400）朝远离折弯柱（200）的方向移动时回转弹簧（500）带动折弯舌（300）朝远离折弯柱（200）的方向回转。

6. 根据权利要求1的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，手拧部（410）为十字形。

7. 根据权利要求1的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，螺纹杆（400）的靠近手拧部（410）的一侧设有一部分无螺纹的区域（A）。

8. 根据权利要求1的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，杆体（100）的至少部分区域的截面为矩形。

9. 根据权利要求1的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，杆体（100）、折弯柱（200）、折弯舌（300）和螺纹杆（400）采用不锈钢材质。

10. 根据权利要求1的骨科用克氏针拔出装置，其特征在于，杆体（100）包括主体（110）和槽盖板（120），槽盖板（120）通过紧固件（130）可拆卸安装在主体（110）上以形成安装槽（140）。