一种便于隐藏的电子侦察装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及侦察设备技术领域，具体为一种便于隐藏的电子侦察装置。

背景技术

[0002] 电子侦察是获取敌方军事情报的一种特殊的军事侦察手段。它不是通过侦察员直接观察来获得情报，而是利用电子设备来观察敌方电子设备的活动。用来进行侦察的设备称为侦察接收机，它可以把空间中存在的微弱电磁信号收集起来，经过放大和处理，识别这些信号的特征。因此在侦察接收机的侦收范围内，如果敌方的电子设备因执行任务的需要向外发射电磁波，其信号就可能被侦察设备截获，从而获得敌方的电磁信息，再进一步分析得出敌方的军事部署和行动企图等有价值的军事情报。

[0003] 通过使用专门的电子技术设备进行的侦察，如无线电技术侦察、雷达侦察和电视侦察等，主要任务是侦察、侦听对方雷达、无线电通信、导弹制导等电子设备发射的信号，获取其技术参数、通信内容、所在位置等情报。

[0004] 现有的电子侦察装置，固定性以及安装性能较差，无法满足进一步的需求。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种便于隐藏的电子侦察装置，以解决上述背景技术中提出的现有的电子侦察装置固定性以及安装性能较差等问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于隐藏的电子侦察装置，包括上体、底部安装下座、摄像头和夹持固定件，所述底部安装下座的内部连接设置有螺纹杆，所述螺纹杆的螺纹杆的中间位置连接设置有手转螺纹套，所述螺纹杆的一端连接设置有移动套，是移动套的底部连接设置有调节杆，是移动套与调节杆属于活动连接设置，所述调节杆的一端连接设置有第一固定螺栓件，所述调节杆与夹持固定件属于活动连接设置，所述夹持固定件的顶部连接设置有第二固定螺栓件。

[0007] 优选的，所述上体正面的一侧连接设置有侦探槽，所述侦探槽的内部连接设置有隐藏遮挡盖，所述侦探槽的一次额设置有轨迹槽，所述轨迹槽的内部连接设置有滑块，所述轨迹槽与滑块属于滑动连接设置。

[0008] 优选的，所述滑块的底部以及隐藏遮挡盖的一端连接设置有连接杆，所述隐藏遮挡盖的底部以及上体的内部安装设置有摄像头，所述摄像头的底部连接设置有连接元件。

[0009] 优选的，，所述底部安装下座的两侧以及顶部和底部皆连接设置有安装块，所述安装块的内部连接设置有安装槽。

[0010] 优选的，所述连接元件的一侧连接设置有连接导线，所述连接导线的一端安装设置有供电器件。

[0011] 优选的，所述供电器件的一侧连接设置有USB接口，所述上体的一侧连接设置有插槽。

[0012] 优选的，所述夹持固定件的内部以及底部皆连接设置有固定槽，所述固定槽内部的两侧皆设置有凸起块，便于在安装时起到限位加强固定的作用。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种便于隐藏的电子侦察装置，通过在安装块、安装槽、螺纹杆、手转螺纹套、移动套、调节杆、夹持固定件、第一固定螺栓件和第二固定螺栓件等配件，整体装置可通过安装块和安装槽实现安装在指定位置，则也可利用向外转动调节杆，将调节杆以及夹持固定件拉至底部安装下座外部位置，通过根据放置固定的位置来调节夹持固定件，最后通过夹持固定件和固定槽实现可固定夹持在指定的位置，则第一固定螺栓件和第二固定螺栓件的设置可对调节杆以及夹持固定件的活动区域进行固定，避免装置在安装时出现不稳定的问题，两种安装固定的方式可提高装置的实用性；

（2）该种便于隐藏的电子侦察装置，通过在侦探槽、隐藏遮挡盖、轨迹槽、滑块和连接杆等配件，隐藏遮挡盖位于侦探槽内部偏底部位置，则通过轨迹槽与滑块的作用可实现利用连接杆带动隐藏遮挡盖随着滑块在轨迹槽内部滑动，则隐藏在隐藏遮挡盖下方的摄像头可探测到外部图景，则隐藏遮挡盖的作用有效提高设备的隐藏性能，且整体设备的外形偏小，便于携带；

（3）该种便于隐藏的电子侦察装置，通过在摄像头、连接元件、连接导线、供电器件和USB接口等配件，摄像头与连接元件通过连接导线连接，连接元件通过连接导线与供电器件电性连接，供电器件与USB接口电性连接，则从而实现设备的便于充电供电性能且增加了设备的一体性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种便于隐藏的电子侦察装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型上体整体内部结构示意图；

图3为本实用新型底部安装下座整体内部结构示意图；

图4为本实用新型夹持固定件侧视结构示意图。

[0015] 图中：1、上体；2、侦探槽；3、隐藏遮挡盖；4、轨迹槽；5、滑块；6、底部安装下座；7、安装块；8、安装槽；9、连接杆；10、摄像头；11、连接元件；12、连接导线；13、供电器件；14、USB接口；15、插槽；16、螺纹杆；17、手转螺纹套；18、移动套；19、调节杆；20、夹持固定件；21、第一固定螺栓件；22、第二固定螺栓件；23、固定槽。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种便于隐藏的电子侦察装置，包括上体1、底部安装下座6、摄像头10和夹持固定件20，所述底部安装下座6的内部连接设置有螺纹杆16，所述螺纹杆16的螺纹杆16的中间位置连接设置有手转螺纹套17，所述螺纹杆16的一端连接设置有移动套18，是移动套18的底部连接设置有调节杆19，手转螺纹套17可控制两个螺纹杆16的转动，则与螺纹杆16螺纹连接的移动套18可沿着螺纹杆16带动调节杆19和夹持固定件20进行左右移动，便于调节两个夹持固定件20之间的距离；

移动套18与调节杆19属于活动连接设置，所述调节杆19的一端连接设置有第一固定螺栓件21，所述调节杆19与夹持固定件20属于活动连接设置，所述夹持固定件20的顶部连接设置有第二固定螺栓件22，可控性的根据支撑固定点的状况进行调节，且调节杆19以及夹持固定件20皆与移动套18和调节杆19活动可转动连接，便于根据固定点进行角度调节，则第一固定螺栓件21和第二固定螺栓件22的作用对活动点进行固定；

上体1正面的一侧连接设置有侦探槽2，所述侦探槽2的内部连接设置有隐藏遮挡盖3，所述侦探槽2的一次额设置有轨迹槽4，所述轨迹槽4的内部连接设置有滑块5，所述轨迹槽4与滑块5属于滑动连接设置，隐藏遮挡盖3与滑块5通过连接杆9固定连接，则隐藏遮挡盖3的位置通过滑块5进行调节；

滑块5的底部以及隐藏遮挡盖3的一端连接设置有连接杆9，所述隐藏遮挡盖3的底部以及上体1的内部安装设置有摄像头10，所述摄像头10的底部连接设置有连接元件11；

底部安装下座6的两侧以及顶部和底部皆连接设置有安装块7，所述安装块7的内部连接设置有安装槽8，安装槽8与安装块7的配合实现对装置的固定安装工作；

连接元件11的一侧连接设置有连接导线12，所述连接导线12的一端安装设置有供电器件13；

供电器件13的一侧连接设置有USB接口14，所述上体1的一侧连接设置有插槽15，插槽15的设置便于外接线与USB接口14连接，进行充电的工作；

夹持固定件20的内部以及底部皆连接设置有固定槽23，所述固定槽23内部的两侧皆设置有凸起块，便于在安装时起到限位加强固定的作用。

[0018] 本申请实施例在使用时：整体装置可通过安装块7和安装槽8实现安装在指定位置，则也可利用向外转动调节杆19，将调节杆19以及夹持固定件20拉至底部安装下座6外部位置，通过根据放置固定的位置来调节夹持固定件20，最后通过夹持固定件20和固定槽23实现可固定夹持在指定的位置，则第一固定螺栓件21和第二固定螺栓件22的设置可对调节杆19以及夹持固定件20的活动区域进行固定，隐藏遮挡盖3位于侦探槽2内部偏底部位置，则通过轨迹槽4与滑块5的作用可实现利用连接杆9带动隐藏遮挡盖3随着滑块5在轨迹槽4内部滑动，则隐藏在隐藏遮挡盖3下方的摄像头10可探测到外部图景，则隐藏遮挡盖3的作用有效提高设备的隐藏性能。