1. 一种信号测向用接收装置，其特征在于，包括外壳（3）、信号加强铝板（10）、螺纹丝杆（11）和接收装置主体（12），所述外壳（3）内部的一端设置有螺纹丝杆（11），且所述外壳（3）内部的另一端设置有导向杆（1），所述导向杆（1）和螺纹丝杆（11）之间套设有升降板（2），所述接收装置主体（12）设置于升降板（2）的顶端，且所述接收装置主体（12）内部的两端均设置有从动轴（4），所述接收装置主体（12）内部的中央位置处设置有主动轴（5），且所述主动轴（5）和从动轴（4）的顶端均设置有固定杆（21），所述信号加强铝板（10）均设置于固定杆（21）的一侧，所述螺纹杆（11）一侧的外壳（3）内设置有第二电机（17），且所述第二电机（17）的输出端通过滚轴设置有第一齿轮（18），所述螺纹丝杆（11）的底部设置有第二齿轮（19），且所述第二齿轮（19）与第一齿轮（18）咬合。

2. 根据权利要求1所述的一种信号测向用接收装置，其特征在于：所述外壳（3）顶部的一端通过转动轴转动连接有第一盖体（7），且所述外壳（3）顶部的另一端通过转动轴转动连接有第二盖体（9）。

3. 根据权利要求1所述的一种信号测向用接收装置，其特征在于：所述第一盖体（7）顶部的一侧设置有槽体（15），且所述槽体（15）内涂覆有铁粉，所述第二盖体（9）底部的一侧设置有磁吸块（16）。

4. 根据权利要求1所述的一种信号测向用接收装置，其特征在于：所述信号加强铝板（10）一侧的中央位置处设置有第一天线（6），且所述第一天线（6）的两侧均匀设置有第二天线（8），所述第二天线（8）均与第一天线（6）连通。

5. 根据权利要求1所述的一种信号测向用接收装置，其特征在于：所述信号加强铝板（10）均为弧形结构，且所述信号加强铝板（10）的表面均镀有银薄膜。

6. 根据权利要求1所述的一种信号测向用接收装置，其特征在于：所述信号加强铝板（10）靠近固定杆（21）的一侧均设置有固定块（20），且所述固定块（20）上均通过转动轴与固定杆（21）转动连接。

7. 根据权利要求1所述的一种信号测向用接收装置，其特征在于：所述接收装置主体（12）内部的底端设置有第一电机（14），且所述第一电机（14）的输出端与主动轴（5）连接，所述主动轴（5）与从动轴（4）之间通过皮带轮机构（13）连接。