一种避免挥发成分的中药储存装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中药储藏技术领域，具体涉及一种避免挥发成分的中药储存装置。

背景技术

[0002] 中药就是指在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。中药主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。而中药房是每个医院所必设的科室，中药房分工明确，有药柜，按照中医的药性、类别，分门别类摆设；有中药制作、加工的场所，有中药库，负责全院各部的中药采购和供应；有煎药室，负责全院门诊、住院病人的中药煎送工作；有中药炮制室，负责提供高效优质的中炮品种、及变异中药材的处理工作。药材在采摘下来后需要进行活性保护及科学储藏，以便于后期加工处理，药效不会受到损失。现有的储藏方式一般是存放在药柜中，但是现有的药柜一般密封储存效果不佳，中药易发生挥发，影响药性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种避免挥发成分的中药储存装置，以解决上述背景技术中提出的密封储存效果不佳，中药易发生挥发，影响药性的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种避免挥发成分的中药储存装置，包括密封罐、内罐、固定块和密封盖，所述密封罐的内部设置有内罐，所述内罐的底端活动连接有托架，所述密封罐内部的一侧固定安装有固定块，所述密封罐外部的一侧安装有负压机，所述负压机的一侧固定连接有连接管，所述连接管的一侧固定连接有内罐，所述连接管的一侧固定连接有滤板，所述密封罐的顶端设置有密封盖。

[0005] 优选的，所述密封罐一侧的顶端固定设置有入液口，所述密封罐一侧的底端固定设置有出液口，所述密封罐顶端的中间位置固定设置有密封槽。

[0006] 优选的，所述密封罐的一侧设置有不锈钢层，所述不锈钢层的一侧固定连接有隔热层，所述隔热层的一侧固定连接有橡胶层。

[0007] 优选的，所述密封罐内部的底端固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧的顶端固定连接有托架。

[0008] 优选的，所述内罐外部的一侧固定连接有固定环，所述固定环底端的一侧固定连接有第二弹簧。

[0009] 优选的，所述固定块的顶端固定连接有滑杆，所述滑杆的外部滑动连接有固定环，所述滑杆外部的一侧设置有第二弹簧。

[0010] 优选的，所述密封盖的底端固定连接有密封螺旋槽，所述密封螺旋槽的外部活动连接有密封槽。

[0011] 优选的，所述密封螺旋槽的底端固定连接有密封塞，所述密封塞底端的外部活动连接有内罐。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种避免挥发成分的中药储存装置，通过将中药放入密封罐内部的内罐中，并通过旋转密封盖与密封罐进行连接，使密封盖底端的密封螺旋槽与密封罐上的密封槽连接，并使密封螺旋槽底端的密封塞旋转进入内罐的罐口完成密封，同时通过密封罐外部一侧的负压机启动，可以通过连接管将内罐的内部抽至真空，保证中药不会出现挥发情况；

2.该种避免挥发成分的中药储存装置，通过在内罐的底端通过托架与第一弹簧连接，通过内罐上设置有固定环与固定块上的滑杆连接，当装置移动产生晃动使，会使内罐通过托架挤压第一弹簧，通过固定环在滑杆上滑动并挤压第二弹簧，同时晃动产生的力会与第二弹簧与第一弹簧受挤压产生的反作用力相互抵消，使内罐保持稳定，降低了在搬运过程中产生的碰撞；

3.该种避免挥发成分的中药储存装置，通过密封罐由不锈钢层、隔热层和橡胶层组成，通过不锈钢层具有优异的成型性和相容性，可以保证密封罐外部结构的稳定，同时在不锈钢层的一侧设置有隔热层，隔热层可以保证外界的热量不会对内罐造成较大的影响，同时在密封罐的内壁设置有橡胶层，具有良好的耐酸碱性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种避免挥发成分的中药储存装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种避免挥发成分的中药储存装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种避免挥发成分的中药储存装置的内罐与负压机连接结构示意图；

图4为本实用新型一种避免挥发成分的中药储存装置的俯视结构示意图；

图5为本实用新型一种避免挥发成分的中药储存装置的密封罐的层次结构示意图。

[0014] 图中：1、密封罐；101、入液口；102、出液口；103、密封槽；104、不锈钢层；105、隔热层；106、橡胶层；2、第一弹簧；201、托架；3、内罐；301、固定环；302、第二弹簧；4、固定块；401、滑杆；5、负压机；501、连接管；502、滤板；6、密封盖；601、密封螺旋槽；602、密封塞。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种避免挥发成分的中药储存装置，包括密封罐1、内罐3、固定块4和密封盖6,密封罐1一侧的顶端固定设置有入液口101，密封罐1一侧的底端固定设置有出液口102，通过入液口101与出液口102的配合可以完成密封罐1内部的清洁冲洗；

密封罐1顶端的中间位置固定设置有密封槽103，密封罐1的一侧设置有不锈钢层104，不锈钢层104的一侧固定连接有隔热层105，隔热层105的一侧固定连接有橡胶层106，通过不锈钢层104、隔热层105与橡胶层106的配合可以保证密封罐1材质的稳定耐用；

密封罐1内部的底端固定连接有第一弹簧2，第一弹簧2的顶端固定连接有托架201，密封罐1的内部设置有内罐3，内罐3的底端活动连接有托架201，通过托架201可以对内罐3起到支撑作用，同时防止内罐3产生晃动；

内罐3外部的一侧固定连接有固定环301，固定环301底端的一侧固定连接有第二弹簧302，密封罐1内部的一侧固定安装有固定块4，固定块4的顶端固定连接有滑杆401，滑杆401的外部滑动连接有固定环301，滑杆401外部的一侧设置有第二弹簧302，通过内罐3受到的力与第二弹簧302被挤压的反作用力相抵消，可以保持内罐3的稳定性；

密封罐1外部的一侧安装有负压机5，负压机5的一侧固定连接有连接管501，连接管501的一侧固定连接有内罐3，连接管501的一侧固定连接有滤板502，通过负压机5启动可以通过连接管501将内罐3的内部抽至真空，同时滤板502可以防止中药进入负压机5的内部；

密封罐1的顶端设置有密封盖6，密封盖6的底端固定连接有密封螺旋槽601，密封螺旋槽601的外部活动连接有密封槽103，密封螺旋槽601的底端固定连接有密封塞602，密封塞602底端的外部活动连接有内罐3，通过旋转密封盖6与密封罐1进行连接，使密封盖6底端的密封螺旋槽601与密封罐1上的密封槽103连接，并使密封螺旋槽601底端的密封塞602旋转进入内罐3的罐口完成密封。

[0017] 本申请实施例在使用时：通过将中药放入密封罐1内部的内罐3中，并通过旋转密封盖6与密封罐1进行连接，使密封盖6底端的密封螺旋槽601与密封罐1上的密封槽103连接，并使密封螺旋槽601底端的密封塞602旋转进入内罐3的罐口完成密封，同时通过密封罐1外部一侧的负压机5启动，可以通过连接管501将内罐3的内部抽至真空，保证中药不会出现挥发情况。