本实用新型公开了一种避免挥发成分的中药储存装置，包括密封罐、内罐、固定块和密封盖，所述密封罐的内部设置有内罐，所述内罐的底端活动连接有托架，所述密封罐内部的一侧固定安装有固定块，所述密封罐外部的一侧安装有负压机，所述负压机的一侧固定连接有连接管，所述连接管的一侧固定连接有内罐。本实用新型通过将中药放入密封罐内部的内罐中，并通过旋转密封盖与密封罐进行连接，使密封盖底端的密封螺旋槽与密封罐上的密封槽连接，并使密封螺旋槽底端的密封塞旋转进入内罐的罐口完成密封，同时通过密封罐外部一侧的负压机启动，可以通过连接管将内罐的内部抽至真空，保证中药不会出现挥发情况。