一种中药快速称量机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及称重机技术领域，具体为一种中药快速称量机。

背景技术

[0002] 中药房，是每个医院所必设的科室。中医按照病人的病情的不同情况和需要，以及药物的不同特点，有选择地将两种以上的药物合在一起应用使之起到协同作用，能提高药效，加速病人病愈。中医在进行药方配制时，往往需要从中药房内查找药材，查找到的药材还需要进行逐一称量配制，此种操作较为繁琐，导致病人需要等待较长的时间。因此，有必要对现有的中药称量机进行改进，提高工作人员称量效率，以方便工作人员快速称量中药。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型的中药快速称量机以解决上述背景技术中提出问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中药快速称量机，包括药品盒、称重平台、底座和支脚，所述底座的底部固定安装有支脚，所述支脚在底座的底部设置有四个，所述底座的一侧焊接有第一套筒，所述第一套筒的顶部固定安装有第二套筒，所述第二套筒的内部活动设置有固定杆，所述固定杆上均匀设置有多个限位孔，所述第二套筒的外部设置有第一调节螺栓，所述第一调节螺栓的一端插入到限位孔的内部。

[0005] 优选的，所述固定杆的顶部焊接有第二连接块，所述第二连接块之间活动设置有第一连接块，所述第一连接块的顶部焊接有显示屏，显示屏起到了显示中药的重量的目的。

[0006] 优选的，所述底座顶部设置有称重器，所述称重器的内部设置有压力传感器，所述压力传感器的顶部放置有压板，压力传感器起到了检测中药的重量的目的。

[0007] 优选的，所述压板顶部上设置有连接杆，所述连接杆的顶部设置有支撑台，支撑台起到了支撑的目的。

[0008] 优选的，所述连接杆的顶部和支撑台的底部设置有连接件，所述连接件的外部设置有第二调节螺栓。

[0009] 优选的，所述支撑台的顶部设置有固定平台，所述固定平台的顶部设置有称重平台，称重平台起到了称重的目的。

[0010] 优选的，所述称重平台的顶部设置有药品盒，所述称重平台之间连接有弹簧，弹簧起到了固定夹板的目的。

[0011] 优选的，所述弹簧的一端连接有夹板，所述夹板之间夹持有药品盒，所述夹板在药品盒的外部设置有三个，所述固定平台呈现圆形，药品盒起到了放置药品的目的。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该中药快速称量机结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第二套筒、第一调节螺栓、限位孔和固定杆实现了显示屏可以进行伸缩的目的，现有的装置伸缩不方便，因此，使用时，通过转动第一调节螺栓，第一调节螺栓就冲限位孔脱出，然后通过把固定杆在限位孔中进行移动，从而可以调节显示屏的高度的目的，方便称量人员观察，提高效率。

[0013] （2）通过设置有显示屏、第一连接块和第二连接块实现了可以调节显示屏的目的，因此，使用时，通过掰动显示屏，显示屏就会带动第一连接块转动，进而使第一连接块绕着第二连接块转动，从而可以调节显示屏的角度，更加方便工作人员观察显示示数。

[0014] （3）通过设置有药品盒、称重平台、弹簧、和夹板实现了对药品盒进行固定的目的，因此，使用时，通过把药品盒插入到称重平台中，药品盒就会在弹簧的作用下使夹板固定药品盒，从而实现了对药品盒进行固定的目的。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型中药快速称量机的正视结构示意图；

图2为本实用新型中药快速称量机的侧视结构示意图；

图3为本实用新型中药快速称量机的称重平台结构示意图；

图4为本实用新型中药快速称量机的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型中药快速称量机的连接件俯视结构示意图。

[0016] 图中：1、药品盒；2、称重平台；3、固定平台；4、支撑台；5、底座；6、支脚；7、连接杆；8、压力传感器；9、压板；10、连接件；11、第一套筒；12、第二套筒；13、第一调节螺栓；14、限位孔；15、显示屏；16、固定杆；17、弹簧；18、夹板；19、第一连接块；20、第二连接块；21、第二调节螺栓；22、称重器。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种中药快速称量机，包括药品盒1、称重平台2、底座5和支脚6，底座5的底部固定安装有支脚6，支脚6在底座5的底部设置有四个，支脚6起到了支撑的目的，底座5的一侧焊接有第一套筒11，第一套筒11的顶部固定安装有第二套筒12，第二套筒12的内部活动设置有固定杆16，固定杆16上均匀设置有多个限位孔14，第二套筒12的外部设置有第一调节螺栓13，第一调节螺栓13的一端插入到限位孔14的内部，本实例中，通过转动第一调节螺栓13，第一调节螺栓13从限位孔14中脱出，然后固定杆16可以从第二套筒12中移动，从而可以调节显示屏15的高度；

使用时，通过转动第一调节螺栓13，第一调节螺栓13就冲限位孔14脱出，然后通过把固定杆16在限位孔14中进行移动，从而可以调节显示屏15的高度的目的；

固定杆16的顶部焊接有第二连接块20，第二连接块20之间活动设置有第一连接块19，第一连接块19的顶部焊接有显示屏15，本实例中，通过掰动显示屏15，从而可以调节显示屏15的角度的目的，底座5顶部设置有称重器22，称重器22的内部设置有压力传感器8，压力传感器8的顶部放置有压板9，压力传感器8可以检测中药的重量的目的，压板9顶部上设置有连接杆7，连接杆7的顶部设置有支撑台4，连接杆7的顶部和支撑台4的底部设置有连接件10，连接件10的外部设置有第二调节螺栓21；

使用时，通过掰动显示屏15，显示屏15就会带动第一连接块19转动，进而使第一连接块19绕着第二连接块20转动，从而可以调节显示屏15的角度，更加方便观察显示示数；

支撑台4的顶部设置有固定平台3，固定平台3的顶部设置有称重平台2，称重平台2的顶部设置有药品盒1，称重平台2之间连接有弹簧17，弹簧17的一端连接有夹板18，夹板18之间夹持有药品盒1，夹板18在药品盒1的外部设置有三个，固定平台3呈现圆形，本实例中，通过弹簧17，弹簧17就会使夹板18固定药品盒1，实现了防止药品盒1掉落的目的；

使用时，通过把药品盒1插入到称重平台2中，药品盒1就会在弹簧17的作用下使夹板18固定药品盒1，从而实现了对药品盒1进行固定的目的。

[0019] 本申请实施例在使用时，通过把药品盒1放到称重平台2上，然后通过弹簧17带动夹板18移动进而对药品盒1固定，防止药品盒1误碰发生掉落，然后往药品盒1中加入中药，从而固定平台3就会使支撑台4下移，从而使压板9压到压力传感器8上进行检测药品的重量，然后通过显示屏15显示药品的重量，然后通过转动第一调节螺栓13，第一调节螺栓13就冲限位孔14脱出，然后通过把固定杆16在限位孔14中进行移动，从而可以调节显示屏15的高度，通过掰动显示屏15，显示屏15就会带动第一连接块19转动，进而使第一连接块19绕着第二连接块20转动，从而可以调节显示屏15的角度，更加方便观察显示示数。