1. 一种中药快速称量机，其特征在于：包括药品盒（1）、称重平台（2）、底座（5）和支脚（6），所述底座（5）的底部固定安装有支脚（6），所述支脚（6）在底座（5）的底部设置有四个，所述底座（5）的一侧焊接有第一套筒（11），所述第一套筒（11）的顶部固定安装有第二套筒（12），所述第二套筒（12）的内部活动设置有所述固定杆（16），所述固定杆（16）上均匀设置有多个限位孔（14），所述第二套筒（12）的外部设置有第一调节螺栓（13），所述第一调节螺栓（13）的一端插入到限位孔（14）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种中药快速称量机，其特征在于：所述固定杆（16）的顶部焊接有第二连接块（20），所述第二连接块（20）之间活动设置有第一连接块（19），所述第一连接块（19）的顶部焊接有显示屏（15）。

3. 根据权利要求1所述的一种中药快速称量机，其特征在于：所述底座（5）顶部设置有称重器（22），所述称重器（22）的内部设置有压力传感器（8），所述压力传感器（8）的顶部放置有压板（9）。

4. 根据权利要求1所述的一种中药快速称量机，其特征在于：所述压板（9）顶部上设置有连接杆（7），所述连接杆（7）的顶部设置有支撑台（4）。

5. 根据权利要求4所述的一种中药快速称量机，其特征在于：所述连接杆（7）的顶部和支撑台（4）的底部设置有连接件（10），所述连接件（10）的外部设置有第二调节螺栓（21）。

6. 根据权利要求5所述的一种中药快速称量机，其特征在于：所述支撑台（4）的顶部设置有固定平台（3），所述固定平台（3）的顶部设置有称重平台（2）。

7. 根据权利要求6所述的一种中药快速称量机，其特征在于：所述称重平台（2）的顶部设置有药品盒（1），所述称重平台（2）之间连接有弹簧（17）。

8. 根据权利要求7所述的一种中药快速称量机，其特征在于：所述弹簧（17）的一端连接有夹板（18），所述夹板（18）之间夹持有药品盒（1），所述夹板（18）在药品盒（1）的外部设置有三个，所述固定平台（3）呈现圆形。