1. 一种中药有效成分提取装置，其特征在于，包括装置架体（1）、提取罐（4）、储液罐（8）、加热管（18）和中药篓（23），所述装置架体（1）的内部安装有提取罐（4），且所述提取罐（4）的顶端设置有密封盖（19），所述提取罐（4）的内部固定有支撑架（16），且所述支撑架（16）顶端的中心位置处设置有凸块（17），所述支架（16）的上方设置有中药篓（23），且所述中药篓（23）两侧的外壁上皆固定有手柄（25），并且所述中药篓（23）底端的中心位置处设置有凹槽（24），凹槽（24）与凸块（17）卡接，所述提取罐（4）的内壁上皆安装有加热管（18），且所述加热管（18）下方的提取罐（4）内壁上安装有温度传感器（15），所述提取罐（4）的一侧安装有储液罐（8），所述装置架体（1）的外壁上安装有控制面板（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种中药有效成分提取装置，其特征在于：所述装置架体（1）的顶部皆安装有气缸（6），气缸（6）的输出端与密封盖（19）的顶端固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种中药有效成分提取装置，其特征在于：所述提取罐（4）底部的中心位置处转动安装有转杆（13），且所述转杆（13）的两侧皆设置有清洁刷（14），清洁刷（14）的一端与转杆（13）焊接。

4. 根据权利要求1所述的一种中药有效成分提取装置，其特征在于：所述提取罐（4）底端的中心位置处安装有第一电机（11），且所述第一电机（11）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（12），第一转轴（12）的顶端延伸至提取罐（4）的内部并与转杆（13）的底端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种中药有效成分提取装置，其特征在于：所述提取罐（4）和储液罐（8）之间安装有提取泵（2），且所述提取泵（2）的输入端安装有取液管（3），取液管（3）与提取罐（4）相连通，并且所述提取泵（2）的输出端安装有导液管（7），导液管（7）与储液罐（8）相连通。

6. 根据权利要求1所述的一种中药有效成分提取装置，其特征在于：所述储液罐（8）底部的外壁上安装有排液管（9），排液管（9）与储液罐（8）相连通，且所述排液管（9）的内部安装有控制阀（10）。

7. 根据权利要求1所述的一种中药有效成分提取装置，其特征在于：所述密封盖（19）底端的中心位置处转动安装有转盘（22），且所述转盘（22）的底端皆焊接有等间距的搅拌片（26），搅拌片（26）的底端延伸至中药篓（23）的内部，并且所述搅拌片（26）的两侧皆设置有薄刃（27）。

8. 根据权利要求1所述的一种中药有效成分提取装置，其特征在于：所述密封盖（19）顶端的中心位置处安装有第二电机（20），且所述第二电机（20）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（21），第二转轴（21）的底端延伸至密封盖（19）的下方并与转盘（22）固定连接。