1. 一种电缆竖井用消防装置，其特征在于，包括机框（1）、通孔（3）、蓄液箱（5）、控制面板（9）和格状蓄液框（10），所述机框（1）内部的中心位置处设有格状蓄液框（10），所述格状蓄液框（10）两侧的外壁上皆安装有支撑杆（2），所述格状蓄液框（10）的底端设有等间距的均布管（14），所述机框（1）顶部的两端皆设有等间距的通孔（3），所述机框（2）的上方设有蓄液箱（5），所述蓄液箱（5）顶端的中心位置处设有注液口（6），所述蓄液箱（5）底部的中心位置处设有流通管（8），所述蓄液箱（5）下方的流通管（8）外壁上安装有电磁阀（7），所述蓄液箱（5）一侧的外壁上安装有控制面板（9），所述控制面板（9）内部单片机的输出端与电磁阀（7）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种电缆竖井用消防装置，其特征在于：所述机框（2）底部的两内侧壁上皆设有条形板（12），所述条形板（12）顶端的中心位置处皆安装有烟雾传感器（11），所述烟雾传感器（11）的输出端与控制面板（9）内部单片机的输入端电性连接。

3. 根据权利要求1所述的一种电缆竖井用消防装置，其特征在于：所述机框（1）底部的两外侧壁上皆固定有侧板（13），所述侧板（13）一侧的外壁上螺纹连接有锁紧螺栓（15），所述锁紧螺栓（15）的一端贯穿至侧板（13）的外部。

4. 根据权利要求1所述的一种电缆竖井用消防装置，其特征在于：所述通孔（3）下方的机框（1）内部皆设有限位板（19），所述限位板（19）两侧的外壁上皆安装有承载杆（16），所述承载杆（16）远离限位板（19）的一端与机框（1）的顶部固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种电缆竖井用消防装置，其特征在于：所述蓄液箱（5）底端的拐角位置处皆设有立柱（4），所述立柱（4）的底端与机框（1）的顶端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种电缆竖井用消防装置，其特征在于：所述限位板（19）内部的中心位置处设有导向孔（17），所述导向孔（17）的两端皆延伸至限位板（19）的外部，所述导向孔（17）两端的内壁上皆安装有海绵环（18），所述海绵环（18）的一端延伸至导向孔（17）的外部。