一种人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业喷洒装置技术领域，具体为一种人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置。

背景技术

[0002] 人工豆禾混播草地播种后，为了提升种子的生存率、提高种子的生长效果，往往需要对其进行喷水喷药处理，这就需要用到喷洒装置，然而现在的人工豆禾混播草地播种用喷洒装置在实际使用时还是存在未设置喷水喷药两套独立结构、不易调整喷洒角度、节能环保性差以及不易移动和制动的问题，这不利于人工豆禾混播草地播种用喷水喷药使用时的工作效率，不利于装置的长期推广，有待进一步改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置，以解决上述背景技术中提出的未设置喷水喷药两套独立结构、不易调整喷洒角度、节能环保性差以及不易移动和制动的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置，包括抽液泵、喷洒板、机架和固定座，所述机架内部的两端皆安装有料箱，所述抽液泵安装于料箱的一侧，所述喷洒板固定于料箱的一端，所述喷洒板的顶部焊接有支撑柱，且所述支撑柱的顶部活动连接有雾化喷头，并且所述雾化喷头和支撑柱之间活动连接有电动伸缩杆，所述雾化喷头和喷洒板之间固定有导液管，所述固定座焊接于机架的顶部，且所述固定座的内部安装有蓄电池，所述固定座的顶部铺设有太阳能电池板，且所述太阳能电池板的输出端通过光伏控制器与蓄电池的输入端电性连接，所述机架底部的两侧皆均匀安装有脚轮，所述机架远离喷洒板的一端均匀焊接有液压伸缩杆，且所述液压伸缩杆的底部安装有固定盘。

[0005] 优选的，所述抽液泵和料箱之间通过螺丝构成拆卸安装结构，所述固定盘顶部的中间位置处焊接有装配块，所述装配块和液压伸缩杆之间构成螺纹连接，使其便于使用者将固定盘在液压伸缩杆上进行拆装更换。

[0006] 优选的，所述抽液泵的输出端通过连接管与料箱内部的底端相连通，所述抽液泵的输入端通过连接管与喷洒板的内部相连通，使得装置可以实现自动化雾化喷洒功能。

[0007] 优选的，所述料箱设置有2个，且所述料箱的顶部安装有盖板，所述料箱一侧的底部皆均匀焊接有装配片，且所述装配片上设置有与机架连接的螺丝，提升了料箱的稳固性能。

[0008] 优选的，所述雾化喷头和导液管之间安装有波纹软管，所述雾化喷头的底部焊接有连接臂，使其优化了雾化喷头的连接结构，便于其调整使用角度。

[0009] 优选的，所述连接臂和支撑柱之间通过转轴构成翻转结构，所述电动伸缩杆的两端皆设置有转轴，使其可以实现对于支撑柱顶部固定的雾化喷头的喷洒角度的自动调节。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置通过安装有抽液泵、电动伸缩杆和支撑柱，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面启动抽液泵，通过连接管的作用，便于将对应的两个料箱内部存放的药液或者清水抽入对应的雾化喷头等喷洒结构内部，从而使得装置可以实现自动化雾化喷洒功能，且通过双套喷洒结构的设备，便于药液和清水分离，更好地实现喷水喷药功能，另一方面实际操作时，启动电动伸缩杆，配合转轴的作用，可以驱动连接臂沿着支撑柱进行翻转，从而实现对于支撑柱顶部固定的雾化喷头的喷洒角度的自动调节，增强了适用性；

（2）、该人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置通过安装有料箱、机架和装配片，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用装配片和螺丝的连接作用，将两个料箱在机架进行固定安装，从而既提升了料箱的稳固性能，又便于料箱的拆装维护，另一方面使用者可以利用装配块和液压伸缩杆之间的螺纹连接作用，将固定盘在液压伸缩杆上进行拆装更换；

（3）、该人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置通过安装有机架、脚轮和太阳能电池板，使得装置具体使用时，一方面使用者可以抓住机架上的把手，配合脚轮的作用，推动装置移动，并且可以通过启动液压伸缩杆带动固定盘下压至地面，实现对于装置的制动，提升了装置静置时的稳定性，便于操作，另一方面通过在装置上安装有太阳能电池板可以吸收外接环境的太阳能，且配合光伏控制器的作用，将吸收到的太阳能转换为电能存储在蓄电池中以供装置利用，便于电能的补充，从而使得装置实现了节能环保的优点。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型喷水喷药装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型喷水喷药装置的固定座侧视结构示意图；

图3为本实用新型喷水喷药装置的固定盘后视剖面结构示意图；

图4为本实用新型喷水喷药装置的喷洒板正视剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、抽液泵；2、喷洒板；3、料箱；4、装配片；5、脚轮；6、固定盘；7、液压伸缩杆；8、机架；9、蓄电池；10、固定座；11、太阳能电池板；12、装配块；13、雾化喷头；14、连接臂；15、导液管；16、支撑柱；17、电动伸缩杆。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]      请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种人工豆禾混播草地播种用喷水喷药装置，包括抽液泵1、喷洒板2、机架8和固定座10，机架8内部的两端皆安装有料箱3，抽液泵1安装于料箱3的一侧，喷洒板2固定于料箱3的一端；

喷洒板2的顶部焊接有支撑柱16，且支撑柱16的顶部活动连接有雾化喷头13，并且雾化喷头13和支撑柱16之间活动连接有电动伸缩杆17，雾化喷头13和喷洒板2之间固定有导液管15；

固定座10焊接于机架8的顶部，且固定座10的内部安装有蓄电池9，固定座10的顶部铺设有太阳能电池板11，且太阳能电池板11的输出端通过光伏控制器与蓄电池9的输入端电性连接；

机架8底部的两侧皆均匀安装有脚轮5，机架8远离喷洒板2的一端均匀焊接有液压伸缩杆7，且液压伸缩杆7的底部安装有固定盘6；

抽液泵1和料箱3之间通过螺丝构成拆卸安装结构，固定盘6顶部的中间位置处焊接有装配块12，装配块12和液压伸缩杆7之间构成螺纹连接；

使用时，使用者可以利用装配块12和液压伸缩杆7之间的螺纹连接作用，将固定盘6在液压伸缩杆7上进行拆装更换；

抽液泵1的输出端通过连接管与料箱3内部的底端相连通，抽液泵1的输入端通过连接管与喷洒板2的内部相连通；

使用时，启动抽液泵1，通过连接管的作用，便于将对应的两个料箱3内部存放的药液或者清水抽入对应的雾化喷头13等喷洒结构内部，从而使得装置可以实现自动化雾化喷洒功能；

料箱3设置有2个，且料箱3的顶部安装有盖板，料箱3一侧的底部皆均匀焊接有装配片4，且装配片4上设置有与机架8连接的螺丝；

使用时，使用者可以利用装配片4和螺丝的连接作用，将两个料箱3在机架8进行固定安装，从而既提升了料箱3的稳固性能，又便于料箱3的拆装维护；

雾化喷头13和导液管15之间安装有波纹软管，雾化喷头13的底部焊接有连接臂14；

使其优化了雾化喷头13的连接结构，便于其调整使用角度；

连接臂14和支撑柱16之间通过转轴构成翻转结构，电动伸缩杆17的两端皆设置有转轴；

使用时，启动电动伸缩杆17，配合转轴的作用，可以驱动连接臂14沿着支撑柱16进行翻转，从而实现对于支撑柱16顶部固定的雾化喷头13的喷洒角度的自动调节，增强了适用性；

该机架8上安装的控制器的输出端分别通过导线与抽液泵1、液压伸缩杆7、电动伸缩杆17和雾化喷头13的输入端电性连接，该抽液泵1的型号可为JYQW，该电动伸缩杆17的型号可选用HTA1500，该液压伸缩杆7的型号可选用为DIY10。

[0015]     本申请实施例在使用时：蓄电池9供电，使用者可以抓住机架8上的把手，配合脚轮5的作用，推动装置移动，并且可以通过启动液压伸缩杆7带动固定盘6下压至地面，实现对于装置的制动，提升了装置静置时的稳定性，便于操作，与此同时，启动抽液泵1，通过连接管的作用，便于将对应的两个料箱3内部存放的药液或者清水抽入对应的雾化喷头13等喷洒结构内部，从而使得装置可以实现自动化雾化喷洒功能，且通过双套喷洒结构的设备，便于药液和清水分离，更好地实现喷水喷药功能，增强了实用性，并且实际操作时，启动电动伸缩杆17，配合转轴的作用，可以驱动连接臂14沿着支撑柱16进行翻转，从而实现对于支撑柱16顶部固定的雾化喷头13的喷洒角度的自动调节，增强了适用性，此外，通过在装置上安装有太阳能电池板11可以吸收外接环境的太阳能，且配合光伏控制器的作用，将吸收到的太阳能转换为电能存储在蓄电池9中以供装置利用，便于电能的补充，从而使得装置实现了节能环保的优点。