一种豆禾混播草地的种子补播装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业播种装置技术领域，具体为一种豆禾混播草地的种子补播装置。

背景技术

[0002] 种植业是以土地为重要生产资料，利用绿色植物，通过光合作用把自然界中的二氧化碳、水和矿物质合成有机物质，同时，把太阳能转化为化学能贮藏在有机物质中。它是一切以植物产品为食品的物质来源，也是人类生命活动的物质基础。

[0003] 豆禾混播是人工草地建植的最主要方式之一，对于维持混播草地的持续稳定生产具有重要意义。豆禾混播，有利于加强土壤管理，促进土壤生态系统的可持续生产，能够在时间和空间上更充分的利用环境资源，提高资源利用效率，促进土壤结构改善、有机质增加、以及矿质养分总量及有效性提高，促进土壤总体肥力增强。

[0004] 随着生产力的提升，现在都是使用机械化进行播种，可有效提高劳动效率。但是对于豆禾混播补种时，却少有使用方便的补播装置。现有的豆禾混播草地的种子补播装置在使用时无法对土壤进行有效旋土，导致不方便播种，补播效率低。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种豆禾混播草地的种子补播装置以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种豆禾混播草地的种子补播装置，包括把手、连接件、车头和车体，所述车体顶部的右侧设置有车头，所述车体靠近车头的一侧设置有固定板，所述固定板的顶部设置有第一气缸，所述第一气缸的一端连接有移动板，所述移动板上通过轴与播种轮相互连接，所述播种轮外部的一侧通过轴连接有传动电机。

[0007] 优选的，所述车体顶部固定安装有水箱，所述水箱上连接有水管，所述水管上通过泵体连接有喷头，喷头起到了喷水的目的。

[0008] 优选的，所述车体的底部固定安装有支撑块，所述支撑块上活动设置有犁土板，喷头固定在犁土板上，犁土板起到了翻土的目的。

[0009] 优选的，所述车体外部的一侧活动设置有第二气缸，所述第二气缸的一端活动设置有第一连接杆，所述第一连接杆的一端与犁土板活动连接，所述第一连接杆的一端通过轴与车体相互连接，第二气缸起到了传动的目的。

[0010] 优选的，所述车体顶部的左侧固定有种子箱，所述种子箱的底部连接有种子管道，种子管道起到了方便播种的目的。

[0011] 优选的，所述车体顶部靠近种子箱的一侧固定安装有连接件，所述连接件的顶部固定安装有把手，所述车体的底部活动设置有传动轴，所述传动轴的外部设置有行走轮，所述传动轴上固定有第一带轮，所述车体的底部固定有电机本体，所述电机本体的一端连接有第二带轮，所述第一带轮与第二带轮通过皮带相互连接，行走轮起到了方便行走的目的。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该豆禾混播草地的种子补播装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第一气缸、播种轮、固定板和移动板实现了装置具有旋土的功能，因此，使用时，通过第一气缸的作用，第一气缸就会带动移动板移动，移动板就会使播种轮进行移动，从而使播种轮与地面接触，从而通过播种轮的转动进行旋土，从而方便播种。

[0013] （2）通过设置有车体、犁土板、第二气缸和第一连接杆实现了装置具有翻土的目的，现有的装置没有翻土功能，因此，使用时，通过启动第二气缸，第二气缸带动第一连接杆移动，第一连接杆就会带动犁土板移动，犁土板的一端与地面接触，从而进行翻土，实用性强。

[0014] （3）通过设置有种子箱、水箱、种子管道和水管方便播种的目的，现有的装置不方便播种，因此，使用时，通过泵的作用，使水箱中的水抽入到喷头，然后通过把种子放到种子箱中，通过种子从种子管道落入到地面，从而方便种植播种。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型豆禾混播草地的种子补播装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型豆禾混播草地的种子补播装置的局部仰视结构示意图；

图3为本实用新型豆禾混播草地的种子补播装置的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型豆禾混播草地的种子补播装置的图1中B处放大结构示意图。

[0016] 图中：1、把手；2、连接件；3、种子箱；4、水箱；5、第一气缸；6、车头；7、车体；8、行走轮；9、播种轮；10、固定板；11、犁土板；12、支撑块；13、种子管道；14、水管；15、第二气缸；16、第一连接杆；17、喷头；18、电机本体；19、第一带轮；20、传动轴；21、第二带轮；22、移动板。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种豆禾混播草地的种子补播装置，包括把手1、连接件2、车头6和车体7，车体7顶部的右侧设置有车头6，车体7靠近车头6的一侧设置有固定板10，固定板10的顶部设置有第一气缸5，第一气缸5的一端连接有移动板22，移动板22上通过轴与播种轮9相互连接，播种轮9外部的一侧通过轴连接有传动电机，本实例中，通过启动第一气缸5，第一气缸5就会带动移动板22移动，移动板22就会带动播种轮9与土地接触，从而进行旋土的目的；

使用时，通过第一气缸5的作用，第一气缸5就会带动移动板22移动，移动板22就会使播种轮9进行移动，从而使播种轮9与地面接触，从而通过播种轮9的转动进行旋土，从而方便播种；

车体7顶部固定安装有水箱4，水箱4上连接有水管14，水管14上通过泵体连接有喷头17，喷头17起到了喷水的作用，车体7的底部固定安装有支撑块12，支撑块12上活动设置有犁土板11，喷头17固定在犁土板11上，车体7外部的一侧活动设置有第二气缸15，第二气缸15的一端活动设置有第一连接杆16，第一连接杆16的一端与犁土板11活动连接，第一连接杆16的一端通过轴与车体7相互连接，本实例中，通过第二气缸15，第二气缸15就会带动第一连接杆16进而带动犁土板11转动，从而犁土板11与地面接触进而进行犁土的目的；

使用时，通过启动第二气缸15，第二气缸15带动第一连接杆16移动，第一连接杆16就会带动犁土板11移动，犁土板11的一端与地面接触，从而进行翻土，实用性强；

车体7顶部的左侧固定有种子箱3，种子箱3的底部连接有种子管道13，种子管道13起到了方便播种的目的，车体7顶部靠近种子箱3的一侧固定安装有连接件2，连接件2的顶部固定安装有把手1，车体7的底部活动设置有传动轴20，传动轴20的外部设置有行走轮8，传动轴20上固定有第一带轮19，车体7的底部固定有电机本体18，电机本体18的一端连接有第二带轮21，第一带轮19与第二带轮21通过皮带相互连接，本实例中通过启动电机本体18，电机本体18就会带动第二带轮21，第二带轮21就会带动第一带轮19转动，进而带动传动轴20转动进而打洞行走轮8转动，进而方便行走的目的；

使用时，通过泵的作用，使水箱4中的水抽入到喷头17，然后通过把种子放到种子箱3中，通过种子从种子管道13落入到地面，从而方便种植播种。

[0019] 本申请实施例在使用时，通过把种子放到种子箱3中，然后各个启动电机本体18，电机本体18带动第二带轮21转动，第二带轮21带动第一带轮19进而使行走轮8转动，从而使装置，然后通过启东第一气缸5，第一气缸5带动移动板22移动，移动板22就会使播种轮9与地面接触，然后通过内部电机带动播种轮9进行转动，从而对土地进行旋土，然后通过启动第二气缸15，第二气缸15就会带动第一连接杆16转动，第一连接杆16就会带动犁土板11与地面接触，从而对土地进行翻土，通过泵的作用使水喷出，然后种子就会落入土地中，从而方便播种的目的。