1. 一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，其特征在于：包括阀门（1）、主管（2）、第一支撑块（4）和过滤器（9），所述第一支撑块（4）外部的两侧固定安装有固定板（5），所述固定板（5）的顶部设置有安装螺栓（6），且所述安装螺栓（6）在固定板（5）上设置有四个，所述第一支撑块（4）的底部设置有安装块（13），所述安装块（13）上设置有第一调节螺栓（12），所第一调节螺栓（12）述把安装块（13）固定在第一支撑块（4）上。

2. 根据权利要求1所述的一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，其特征在于：所述安装块（13）底部的一侧设置有连接块（15），所述连接块（15）和安装块（13）之间设置有第二调节螺栓（14），所述连接块（15）的一端连接有顶盖（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，其特征在于：所述顶盖（10）的底部活动设置有过滤器（9），所述过滤器（9）的底部活动设置有喷淋器（8）。

4. 根据权利要求3所述的一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，其特征在于：所述过滤器（9）内部的底部活动设置有旋转水轮（11），所述旋转水轮（11）底部的中心位置通过轴与旋转喷头（7）的顶部相互连接。

5. 根据权利要求4所述的一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，其特征在于：所述过滤器（9）内部设置有第二支撑块（19），所述第二支撑块（19）的顶部放置有内部滤芯（16），所述内部滤芯（16）顶部的外部设置有第二卡扣（18），所述过滤器（9）内部顶部的侧面设置有第一卡扣（17），所述第一卡扣（17）与第二卡扣（18）相互卡接。

6. 根据权利要求2所述的一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，其特征在于：所述顶盖（10）顶部的中心位置连接有连接管（3），所述连接管（3）的顶部连接有主管（2），所述主管（2）的两端连接有阀门（1）。