一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑消防技术领域，具体为一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置。

背景技术

[0002] 火灾通常情况是人们的错误行为引发的灾害，因此，防火减灾是人们不能不引起重视的大事，尤其在人员密集的公共设施建筑中，由于容纳人数多，在发生危险紧急事故时，人员疏通耗时较长，因此消防安全建设显得格外重要，现阶段的第一时间灭火主要是通过建筑物喷淋装置来实现，但是现有的此类装置大多结构简单，功能单一，比如现有的建筑消防安全灭火喷淋装置不能根据火情需要调节角度，导致喷淋效果不好，降低了灭火效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置以解决上述背景技术中提出的喷淋装置不能调节角度的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，其特征在于：包括阀门、主管、第一支撑块和过滤器，所述第一支撑块外部的两侧固定安装有固定板，所述固定板的顶部设置有安装螺栓，且所述安装螺栓在固定板上设置有四个，所述第一支撑块的底部设置有安装块，所述安装块上设置有第一调节螺栓，所述第一调节螺栓把安装块固定在第一支撑块上。

[0005] 优选的，所述安装块底部的一侧设置有连接块，所述连接块和安装块之间设置有第二调节螺栓，所述连接块的一端连接有顶盖，第二调节螺栓起到了调节角度的目的。

[0006] 优选的，所述顶盖的底部活动设置有过滤器，所述过滤器的底部活动设置有喷淋器，喷淋器起到了喷淋的目的。

[0007] 优选的，所述过滤器内部的底部活动设置有旋转水轮，所述旋转水轮底部的中心位置通过轴与旋转喷头的顶部相互连接，旋转水轮起到了旋转的目的。

[0008] 优选的，所述过滤器内部设置有第二支撑块，所述第二支撑块的顶部放置有内部滤芯，所述内部滤芯顶部的外部设置有第二卡扣，所述过滤器内部顶部的侧面设置有第一卡扣，所述第一卡扣与第二卡扣相互卡接，滤芯起到了过滤的目的。

[0009] 优选的，所述顶盖顶部的中心位置连接有连接管，所述连接管的顶部连接有主管，所述主管的两端连接有阀门，阀门起到了控制水流的目的。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第一支撑块、第一调节螺栓和安装块实现了可以调节角度的目的，因此，使用，工作人员可以根据实际安装需要转动第一调节螺栓，然后安装块可以绕着第一支撑块转动，从而可以进行左右移动，从而可以调节到合适的角度的目的。

[0011] （2）通过设置有安装块、第二调节螺栓和连接块实现了装置可以前后调节的目的，现有的装置不能进行前后调节，因此，使用时，通过转动第二调节螺栓，第二调节螺栓就会使安装块与连接块松开，然后通过掰动连接块，可以实现对装置的前后调节的目的。

[0012] （3）通过设置有内部滤芯、第一卡扣、第二卡扣和第二支撑块可以方便更换内部的内部滤芯的目的，现有的装置内部滤芯堵塞时不方便更换，因此，使用时，当内部滤芯堵塞时，然后通过旋转过滤器，使过滤器和顶盖分开，然后通过掰动第二卡扣，使第一卡扣与第二卡扣分开，从而使内部滤芯拿出进行更换，实用性强。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置的局部侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置的图2中B处放大结构示意图。

[0014] 图中：1、阀门；2、主管；3、连接管；4、第一支撑块；5、固定板；6、安装螺栓；7、旋转喷头；8、喷淋器；9、过滤器；10、顶盖；11、旋转水轮；12、第一调节螺栓；13、安装块；14、第二调节螺栓；15、连接块；16、内部滤芯；17、第一卡扣；18、第二卡扣；19、第二支撑块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种公共设施建筑消防安全灭火喷淋装置，包括阀门1、主管2、第一支撑块4和过滤器9，第一支撑块4外部的两侧固定安装有固定板5，固定板5的顶部设置有安装螺栓6，且安装螺栓6在固定板5上设置有四个，安装螺栓6起到了固定的目的，第一支撑块4的底部设置有安装块13，安装块13上设置有第一调节螺栓12，第一调节螺栓12起到了方便调节角度的目的，第一调节螺栓12把安装块13固定在第一支撑块4上；

使用时，工作人员可以根据实际安装需要转动第一调节螺栓12，然后安装块13可以绕着第一支撑块4转动，从而可以进行左右移动，从而可以调节到合适的角度的目的；

通过转动第二调节螺栓14，第二调节螺栓14就会使安装块13与连接块15松开，然后通过掰动连接块15，可以实现对装置的前后调节的目的；

安装块13底部的一侧设置有连接块15，连接块15和安装块13之间设置有第二调节螺栓14，连接块15的一端连接有顶盖10，顶盖10的底部活动设置有过滤器9，过滤器9起到了过滤水的目的，过滤器9的底部活动设置有喷淋器8，过滤器9内部的底部活动设置有旋转水轮11，旋转手轮11方便装置进行旋转，使喷淋范围更大的目的，旋转水轮11底部的中心位置通过轴与旋转喷头7的顶部相互连接；

过滤器9内部设置有第二支撑块19，第二支撑块19的顶部放置有内部滤芯16，内部滤芯16顶部的外部设置有第二卡扣18，过滤器9内部顶部的侧面设置有第一卡扣17，第一卡扣17与第二卡扣18相互卡接；

顶盖10顶部的中心位置连接有连接管3，连接管3的顶部连接有主管2，主管2的两端连接有阀门1；

使用时，当内部滤芯16堵塞时，然后通过旋转过滤器9，使过滤器9和顶盖10分开，然后通过掰动第二卡扣18，使第一卡扣17与第二卡扣18分开，从而使内部滤芯16拿出进行更换，实用性强。

[0017] 本实用实施例在使用时，通过把装置通过安装螺栓6安装到天花板上，然后通过连接各个管道，当装置检测到火灾时，水就会进入到装置中，然后水流就会冲击旋转水轮11，旋转水轮11转动就会带动旋转喷头7转动，从而使喷淋范围更大，工作人员可以根据实际安装需要转动第一调节螺栓12，然后安装块13可以绕着第一支撑块4转动，从而可以进行左右移动，通过转动第二调节螺栓14，第二调节螺栓14就会使安装块13与连接块15松开，然后通过掰动连接块15，可以实现对装置的前后调节的目的，从而可以调节到合适的角度的目的，现有的装置内部滤芯16堵塞时不方便更换，因此，使用时，当内部滤芯16堵塞时，然后通过旋转过滤器9，使过滤器9和顶盖10分开，然后通过掰动第二卡扣18，使第一卡扣17与第二卡扣18分开，从而使内部滤芯16拿出进行更换，实用性强。