一种健康体检椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及健康体检技术领域，具体为一种健康体检椅。

背景技术

[0002] 医务人员在对体检者进行体检时，需要体检者频繁出入各检测部门，程序多，这样非常浪费时间，不利于提高体检效率，所以现在随着医疗技术的发展，被研究出一种医疗健康体检椅，这种健康体检椅可以给医务人员节省大量的时间。

[0003] 但是目前的体检椅在使用过程中，靠背角度调节不方便，在体检过程中，需要根据体检者的体型，然后使体检者落入座椅的位置与座椅内部的各个医疗装置进行相互对应，这样才可以对体检者进行检测，所以，靠背不能随意调节，这样就会导致医护人员在安排人体检过程中，就位比较麻烦，而且目前的体检椅在调节靠背角度时，人体臀部会向前推移，造成检测不准。

[0004] 因此，针对上述提出的问题，现在急需一种可以方便就位的健康体检椅。

实用新型内容

[0005] （一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种健康体检椅，具备就位方便，且可以避免在调节靠背时，人体臀部向前移动等优点，解决了现有技术中在医护人员安排检测者进行落椅检测时，需要反复调节靠背进行就位调整的问题。

[0006] （二）技术方案

为实现上述可以避免在调节靠背时，人体臀部向前移动等的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种健康体检椅，包括坐垫，所述坐垫的右端活动铰接有靠垫，所述坐垫与靠垫之间固定安装有调节机构，所述坐垫的下端固定安装有防滑机构，所述调节机构包括：转动轮，所述转动轮的内部固定安装有活动轴，所述活动轴的前端套接有按压轮，所述按压轮的内部开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动连接有限位杆，所述限位杆与滑动槽之间固定安装有复位弹簧。

[0007] 优选的，所述靠垫的上端固定安装有头枕，所述靠垫的上方固定安装有背垫，背垫可以将腰部撑起，不会让背部弯曲贴附在靠垫上，头枕可以头部撑起，给检测提供一个最佳的身体姿势。

[0008] 优选的，所述转动轮与靠垫之间为固定连接，所述靠垫在转动轮的作用下在坐垫上转动，靠垫可以在转动轮的作用下，在坐垫上发生转动，从而实现了对体检椅的调整。

[0009] 优选的，所述活动轴与坐垫之间为固定连接，所述转动轮与活动轴之间为转动连接，所述转动轮的内部固定安装有均匀分布的齿牙，所述齿牙与限位杆之间为紧密接触，齿牙与限位杆相互配合，可以对转动轮进行限制，达到了限位的效果。

[0010] 优选的，所述按压轮与活动轴之间为滑动连接，所述按压轮的前端固定安装有按压钮，所述按压钮延伸至坐垫的外部，通过手动按压，按压钮，按压钮带动按压轮向内侧运动，可以带动限位杆脱离齿牙，从而此时可以释放转动轮，转动轮可以发生转动，此时可以对靠垫进行转动，调节其角度，可以通过齿牙的个数设计，来确定转动轮的圈数，然后确定靠垫的角度，达到了方便调节的效果。

[0011] 优选的，所述防滑机构包括：固定框，所述固定框内部的前后两端均固定安装有滑轨，所述固定框内部的上方滑动连接有抵触杆，所述抵触杆的下端与固定框之间固定安装有第一弹簧，所述抵触杆与前后两端与滑轨之间设置有支撑杆，所述支撑杆与滑轨之间固定安装与第二弹簧，通过在调节靠垫时，带动连接轮转动，连接轮转动，配合拉杆的作用带动抵触杆运动，抵触杆向上运动，支撑起坐垫，此时可以在改变靠垫时，可以配合抵触杆定期坐垫，避免体检者臀部前移，同时在不需要改变靠垫时，抵触杆可以起到缓冲的效果，抵触杆向下运动，配合支撑杆带动第一弹簧和第二弹簧运动，实现了力的分解，从而达到了缓冲的效果，且对坐垫上的受力进行分解，避免坐垫被长期压坏的效果。

[0012] 优选的，所述坐垫与靠垫的内部均固定安装有拉杆，所述拉杆的下端与抵触杆之间为活动铰接，拉杆可以带动抵触杆运动。

[0013] 优选的，所述转动轮的后端转动连接有连接轮，所述连接轮与拉杆之间为活动铰接，连接轮发生转动，带动拉杆运动。

[0014] 优选的，所述拉杆活动安装在连接轮的偏心处。

[0015] 优选的，所述固定框的上端与坐垫之间固定安装有安装杆，安装杆可以将固定框固定安装在坐垫的下端。

[0016] （三）有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种健康体检椅，具备以下有益效果：

1、该健康体检椅，通过手动按压，按压钮，按压钮带动按压轮向内侧运动，可以带动限位杆脱离齿牙，从而此时可以释放转动轮，转动轮可以发生转动，此时可以对靠垫进行转动，调节其角度，可以通过齿牙的个数设计，来确定转动轮的圈数，然后确定靠垫的角度，达到了方便调节的效果。

[0017] 2、该健康体检椅，通过在调节靠垫时，带动连接轮转动，连接轮转动，配合拉杆的作用带动抵触杆运动，抵触杆向上运动，支撑起坐垫，此时可以在改变靠垫时，可以配合抵触杆定期坐垫，避免体检者臀部前移，同时在不需要改变靠垫时，抵触杆可以起到缓冲的效果，抵触杆向下运动，配合支撑杆带动第一弹簧和第二弹簧运动，实现了力的分解，从而达到了缓冲的效果，且对坐垫上的受力进行分解，避免坐垫被长期压坏的效果。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型座椅整体结构立体示意图；

图2为本实用新型调节机构结构剖视图；

图3为本实用新型调节机构结构立体示意图；

图4为本实用新型连接轮与靠垫结构连接示意图；

图5为本实用新型防滑机构结构示意图。

[0019] 图中：1、坐垫；2、靠垫；3、调节机构；31、转动轮；32、活动轴；33、按压轮；34、滑动槽；35、限位杆；36、复位弹簧；4、防滑机构；41、固定框；42、滑轨；43、抵触杆；44、第一弹簧；45、支撑杆；46、第二弹簧；5、连接轮。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-5，一种健康体检椅，包括坐垫1，坐垫1的右端活动铰接有靠垫2，坐垫1与靠垫2之间固定安装有调节机构3，坐垫1的下端固定安装有防滑机构4，调节机构3包括：转动轮31，转动轮31的内部固定安装有活动轴32，活动轴32的前端套接有按压轮33，按压轮33的内部开设有滑动槽34，滑动槽34的内部滑动连接有限位杆35，限位杆35与滑动槽34之间固定安装有复位弹簧36。

[0022] 请参阅图1，靠垫2的上端固定安装有头枕，靠垫2的上方固定安装有背垫，背垫可以将腰部撑起，不会让背部弯曲贴附在靠垫2上，头枕可以头部撑起，给检测提供一个最佳的身体姿势。

[0023] 请参阅图1-2，转动轮31与靠垫2之间为固定连接，靠垫2在转动轮31的作用下在坐垫1上转动，靠垫2可以在转动轮31的作用下，在坐垫1上发生转动，从而实现了对体检椅的调整。

[0024] 请参阅图1-2，活动轴32与坐垫1之间为固定连接，转动轮31与活动轴32之间为转动连接，转动轮31的内部固定安装有均匀分布的齿牙，齿牙与限位杆35之间为紧密接触，齿牙与限位杆35相互配合，可以对转动轮31进行限制，达到了限位的效果。

[0025] 请参阅图1-4，按压轮33与活动轴32之间为滑动连接，按压轮33的前端固定安装有按压钮，按压钮延伸至坐垫1的外部，通过手动按压，按压钮，按压钮带动按压轮33向内侧运动，可以带动限位杆35脱离齿牙，从而此时可以释放转动轮31，转动轮31可以发生转动，此时可以对靠垫2进行转动，调节其角度，可以通过齿牙的个数设计，来确定转动轮31的圈数，然后确定靠垫2的角度，达到了方便调节的效果。

[0026] 请参阅图1和5，防滑机构4包括：固定框41，固定框41内部的前后两端均固定安装有滑轨42，固定框41内部的上方滑动连接有抵触杆43，抵触杆43的下端与固定框41之间固定安装有第一弹簧44，抵触杆43与前后两端与滑轨42之间设置有支撑杆45，支撑杆45与滑轨42之间固定安装与第二弹簧46，通过在调节靠垫2时，带动连接轮5转动，连接轮5转动，配合拉杆的作用带动抵触杆43运动，抵触杆43向上运动，支撑起坐垫1，此时可以在改变靠垫2时，可以配合抵触杆43定期坐垫1，避免体检者臀部前移，同时在不需要改变靠垫2时，抵触杆43可以起到缓冲的效果，抵触杆43向下运动，配合支撑杆45带动第一弹簧44和第二弹簧46运动，实现了力的分解，从而达到了缓冲的效果，且对坐垫1上的受力进行分解，避免坐垫1被长期压坏的效果。

[0027] 请参阅图5，坐垫1与靠垫2的内部均固定安装有拉杆，拉杆的下端与抵触杆43之间为活动铰接，拉杆可以带动抵触杆43运动。

[0028] 请参阅图5，转动轮31的后端转动连接有连接轮5，连接轮5与拉杆之间为活动铰接，连接轮5发生转动，带动拉杆运动。

[0029] 请参阅图4，拉杆活动安装在连接轮5的偏心处。

[0030] 请参阅图4和5，固定框41的上端与坐垫1之间固定安装有安装杆，安装杆可以将固定框41固定安装在坐垫1的下端。

[0031] 在使用时，该健康体检椅，通过手动按压，按压钮，按压钮带动按压轮33向内侧运动，可以带动限位杆35脱离齿牙，从而此时可以释放转动轮31，转动轮31可以发生转动，此时可以对靠垫2进行转动，调节其角度，可以通过齿牙的个数设计，来确定转动轮31的圈数，然后确定靠垫2的角度，达到了方便调节的效果；通过在调节靠垫2时，带动连接轮5转动，连接轮5转动，配合拉杆的作用带动抵触杆43运动，抵触杆43向上运动，支撑起坐垫1，此时可以在改变靠垫2时，可以配合抵触杆43定期坐垫1，避免体检者臀部前移，同时在不需要改变靠垫2时，抵触杆43可以起到缓冲的效果，抵触杆43向下运动，配合支撑杆45带动第一弹簧44和第二弹簧46运动，实现了力的分解，从而达到了缓冲的效果，且对坐垫1上的受力进行分解，避免坐垫1被长期压坏的效果。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。