1. 一种健康体检椅，包括坐垫（1），其特征在于：所述坐垫（1）的右端活动铰接有靠垫（2），所述坐垫（1）与靠垫（2）之间固定安装有调节机构（3），所述坐垫（1）的下端固定安装有防滑机构（4），所述调节机构（3）包括：转动轮（31），所述转动轮（31）的内部固定安装有活动轴（32），所述活动轴（32）的前端套接有按压轮（33），所述按压轮（33）的内部开设有滑动槽（34），所述滑动槽（34）的内部滑动连接有限位杆（35），所述限位槽（35）与滑动槽（34）之间固定安装有复位弹簧（36）。

2. 根据权利要求1所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述靠垫（2）的上端固定安装有头枕，所述靠垫（2）的上方固定安装有背垫。

3. 根据权利要求1所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述转动轮（31）与靠垫（2）之间为固定连接，所述靠垫（2）在转动轮（31）的作用下在坐垫（1）上转动。

4. 根据权利要求1所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述活动轴（32）与坐垫（1）之间为固定连接，所述转动轮（31）与活动轴（32）之间为转动连接，所述转动轮（31）的内部固定安装有均匀分布的齿牙，所述齿牙与限位杆（35）之间为紧密接触。

5. 根据权利要求1所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述按压轮（33）与活动轴（32）之间为滑动连接，所述按压轮（33）的前端固定安装有按压钮，所述按压钮延伸至坐垫（1）的外部。

6. 根据权利要求1所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述防滑机构（4）包括：固定框（41），所述固定框（41）内部的前后两端均固定安装有滑轨（42），所述固定框（41）内部的上方滑动连接有抵触杆（43），所述抵触杆（43）的下端与固定框（41）之间固定安装有第一弹簧（44），所述抵触杆（43）与前后两端与滑轨（42）之间设置有支撑杆（45），所述支撑杆（45）与滑轨（42）之间固定安装与第二弹簧（46）。

7. 根据权利要求4所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述坐垫（1）与靠垫（2）的内部均固定安装有拉杆，所述拉杆的下端与抵触杆（43）之间为活动铰接。

8. 根据权利要求7所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述转动轮（31）的后端转动连接有连接轮（5），所述连接轮（5）与拉杆之间为活动铰接。

9. 根据权利要求8所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述拉杆活动安装在连接轮（5）的偏心处。

10. 根据权利要求4所述的一种健康体检椅，其特征在于：所述固定框（41）的上端与坐垫（1）之间固定安装有安装杆。