1. 一种身体健康体检监测装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的顶部固定连接有支撑板（2），所述支撑板（2）的一侧通过支撑块固定连接有电动伸缩杆（3），所述电动伸缩杆（3）的顶部固定连接有第一齿牙板（4），所述第一齿牙板（4）的顶部固定连接有顶板（101）所述支撑板（2）的另一侧通过固定件固定连接有显示器（5），所述支撑板（2）的一侧通过转动件转动连接有与第一齿牙板（4）相适配的齿轮（6），所述支撑板（2）的前部开设有滑槽（7），所述滑槽（7）的内部滑动连接有滑块（8），所述滑块（8）的前部固定连接有与齿轮（6）相适配的第二齿牙板（9），所述支撑板（2）的另一侧固定连接有滑槽板（10），所述滑槽板（10）的内部滑动连接有限位块（11），所述限位块（11）的一侧固定连接有与显示器（5）相适配的防护框（12），所述防护框（12）的前部通过固定件与第二齿牙板（9）的一侧固定连接。

2. 根据权利1所述的一种身体健康体检监测装置，其特征在于：所述防护框（12）的一侧通过合页铰接有箱门（13），所述防护框（12）的前部和后部均通过固定件固定连接有脉搏血氧仪（14）。

3. 根据权利1所述的一种身体健康体检监测装置，其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧均固定连接有弹簧（15），两个所述弹簧（15）的顶部固定连接有测重仪（16）。

4. 根据权1所述的一种身体健康体检监测装置，其特征在于：所述底座（1）的顶部且位于测重仪（16）的底部固定连接有与电动伸缩杆（3）相适配的触发按钮（17）。

5. 根据权利1所述的一种身体健康体检监测装置，其特征在于：所述顶板（101）的底部固定连接有与显示器（5）相适配的防护罩（18），所述顶板（101）的底部且位于防护罩（18）的一侧固定连接有身高测量仪（19）。

6. 根据权利1所述的一种身体健康体检监测装置，其特征在于：所述底座（1）底部的两侧均固定连接有万向轮（20）。