一种身体健康体检监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及体检监测技术领域，具体为一种身体健康体检监测装置。

背景技术

[0002] 健康体检是以健康为中心的身体检查，健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。健康体检是用医学手段和方法进行身体检查，这里包括临床各科室的基本检查，包括超声、心电、放射等医疗设备检查，还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。健康体检是以健康为中心的身体检查。一般医学家认为健康体检是指在身体尚未出现明显疾病时，对身体进行的全面检查。方便了解身体情况，筛查身体疾病。即应用体检手段对健康人群的体格检查，就是健康体检或称之为预防保健性体检在进行身体健康体检的过程中需要进行多项数据监测，此时就会使用到监测装置。

[0003] 现有的监测装置，在不使用时，数据显示器通常暴露在外部，数据显示器长时间暴露在外面不但会布满灰尘，而且容易受外力因素遭到破坏，同时的监测装置，通常将脉搏血氧仪固定安装在监测装置中部，从而导致不体检检测的人群也能触碰到，脉搏血氧仪受到人群频繁的触碰，会存在零件损坏的风险。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种身体健康体检监测装置，解决了数据显示器长期暴露在外部和脉搏血氧仪易损坏的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种身体健康体检监测装置，包括底座，所述底座的顶部固定连接有支撑板，所述支撑板的一侧通过支撑块固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶部固定连接有第一齿牙板，所述第一齿牙板的顶部固定连接有顶板，所述支撑板的另一侧通过固定件固定连接有显示器，所述支撑板的一侧通过转动件转动连接有与第一齿牙板相适配的齿轮，所述支撑板的前部开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，所述滑块的前部固定连接有与齿轮相适配的第二齿牙板，所述支撑板的另一侧固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动连接有限位块，所述限位块的一侧固定连接有与显示器相适配的防护框，所述防护框的前部通过固定件与第二齿牙板的一侧固定连接。

[0006] 优选的，所述防护框的一侧通过合页铰接有箱门，所述防护框的前部和后部均通过固定件固定连接有脉搏血氧仪。

[0007] 优选的，所述底座顶部的两侧均固定连接有弹簧，两个所述弹簧的顶部固定连接有测重仪。

[0008] 优选的，所述底座的顶部且位于测重仪的底部固定连接有与电动伸缩杆相适配的触发按钮。

[0009] 优选的，所述顶板的底部固定连接有与显示器相适配的防护罩，所述顶板的底部且位于防护罩的一侧固定连接有身高测量仪。

[0010] 优选的，所述底座底部的两侧均固定连接有万向轮。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种身体健康体检监测装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该身体健康体检监测装置，通过在显示器的上部和下部分别设置防护罩和防护框，使得被检测人员在投币或支付过费用后，通过人站在测重仪产生的重力对触发按钮进行触碰，来实现防护罩和防护框对显示器进行脱离防护配合，使得人员可以进行方便查看自身数据，被检测人员离开后，测重仪受弹簧作用力复位，使得防护罩与防护框复位对显示器进行防护。

[0012] （2）该身体健康体检监测装置，通过在防护框的两侧设置脉搏血氧仪，使得防护框在与显示器脱离的同时，还能够对脉搏血氧仪进行下降高度，方便被检测人员使用，同时防护框的侧面通过开设箱门，还能方便被检测人员临时储存放置物品。

附图说明

[0013] 图1示意性得给出了本实用新型身体健康体检监测装置的外部结构示意图；

图2示意性得给出了本实用新型身体健康体检监测装置的支撑板内部结构的侧视图；

图3示意性得给出了本实用新型身体健康体检监测装置的防护框结构的侧视图；

图4示意性得给出了本实用新型身体健康体检监测装置的齿轮结构的俯视图。

[0014] 图中：1、底座；2、支撑板；3、电动伸缩杆；4、第一齿牙板；101、顶板；5、显示器；6、齿轮；7、滑槽；8、滑块；9、第二齿牙板；10、滑槽板；11、限位块；12、防护框；13、箱门；14、脉搏血氧仪；15、弹簧；16、测重仪；17、触发按钮；18、防护罩；19、身高测量仪；20、万向轮。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种身体健康体检监测装置，包括底座1，底座1的顶部固定连接有支撑板2，支撑板2的一侧通过支撑块固定连接有电动伸缩杆3，电动伸缩杆3的顶部固定连接有第一齿牙板4，第一齿牙板4的顶部固定连接有顶板101，支撑板2的另一侧通过固定件固定连接有显示器5，支撑板2的一侧通过转动件转动连接有与第一齿牙板4相适配的齿轮6，支撑板2的前部开设有滑槽7，滑槽7的内部滑动连接有滑块8，滑块8的前部固定连接有与齿轮6相适配的第二齿牙板9，支撑板2的另一侧固定连接有滑槽板10，滑槽板10的内部滑动连接有限位块11，限位块11的一侧固定连接有与显示器5相适配的防护框12，防护框12的前部通过固定件与第二齿牙板9的一侧固定连接，防护框12的一侧通过合页铰接有箱门13，防护框12的前部和后部均通过固定件固定连接有脉搏血氧仪14，脉搏血氧仪14为指尖式脉搏血氧仪14，脉搏血氧仪14传感器有一对LED，它们通过病人身体的半透明部位(通常是指尖或耳垂)正对着一个光电二极管。其中一个LED是红光的，波长为660nm；另一个是红外线的，波长是940nm，血氧的百分比是根据测量这两个具有不同吸收率的波长的光通过身体后计算出的，底座1顶部的两侧均固定连接有弹簧15，两个弹簧15的顶部固定连接有测重仪16，底座1的顶部且位于测重仪16的底部固定连接有与电动伸缩杆3相适配的触发按钮17，顶板101的底部固定连接有与显示器5相适配的防护罩18，顶板101的底部且位于防护罩18的一侧固定连接有身高测量仪19，身高测量仪19采用超声波进行检测身高，无需任何人工操作，可以自动快速测量人的身高，底座1底部的两侧均固定连接有万向轮20。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，被检测人员在投币或支付过费用后，装置通电后，人员站在测重仪16上，测重仪16下压触碰到触发按钮17,触发按钮17触发后电动伸缩杆3进行上升，电动伸缩杆3带动第一齿牙板4上升,第一齿牙板4带动防护罩18与显示器5进行脱离配合，第一齿牙板4上升的同时通过齿轮6的反向转动带动第二齿牙板9下降，第二齿牙板9带动防护框12下降，防护框12下降与显示器5脱离配合，防护框12下降的同时带动脉搏血氧仪14进行下降，从而方便人员手指放进去进行脉搏测量，当被检测人员检测完成离开测重仪16后，弹簧15会带动测重仪16进行复位，随后触发按钮17复位，电动伸缩杆3通过第一齿牙板4带动防护罩18下降与显示器5的上部相配合进行防护，电动伸缩杆3下降的同时通过第一齿牙板4与齿轮6和第二齿牙板9相互配合，使得防护框12进行上升从而与显示器5的下部进行配合防护，最后整个装置断电。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。