1. 一种多功能健康体检用一体箱，包括箱体（1），其特征在于：所述箱体（1）内部的下端固定安装有均匀分布的抽盒（2），所述箱体（1）的后端固定安装有调节机构（3），所述箱体（1）的内部且在抽盒（2）的上方设置有抬升台（4），所述箱体（1）的上端滑动连接有移动板（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述抽盒（2）的个数为四个，且抽盒（2）的前端均固定安装有拉环。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述调节机构（3）包括：调节轮（31），所述调节轮（31）的左端啮合连接有调节板（32），所述调节板（32）的上端固定安装有移动齿板（33），所述移动齿板（33）的左右两端均啮合连接有弧形板（34）。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述弧形板（34）为四分之一齿轮设计。

5. 根据权利要求3所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述抬升台（4）的后端与弧形板（34）之间设置有推动拉杆（41），所述箱体（1）的内部固定安装有固定杆（42），所移动板（5）与述弧形板（34）之间设置有第一连杆（43）与第二连杆（44）。

6. 根据权利要求5所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述第一连杆（43）与固定杆（42）之间为活动铰接，所述第一连杆（43）连接在移动板（5）的外侧，所述第二连杆（44）与弧形板（34）之间为活动铰接，且第二连杆（44）连接在移动板（5）的内侧。

7. 根据权利要求5所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述第一连杆（43）与第二连杆（44）之间为相互平行设计。

8. 根据权利要求5所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述移动板（5）与固定杆（42）之间为滑动连接，所述抬升台（4）的宽度与移动板（5）之间预留的宽度为相对应设计。

9. 根据权利要求1所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述抬升台（4）的内部设置有可以滑动的存储盒。

10. 根据权利要求1所述的一种多功能健康体检用一体箱，其特征在于：所述推动拉杆（41）完全伸直的长度等于固定杆（42）的高度。