本实用新型涉及健康体检一体箱技术领域，且公开了一种多功能健康体检用一体箱，包括箱体，所述箱体内部的下端固定安装有均匀分布的抽盒，所述箱体的后端固定安装有调节机构，所述箱体的内部且在抽盒的上方设置有抬升台。该多功能健康体检用一体箱，通过转动调节轮，调节轮带动调节板运动，调节板在箱体的内部向上运动过程中，可以带动移动齿板向上运动，移动齿板在向上运动过程中可以带动弧形板发生向内侧转动，从而弧形板配合第一连杆、第二连杆与推动拉杆的作用，带动抬升台在箱体的内部向上抬升，因为抬升台的厚度大于移动板，所以抬升台在漏出箱体的内部时，高出移动板，从而达到了调节高度的效果